项目编号：

X

宜宾天原集团股份有限公司

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：宜宾天原集团股份有限公司

编制单位：四川众望安全环保技术咨询有限公司

编制日期：2020年  2月

前言

一、项目由来

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）创建于 1944年，位于

宜宾市翠屏区中元路 1号，属上市公司，是我国最早、西南最大的氯碱化工企业，

公司主要从事烧碱、聚氯乙烯、盐酸、水合肼、电石、水泥、发泡剂 ADC、三

聚磷酸钠、六偏磷酸钠、林产化工等基础化工原料、精细化工和建筑材料的生产。

具有 60多年创业发展历史，现为中国制造业企业 500强、中国石油和化学工业

百强企业、中国首批循环经济试点单位、国家认定企业技术中心、中国名牌产品

企业，四川省“十一五”发展百亿企业和重点培育大企业大集团、四川省重点优势

企业。

朱家湾花地沟渣场位于天原集团厂区以北，由天原集团出资于 1995年建成，

初期设计坝高 25m（实际只建有 10m），实际库容 60万 m；2007年   7月，天原

3

集团投资 190万元对渣场渣坝进行加高加固，渣坝加高 12m，坝顶宽度为 6m，

总设计库容扩大至 250万  m

业固体废物堆放于朱家湾花地沟渣场，2007年后第  I类渣煤渣运出外售综合利

用，根据业主提供数据渣场内废渣最终堆放量约 100万  m

3

。天原集团产生的盐泥、脱硫石膏、煤渣等一般工

3

。

由于 2007年场内煤渣外运进行资源化利用，对中部堆渣区进行了清挖，目

前场内废渣坡度较大，场外排水沟破损，场内易积水，渗滤液无收集处理措施。

2017年由于挂弓山隧道施工建设，隧道经过本项目拦渣坝坝前，对坝体东侧有

一定破坏。挂弓山隧道经过朱家湾花地沟渣场东侧，占了渣场坝体东侧少部分区

域，该工程由四川汇智成安全科技咨询有限公司单独编制了安评并获得了宜宾市

安监局备案（宜市安监发[2015]74号），并提出了完善的支护措施。隧道施工单

位按安评要求对大坝进行了支护。本次环境影响评价范围仅涉及渣场封场工程。

本项目是支持和配合国家、地区生态建设和环境保护规划的需要

朱家湾花地沟渣场废渣进场后自然堆放，由于煤渣综合利用的外运，造成堆

体形状不规则，部分地方存在边坡失稳、可能坍塌的隐患。天原厂区已搬迁，搬

迁后的天原集团已有新的工业废渣处置渠道，朱家湾花地沟渣场多年未覆盖，常

有废渣扬尘发生。渣场的规范封场可消除渣场环境隐患，因此对朱家湾花地沟渣

场进行规范封场是非常必要的。

近年来，随着宜宾城市建设的加快和社会经济的快速发展，老渣场处于市区

范围内，为改善周围环境景观印象，改善城市开发环境。

因此，对朱家湾工业渣场进行封场治理是十分必要的，项目建设迫在眉睫。

二、项目概况及环评工作程序

“原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目”（以下简称“本项目”）总投资

1700万元，本项目主要包括对废渣堆体的整形及封场工作。朱家湾花地沟渣场

总堆放量 100万 m，全部进行封场处理，封场面积约  42000m。工程主要建设

3                                                                                               2

内容包括废渣堆体整形，放坡、设置马道，并在场内设置排水沟，防止堆体滑动；

在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆盖，防止

雨水进入垃圾堆体内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》

及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）等法律法规的要求，本

项目的建设应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》

（环境保护部令第  44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理目录>

部分内容的决定》（生态环境部令第  1号），本项目属于：“环境治理业”“101条”

规定“一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”中“采取填埋和焚烧方式的”，

应当编制“环境影响报告书”。为此，天原集团于 2020年  1月委托我公司承担本

项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在当地有关部门协作下开展该项

目环评工作，经过现场踏勘、资料收集、类比调研、工程分析、环境监测及影响

预测分析等项工作，按环评导则和相关要求编制完成环境影响报告书。

本项目环境影响评价工作程序按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》

（HJ2.1-2016）要求，将工作程序划分为准备阶段，调查测试阶段和报告书编制

阶段，见图 1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

第

一

阶

段

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别与评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

第

二

阶

段

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

第

三

阶

段

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

图 1评价工作程序

三、评价内容及重点

根据现场调查和监测，对待建项目产排污情况进行分析，提出可行的环保措

施，预测项目建成后对周围环境的影响程度和范围，对本项目环境保护方面的可

行性作出结论。

根据评价工作等级要求，本评价的内容包括以下各方面：

（1）论述本项目实施的可行性。

（2）通过现场勘察、资料收集等方法，获取项目周围水体、环境空气和声

环境质量现状数据，并按国家有关标准进行环境质量现状评价，分析存在的主要

问题及其可能原因。

（3）在充分掌握厂址周围气候、气象等自然因素的基础上，运用导则推荐

的大气、声等环境预测数学模型，对本项目投产后产生的环境影响进行预测，分

析项目建设对周围环境带来的影响程度。

（4）根据建设单位提供的污染物治理措施，并结合工程分析、环境质量现

状调查和环境影响预测评价的结果，对项目环保措施进行分析，评价其经济、技

术上可行性，并提出相关建议。

四、环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家产业政策。项目在营运期产生的各类污染物在按本报告书所

提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境产生

影响较小。项目的建设符合清洁生产的要求。建设单位只要严格执行  “三同时”

制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护角度分析项目建设是可行的。

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

目录

1总论.............................................................................................................................5

1.1编制依据...........................................................................................................5

1.2评价目的和原则...............................................................................................8

1.3污染控制与环境保护目标...............................................................................9

1.4污染因子筛选及评价因子.............................................................................12

1.5评价标准.........................................................................................................14

1.6评价等级及评价范围.....................................................................................18

1.7政策符合性分析.............................................................................................23

1.8规划符合性及选址合理性分析.....................................................................24

2企业现有项目情况...................................................................................................32

2.1现有项目概况.................................................................................................32

2.2废渣性质确定.................................................................................................34

2.3渣场已采取的工程措施.................................................................................38

2.4现有项目存在的环境问题.............................................................................39

3项目概况与工程分析...............................................................................................40

3.1项目基本情况.................................................................................................40

3.2项目总平面布置合理性分析.........................................................................44

3.3施工期工艺流程及产污分析.........................................................................44

3.4营运期工艺流程及产污分析........................................................................55

3.5施工期污染产生、治理及达标排放情况.....................................................56

3.6运营期污染产生、治理及达标排放情况.....................................................59

I

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

3.5清洁生产与总量控制.....................................................................................61

4环境现状调查与评价...............................................................................................64

4.1自然环境概况.................................................................................................64

4.2环境质量现状.................................................................................................72

5环境影响预测与评价...............................................................................................94

5.1施工期环境影响分析.....................................................................................94

5.4声学环境的影响分析...................................................................................115

5.5固体废弃物对环境的影响分析...................................................................116

5.6地下水环境影响析.......................................................................................116

5.7土壤环境影响分析.......................................................................................120

5.8生态环境的影响...........................................................................................120

5.9社会环境影响分析.......................................................................................120

6环境风险分析.........................................................................................................122

6.1风险调查.......................................................................................................122

6.2环境风险潜势判断.......................................................................................123

6.3环境风险识别...............................................................................................124

6.4风险事故情形分析.......................................................................................129

6.5事故影响分析...............................................................................................129

6.6风险管理.......................................................................................................129

7环境保护措施及其可行性论证.............................................................................140

7.1施工期环保措施及其可行性论证...............................................................140

7.2营运期环保措施及其可行性论证...............................................................144

II

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

7.3环保投资分析...............................................................................................147

8环境影响经济损益分析.........................................................................................149

8.1社会效益.......................................................................................................149

8.2经济效益.......................................................................................................149

8.3环境效益.......................................................................................................150

8.4小结...............................................................................................................150

9环境管理与监测计划.............................................................................................151

9.1环境管理.......................................................................................................151

9.2环境管理计划...............................................................................................155

9.3排污口规范化管理.......................................................................................155

9.4竣工验收.......................................................................................................156

10结论与建议...........................................................................................................159

10.1结论.............................................................................................................159

10.1.7公众调查结果..........................................................................................162

10.2建议与要求.................................................................................................162

III

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

附表

附表 1建设项目环评审批基础信息表

附表 2建设项目大气环境影响评价自查表

附表 3地表水环境影响评价自查表

附表 4土壤环境影响评价自查表

附表 5环境风险评价自查表

附图

附图  1

附图  2

附件

附件  1

附件  2

IV

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1总论

1.1编制依据

1.1.1环境保护法律、法规及相关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2014年  4月 24日中华人民共

和国主席令第九号发布，2015年  1月 1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年  12月 21日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年  10月 26修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年  6月 27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年  12月 29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年  6月 25日修订

实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年  1月 1日施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010年  12月 25中华人民共和国主

席令第三十九号发布发布，2011年  3月 1日实施）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（修订）（2016年   7月    2日中华人民

共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订）（2016年  2月  29日中华

人民共和国主席令第五十四号发布，2012年  7月 1日实施）。

1.1.2技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ  2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1—2016）；

（3）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）

（6）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ/19-2011）；

（8）《建设项目风险环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

5

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（10）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1）；

（11）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）；

（ 12）《土地环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

（GB3600-2018）；

（13）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（14）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）；

（15）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（17）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令，2017年  6月   21

日修订，2017年  10月 1日实施）；

（18）“国务院关于环境保护若干问题的决定”（国发（1996）31号）；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44号，2018

年 4月 28日修订实施）；

（20）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（中华人民共和国环境保

护部令第  5号，2009年   3月  1日起施行）；

（22）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39

号）；

（23）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》

（环发[2012]77号）；

（24《中华人民共和国土地管理法实施条例》）       （2014年 7月 29日修订施行）；

（25）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（26）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31

号，2016年  5月 28日）；

（27）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》（2019年   9

月 26日实施）

（28）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2019年   1

月 1日）；

（29）《四川省环境保护条例》（2018年  1月 1日施行）；

（30）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2012.1.1）；

6

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（31）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发

〔2018〕24号）；

（32）《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法（2012年  7月  27

日修订实施）；

（33）《四川省<中华人民共和国水法>实施办法》（2005年  7月 1日起实施）；

（34）四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2018年  12月

7日修订，自  2019年 1月  1日起施行。）；

（35）《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法（2007年  8月 1日实施；

（36）《四川省<中华人民共和国野生动物保护法>实施办法》（2012年  7月

27日修订实施）；

（37）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（2012年  9月 21日

修订实施）；

（38）《国家重点保护野生动物名录》（国务院 1989年 1月  13日批准，林业

部、农业部 1989年 1月  14日发布施行）；

（39）《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国务院 1999年 8月  4日批

准，日国家林业局、农业部 1999年 9月  9发布施行）；

（40）《四川省重点保护野生动物名录》（四川省人民政府 1990年 3月   12

日公布）；

（41）《四川省新增重点保护野生动物名录》四川省人民政府（川府发〔2000〕

37号  2000年 9月  13日发布）；

（42）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的

通知》（四川省环保局文件川环发[2006]1号）。

（43）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及

其修改单；

（43）《环境影响评价公众参与办法》（2019年  1月 1日施行）。

1.1.3有关文件及资料

（1）《原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目备案表》；

（2）《宜宾天原集团股份有限公司朱家湾花地沟渣场污染防治方案》

（3）《天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目可行性研究报告》。

7

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1.2评价目的和原则

1.2.1评价目的

“环境影响评价制度 ”作为建设项目环境保护管理行政管理的六项基本制度

之一，其根本目的在于贯彻“环境保护”的基本国策，认真执行“以防为主，防治

结合”的环境方针。根据环境保护法及国务院第 682号令规定，为加强建设项目

环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，对环境可能造成重大或者

轻度影响的必须进行环境影响评价。

环境影响评价的目的，是对项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测

和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。本项目属于新建项目，

针对本项目而言，评价的目的具体表现在以下几个方面：

1、分析本项目是否符合国家现行产业政策要求；

2、对项目选址、规划布局、设计等方面进行环境可行性论证；从环保角度

对工程建设提出要求和建议；

3、通过对项目所在地区环境质量现状调查与监测，弄清项目所在区域大气

环境、声环境、地表水环境现状，并对项目所在地的环境质量水平给出明确的结

论；

4、通过本项目的工程分析，掌握工程的生产工艺特征和污染特征，通过调

研、监测和物料平衡等手段，弄清“三废”的排放部位，分析生产过程中的污染物

排放种类及排放源强；

5、对项目施工期环境影响进行分析，该项目营运期对周围环境产生的影响，

确定影响的来源、因素、途径、强度、时限和范围，并提出相应的防范措施，对

采取的环境保护措施进行技术、经济和环境效益分析；

6、提出清洁生产和末端污染防治等减轻环境污染的措施和总量控制目标建

议值，为工程设计和环境管理提供科学依据。

通过以上多方面的分析，在进行充分的工程分析和掌握环境现状的基础上，

明确给出本项目环境影响的可行性结论，为该项目生产中的环境管理等提供依

据。

1.2.2评价原则

8

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

本次环境影响评价坚持以下原则：①可持续协调性发展原则；②科学客观公

正原则；③协调性原则；④公众参与原则；⑤可操作性原则；⑥清洁生产原则；

⑦达标排放原则；⑧总量控制原则。制定切实可行的污染防治措施，确保本项目

建成后的“三废”排放量满足总量控制规划指标的要求，使本项目的建设 “选址合

理、规划相容”，满足区发展总体规划、环境保护规划和环境功能区划的要求。

1.3污染控制与环境保护目标

1.3.1污染控制目标

1、项目建设阶段对污染物的控制

①控制和减轻施工建设期所造成的水土流失；

②控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

③严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

④施工期产生的污水须经处理后排放。

2、项目建成投产后对污染物的控制

①废水达标排放；

②废气达标排放；

③厂界噪声值达标；

④固体废物得到妥善处置，不产生二次污染和不影响景观；

⑤环境风险可控；

⑥总量控制污染物符合环保管理部门总量控制的要求。

1.3.2项目外环境关系及环境保护目标

1、项目外环境关系

本项目位于位于朱家湾花地沟地处山坳，地理位置北纬    28.775220，东经

104.677799，原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目主要包括对废渣堆体的整

形及封场工作。朱家湾花地沟渣场总堆放量100万m，全部进行封场处理，封场

3

面积约42000m，废渣堆体整形，放坡、设置马道，并在场内设置排水沟，防止

2

堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场

覆盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

项目南侧紧邻山，南侧约290m为天原集团老厂区，老厂区现状为在建碧桂

9

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

园，项目北侧紧邻山，东侧15m为挂弓山隧道，东南侧600m为长江，西侧为碧桂

园弃土场。

外环境关系详见表 1.3-1。

表 1.3-1园区配套服务设施建设工程外关系一览表

外环境名称

山

方位

S

与厂址最近距离

紧邻

规模

/

在建碧桂园

山

S

290m

约 800户

N

紧邻

/

/

/

/

挂弓山隧道

碧桂园弃土场

长江

E

15m

W

SE

紧邻

600m

挂弓山隧道

朱家湾花地沟渣场

山

碧桂园弃土场

10

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

长江

在建碧桂园

2、环境保护目标

（1）项目建设阶段对污染物的控制

①控制和减轻施工建设期所造成的水土流失；

②控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

③严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

④施工期产生的污水须经处理后排放。

（2）项目建成投产后对污染物的控制

①废水达标排放；

②废气达标排放；

③厂界噪声值达标；

④固体废物得到妥善处置，不产生二次污染和不影响景观；

⑤环境风险可控；

⑥总量控制污染物符合环保管理部门总量控制的要求。

根据项目外环境关系，本项目主要环境保护目标见表1.3-2。

表 1.3-2环境空气、风险、噪声保护目标表

坐标

环境功能区

相对厂相对厂界

保护

对象

相对厂址

方位

目标名称

碧桂园

保护内容

址高程

距离

大气

声环境

环境

北纬

东经

（m）（m）

-45～

290

-40

104.680374  28.771158居民约800户二类区        2类区

南

西

+10～

柿子坪村  104.669538  28.775070居民约2000户二类区       2类区

620

+20

11

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

石岗社区  104.676356  28.785221居民约2200户二类区       2类区

大石社区  104.690866  28.771346居民约1500户二类区       2类区

北

东

-7～+2

960

1160

700

-60～

-40

宜宾市第

十初级中  104.675940  28.768180师生约3000人二类区       2类区

学

-50～

西南

东南

南

-30

翠屏区南

广镇盐坪  104.688334  28.768618师生约1200人二类区       2类区

区小学校

-45～

1250

1900

1700

2350

2400

-50

-15～

南广初中  104.677048  28.758480师生约2500人二类区       2类区

金川小学  104.683228  28.790529师生约1500人二类区       2类区

沙坪中学  104.681640  28.796321师生约3000人二类区       2类区

-20

北

-5～-10

-10～

北

-15

宜宾天立

国际学校

104.674644  28.796922师生约4500人二类区       2类区

北

-5～-10

表 1.3-3地表水、地下水、土壤、生态环境保护目标表

相对位置

保护对

高差

序

号

保护

目标

保护级别/保护要求

距离

象

方位

（m）

（m）

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）III类水域标

准

1

2

地表水

地下水

长江

-4～-5

SE

600m

《地下水质量标准》(GB/T

14848-2017)IV类标准

《土壤环境质量标准建设用

地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB36600-2018）第二

类用地

项目所在水文地质单元

3

土壤

占地范围外 0.05km范围内

不破坏生态系统完整性、不改

变土壤侵蚀类型

4

生态环境

项目所在地及其周边 500m范围内。

1.4污染因子筛选及评价因子

1.4.1环境污染因子筛选

根据工程建设内容及生产工艺特征，本工程运行期对环境可产生一定影响的

污染物如表 1.4-1所示。

表1.4-1本项目各环境要素评价因子汇总表

12

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

环

境

评价时段

要

评价因子

素

地

表

水

环

境

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷、挥发性酚、、

硫化物、氯乙烯、砷、汞、六价铬、铅、镉

pH、COD、BOD5、SS、石油类

现状评价

施工期

营运期

预测

评价

pH、COD、BOD5、H3-N、SS、总氮、总磷

pH、氨氮、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发性酚类

（以苯酚计）、氯化物、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、铅、镉、

铁、锰、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、

地

下

水

环

境

现状评价

总大肠菌群、细菌总数、K

+           +           2+            2+              2-                 -

、Na、Ca、Mg、CO3、HCO3、

Cl

、SO4

-             2-

预测

评价

施工期

营运期

/

/

声

环

境

环

境

空

气

固

体

废

弃

物

现状评价

厂界噪声 LAeq

预测

评价

施工期

营运期

施工设备噪声

/

现状评价

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、总挥发性有机物、TSP

施工期

施工扬尘、车辆尾气、机械废气

预测

评价

营运期

/

现状评价

/

施工期

建筑垃圾、土石方、生活垃圾产生量

预测

评价

营运期

生活垃圾产生量

（1）基本项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

土

壤

环

境

现状评价

（试行）》（GB36600-2018）中的 45个基本污染物项目。

（2）特征因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH

预测

评价

施工期

营运期

/

/

生

态

环

境

环

境

风

险

现状评价

自然条件、陆生生物、水生植物、水土流失

陆生生态

施工期

预测

评价

营运期

陆生生态

施工期

/

营运期

地表水、地下水、土壤污染

1.4.2评价因子

13

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（1）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC、CO、O3、TSP。

预测评价因子：/。

（2）地表水环境评价

现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷、挥

发性酚、、硫化物、氯乙烯、砷、汞、六价铬、铅、镉。

预测评价因子：pH、COD、BOD5、H3-N、SS、总氮、总磷。

（3）地下水环境

现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发

性酚类（以苯酚计）、氯化物、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、

总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、细菌总

数、K、Na、Ca、Mg、CO3、HCO3、Cl、SO4。

+           +           2+            2+              2-                 -          -              2-

预测评价因子：/。

（4）噪声

现状评价因子：厂界噪声、敏感点环境噪声 LAeq

预测评价因子：/。

。

（5）土壤环境

1）基本项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中的 45个基本污染物项目。

2）特征因子：总砷、总镉、六价铬、总铜、总铅、总汞、总镍、pH、氰化

物、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

1.5评价标准

1.5.1环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量

标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表 1.5-1环境空气环境质量评价标准（单位：μg   /m）

3

标准限值

污染因子

依据

1小时平均

日平均

年平均

14

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

SO2

NO2

PM2.5

CO

500

200

/

150

60

40

35

/

80

75

4

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标

准

10

日最大 8小

时评价：160

300

O3

200

/

TSP

/

/

200

70

PM10

150

2、地表水环境

本项目评价区域地表水水质目标为Ⅲ类，执行国家《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

表1.5-2地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

序号

1

评价因子

pH

标准值

6～9

20

2

CODCr

BOD5

NH3-N

SS

3

4

4

1.0

5

—

6

石油类

总氮

0.05

1.0

7

8

总磷

0.2

9

挥发性酚

硫化物

氯乙烯

砷

0.005

0.2

10

11

12

13

14

15

16

0.005

0.05

0.0001

0.05

0.05

0.005

汞

六价铬

铅

镉

3、声学环境

环境噪声，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表1.5-3环境噪声评价标准（GB3096-2008）（单位：dB(A)）

时段

昼间

夜间

标准

GB3096-2008

2类

60

50

4、地下水环境

执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中 IV类水域标准。

15

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

表1.5-4地下水质量标准（Ⅲ类）（单位：mg/L，pH无量纲）

序号

污染因子

标准值

5.5～6.5

8.5～9.0

350

序号

污染因子

钠

标准值

1

pH

12

400

2

3

氯化物

硫酸盐

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

六价铬

0.1

0.01

0.002

0.1

350

挥发酚

4

高锰酸盐指数

硝酸盐

10

汞

5

30

砷

6

亚硝酸盐

氨氮

4.8

铁

锰

2.0

7

1.5

1.5

8

总硬度

650

铅

0.1

9

溶解性总固体

氰化物

2000

0.1

镉

0.01

100

1000

10

11

总大肠菌群

菌落总数

氟化物

2.0

5、土壤环境

本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控

标准》（GB36600-2018）中的表 1建设用地土壤污染风险筛选值和管控值中第

二类用限值。

表1.5-5土壤环境质理标准值（单位：mg/kg）

污染物项目

重金属和无机物

砷

第二类用地筛选值

第二类用地管控值

60

65

140

172

镉

铬（六价）

铜

5.7

78

18000

800

38

36000

2500

82

铅

汞

镍

900

2000

挥发性有机物

四氯化碳

氯仿

2.8

0.9

37

9

36

10

氯甲烷*

120

100

21

1,1-二氯乙烷

1,2-二氯乙烷

1,1-二氯乙烯

顺-1,2-二氯乙烯

反-1,2-二氯乙烯

二氯甲烷

1,2-二氯丙烷

1,1,1,2-四氯乙烷

1,1,2,2-四氯乙烷

四氯乙烯

5

66

596

54

616

5

200

2000

163

2000

47

10

6.8

53

100

50

183

16

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

污染物项目

1,1,1-三氯乙烷

1,1,2-三氯乙烷

三氯乙烯

1,2,3-三氯丙烷

氯乙烯

第二类用地筛选值

第二类用地管控值

840

2.8

840

15

2.8

20

0.5

5

0.43

4

4.3

苯

40

氯苯

270

560

20

1000

560

200

280

1290

1200

570

640

1,2-二氯苯

1,4-二氯苯

乙苯

28

苯乙烯

1290

1200

570

640

甲苯

间,对二甲苯

邻二甲苯

半挥发性有机物

硝基苯

76

260

2256

15

760

663

4500

151

15

苯胺

2-氯酚

苯并[a]蒽

苯并[a]芘

苯并[b]荧蒽

苯并[k]荧蒽

䓛

1.5

15

151

1500

12900

15

151

1293

1.5

15

二苯并[a,h]蒽

茚并[1,2,3-cd]芘

萘

151

700

70

1.5.2排放标准

1、废水

排入 GB3838III类水域的污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

标准一级标准。具体如下：

表 1.5-6《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（单位：mg/L，pH无量纲）

序号

污染物种类

pH

标准限值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6~9

50

色度

悬浮物

70

五日生化需氧量

化学需氧量

石油类

20

100

5

挥发酚

0.5

1.0

15

硫化物

氨氮

17

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

总汞

总镉

0.05

0.1

0.5

0.5

1.0

0.5

-

六价铬

总砷

总铅

总磷

总氮

总铬

1.5

1.0

0.5

总镍

氟化物

2、噪声

项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）中的噪声限值，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类功能区厂界噪声排放限值。

表 1.5-7工业企业厂界环境噪声排放标准

单位

昼间

夜间

LeqdB（A）

70

55

表 1.5-8工业企业厂界环境噪声排放标准

单位：dB（A）

等效连续声级 LAeq

标准类别

昼间

夜间

2类

60

50

3、固体废弃物

项目一般固体废物、危险废物分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污

染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等 3项国

家污染物控制标准修改单》（环保部公告 2013年第 36号）。

1.6评价等级及评价范围

1.6.1地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T 2.3-2018），本项目属于“水

污染影响型建设项目”，废水排放形式为“直接排放”。水污染影响型建设项目的

地表水评价等级见下表 1.6-1。

表 1.6-1水污染影响型建设项目评价等级判定

18

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

判定依据

评价等级

3

废水排放量 Q/（m /d）

排放方式

水污染物当量数  W/（无量纲）

Q≥20000或W≥600000

一级

二级

直接排放

直接排放

直接排放

间接排放

其他

三级A

三级B

Q＜200且W＜6000

/

本项目渗滤液排放量  22m

3

/d，2019年  9月宜宾天原集团股份有限公司委托

四川飞创环境检测技术有限责任公司组织对渣场渗滤液取样行进了现场采样及

室内分析，检测报告【飞创检测（2019）第 00019号】（见附件），本项目监测的

第一类水污染物有：总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍。其中仅总

砷检出，其他监测因子均未检出，宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留重

金属污染土壤主要污染物为镍、汞、砷，经修复后会运至本项目填埋，因此本项

目第一类水污染物有：总汞、总砷、总镍。本项目可能排放的其他类水污染物有：

SS、BOD5、COD、氨氮、氟化物、总磷。分别计算第一、二类水污染物的水污

染当量数，计算结果如下：

表 1.6-2第一类污染物计算结果

污染物

总砷

排放浓度限值（mg/L）年排放量（kg/a）污染当量值（kg）           W（无量纲）

0.5

1.0

0.05

/

4.015

8.03

0.4015

/

0.02

0.025

0.0005

/

200.75

321.2

803

总镍

总汞

合计

1325

表  1.6-3

排放浓度限值

（mg/L）

第二类污染物计算结果

污染当量值

污染物

年排放量（kg/a）

W（无量纲）

（kg）

SS

BOD5

COD

氨氮

70

20

100

15

0.5

0.5

/

562.1

160.6

803

4

0.5

1

140.525

321.2

803

120.45

4.015

4.015

/

0.8

0.5

0.2

/

150.5625

8.03

氟化物

总磷

20.075

1443

合计

根据计算结果，本项目第一类水污染物的当量数总和为  1325，该值小于小

19

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

于 6000；第二类水污染物的最大当量数为 1443，该值也小于 6000；另一方面，

本项目污水排放量属于“Q＜200”。但最终受纳水体为长江，该江段属于长江上游

珍惜特有鱼类国家级自然保护区核心区。因此，本项目属于“水污染影响型建设

项目评价等级判定”（表 1.6-1）中的“二级”。

综上所述，本项目地表水评价等级为二级。

1.6.2地下水环境

一方面，朱家湾花地沟渣场属于地下水环境影响评价行业分类表中的“152、

工业固体废物（含污泥）集中处置”，项目类别为“III类”。

根据现场调查，项目区不是地下水补给区，未有特殊地下水资源，周边居民

生活用水来自城市自来水厂，故其地下水环境敏感程度分级属于不敏感。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则——地下水》（HJ610-2016）中的

评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级划分为三级。

表  1.6-4

地下水环境影响评价行业分类表

环评类别

地下水环境影响评

价项目类别

报告书

报告表

行业类别

报告书

报告表

U城市基础设施及房地产

152、工业固体废物

（含污泥）集中处

置

一类固废

III类，二

类固废  II

全部

/

表 1.6-5地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮

用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与

地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保

护区。

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮

用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水

源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如

矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏

感区。

较敏感

不敏感

上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的

环境敏感区。

表 1.6-6评价工作等级分级表

20

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

项目类别

I类项目

II类项目

III类项目

环境敏感程度

敏感

一

一

二

一

二

三

二

三

三

较敏感

不敏感

1.6.3大气环境

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估

算模式对大气环境评价工作进行分级。计算各污染物的最大影响程度和最远影响

范围，然后按评价工作分级判据进行分级。该渣场填埋固废主要成分为无机盐类

和矿物质，无有机污染物成分，不会产生填埋气,确定本项目大气环境影响评价

工作等级为三级。

1.6.4声环境

根据本项目特点，结合项目选址周围环境状况，按《环境影响评价技术导则

声环境》（HJ2.4-2009）要求“建设项目所处的声功能区为 GB3096规定的  1类、2

类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达     3dB(A)～

5dB(A)（含 5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本项

目选址位于朱家湾花地沟，所在区域声功能区划为 2类区域，如建设项目符合两

个以上级别的划分原则，按照较高级别的评价等级评价。因此，确定本项目声环

境影响评价工作等级为二级，判定依据见表 1.6-7。

表  1.6-7

声环境影响评价等级

项目

指标

项目所在区域声环境功能区类别

建设前后噪声级预计增加值

受噪声影响的人口数量增加值

判定依据

2类功能区

3dB（A）以下

变化不大

HJ2.4-2009

二级

评价等级

1.6.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项

目属于“表 A.1土壤环境影响评价项目类别   ”中的“环境和公共设施管理业 -采取

填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用 II类”，同时项目属于土壤

2

环境“污染影响型”建设项目，项目封场面积约 42000m，占地规模属于“小型（≤5

hm

2

）”；项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于“表 3污染影响型敏感程度分

21

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

级表”中的“不敏感”。因此，根据“表 4污染影响型评价工作等级划分表”，本项

目土壤环境环境影响评价工作等级为“三级”。

表  1.6-8

污染影响型敏感程度分级表

判别依据

敏感程

度

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、

疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

敏感

较敏感

不敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

其他情况

表  1.6-9

污染影响型评价工作等级划分表

占地规模

I类

II类

III类

评价工作等级

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感程度

三

级

—

—

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

较敏感

不敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

三级

三级

三级

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

1.6.6生态环境

一方面，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中对建

设项目生态环境影响评价工作等级的划定，本项目占地面积42000m，属于“面积

≤2 km ”。

2

2

另一方面，本项目所在区域均属于影响区域生态敏感性中的一般区域。

表1.6-10生态影响评价工作等级划分表

工程占地（含水域）范围

面积  20 km

2

面积  2 km

2

影响区域生态敏感性

面积2～20 km

2

或长度50～100 km

或长度  100 km

或长度  50 km

特殊生态敏感区

重要生态敏感区

一般区域

一级

一级

二级

一级

二级

三级

一级

三级

三级

其中，影响区域生态敏感性的分类情况如下：

I特殊生态敏感区：指具有极重要的生态服务功能，生态系统极为脆弱或已

有较为严重的生态问题，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重

且难以预防、生态功能难以恢复和替代的区域，包括自然保护区、世界文化和自

22

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

然遗产地等。

II重要生态敏感区：指具有相对重要的生态服务功能或生态系统较为脆弱，

如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果交严重，但可以通过一定措施

加以预防、恢复和替代的区域，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿

地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产

卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。

III一般区域：除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的其他区域。

因此，确定本项目的生态影响评价等级为三级。

1.6.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本报告中  6.2

章节分析，本项目风险潜势为 I，环境风险评价为简单评价，风险评价工作等级

判定依据见表 1.6-10。

表  1.6-11

风险评价工作等级表

环境风险潜势

评价等级

IV、IV

+

III

II

I

一

二

三

简单分析*

*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防

范措施等方面给出定性的说明。

1.6.7评价范围

表 1.6-11项目营运期环境影响评价范围汇总表

环境要素

地表水

评价范围

排污口上游 500 m至下游 10 km。

地下水

项目所在水文地质单元。

大气环境

声环境

三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。

水处理厂厂界 200 m范围内的区域。

厂址占地范围和占地范围外 0.05 km范围内。

周边 500m范围内。

土壤环境

生态环境

风险评价范围

地表水环境：项目排污口下游 10 km范围内的河段。

1.7政策符合性分析

宜宾天原集团股份有限公司“原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目”朱

家湾地沟渣场主要用于填埋天原集团老厂区盐泥、脱硫石膏、煤渣等一般工业固

体废物。属于符合规范建设的一般工业固体废弃物填埋场，属于中华人民共和国

国家发展和改革委员会 2019年 8月  27日第  2次委务会议审议通过《产业结构调

整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资源节约

23

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

综合利用第 20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废

弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。

项目于 2020年 1月  20日在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案，

备案号：川投资备[2020-511599-77-03-422354]JXQB-0006号。

1.8规划符合性及选址合理性分析

1.8.1与《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（2016-2020）符合性分析

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）（以下

简称《纲要》）“第二十四章加强环境保护第三节土壤污染和固体废弃物污染治理”

章节提出，“落实土壤污染防治行动计划，加强土壤污染综合治理，健全土壤环

境监测制度，实施土壤污染状况详查、风险评估和质量等级划分，在典型地区组

织开展工业污染场地和土壤污染修复试点示范。加大城镇、乡村生活垃圾处理及

转运设施建设力度，全面开展城镇生活垃圾分类收集和无害化处理。加强固体废

弃物污染防治，强化重金属污染防控。对医疗废物、危险废物实施全过程监管，

实施无害化处置。”本项目的实施对于加强固体废弃物污染防治，落实土壤污染

防治行动计划，加强土壤污染综合治理起到积极作业。因此，本项目建设符合《四

川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）。

1.8.2与《宜宾市国民经济和社会发展第十三个五年规划刚要》

（2016-2020）符合性分析

宜宾市“十三五”规划“第十二章加快长江上游生态屏障建设第二节加强环境

保护章节——加强土壤和固体废物污染防治提出，健全土壤环境监测制度，推进

土壤污染治理与修复。加强固体废物源头削减和循环利用，加快固体废物、危险

废物处理处置设施建设，科学布局建设垃圾环保发电设施，推动工业固体废弃物

处理由无害化处理向资源化利用转变，提高垃圾资源化、无害化处理率。妥善处

置危险废物和医疗废物，强化对危险化学品的监管，加强重金属污染防治。积极

推进废旧电子、电器的社会收集网络建设。”本项目为一般工业固废的填埋和封

场处理，为固体废物处理处置设施建设及工业固体废弃物无害化处理因此，本项

目与《宜宾市国民经济和社会发展第十三个五年规划》（2016-2020）相符。

24

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1.8.3项目与四川省“十三五”环境保护规划的符合性分析

表 1.8-1项目与《四川省“十三五”环境保护规划》符合性一览表

四川省“十三五”环境保护规划

本项目

符合性

落实长江经济带共抓大保护战略。突出生态环

境保护优先，实施重大生态修复项目，推动流

本项目朱家湾花

地沟渣场封场项

1

域协同监管与应急联动，建设水清地绿天蓝的目，项目封场后，符合

绿色生态廊道，构建“四区八带多点”的生态安进行绿化45000

全格局。

m

2

保护和增加绿色空间。划入生态保护红线内的

城市生态用地不得占用，除必要基础设施和居

民生活外其他用地类型逐步退出。严控新增建

设用地规模和非农建设占用耕地，强化城镇周

边耕地、林地、草地、湿地等绿色空间保护，

加强城市生态系统建设，拓展城市生态空间。

推进城镇低效用地再开发和工矿废弃地复垦，

探索在生态环境严重退化区实施耕地轮作休

耕试点，推进退耕还林还草和生态恢复。

实施大气环境质量目标管理和限期达标规划。

开展大气环境质量形势分析，定期考核并公布

大气环境质量信息，实行空气环境质量改善财

政激励机制。深入实施《大气污染防治行动计

划》和《四川省大气污染防治行动计划实施细

则》，强化目标和任务的过程管理，已经达标

的城市，应当加强保护并持续改善；未达标的

城市，应确定达标期限，向社会公布，并制定

实施限期达标规划，明确达标时间表、路线图

和重点任务。到2020年，实现地级及以上城市

二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标，细颗粒物、

可吸入颗粒物浓度明显下降，二氧化氮浓度继

续下降，臭氧浓度保持稳定、力争改善。攀西

经济区、川西北生态经济区空气质量保持优

良，成都平原、川南、川东北经济区重度及以

上污染天数显著下降。

本项目封场后，

进行绿化45000

2

符合

符合

符合

m

2

，增加城市绿

化

项目施工期做好

大气污染防治措

施

3

强化城市黑臭水体整治。全面排查城市建成区

水环境状况，建立地级及以上城市建成区黑臭

水体等严重污染水体清单，制定整治方案，细

化分阶段目标和任务安排，向社会公布年度治

理进展和水质改善情况。各城市在当地主流媒

本项目场内设置

排水沟，防止堆

体滑动；在渣场

周围修建截洪

4

沟，防止场外雨

体公布黑臭水体清单、整治达标期限、责任人、水进入渣场；渣

整治进展及效果，接受公众评议。建立长效机

制，开展水体日常维护与监管工作。成都市于

2017年底前基本消除建成区黑臭水体，到2020

场渗滤液能满足

直接排放的水质

标准

25

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

年，市(州)政府所在地城市建成区全部消除黑

臭水体。

开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进

工矿废弃地修复和再利用。合理布局大坝建

设，将最低生态需水量纳入水资源分配方案，

严格落实生态下泄流量。交通设施建设采取有

效措施减少生态影响，强化建成后生态恢复和

运营期管理。

本项目封场后，

5

进行绿化45000

符合

m

2

1.8.4项目与《宜宾市“十三五”环境保护和生态建设规划》符合性分

析

表 1.8-2项目与《宜宾市“十三五”环境保护和生态建设规划》符合性分析

四川省“十三五”环境保护规划

本项目

符合性

全面落实《四川省主体功能区规划》，明确主

体功能定位，落实差异化的生态环境目标、治

理保护措施和考核评价要求，实施环境分区分

级管控，推动形成区域发展特色化、资源配置。

最优化、整体功能最大化的良好格局。自然保

护区、集中式饮用水水源保护区等禁止开发区

域执行最严格的生态环境保护措施，依法禁止

开发；翠屏区、宜宾县、南溪区、江安县等重

点开发区域及点状开发城镇坚持集约紧凑、绿

色低碳发展，加强环境管理与治理，努力提升

环境质量。

本项目位于朱家

湾花地沟，不在

自然保护区、集

中式饮用水水源

保护区等禁止开

发区域

1

符合

划入生态保护红线内的城市生态用地不得占

用，除必要基础设施和居民生活外其它用地类

型逐步退出。严控新增建设用地规模和非农建

设占用耕地，强化城镇周边耕地、林草地、湿

地、水域等绿色空间保护，加强城市生态系统

建设，拓展城市生态空间。推进城镇低效用地

再开发和工矿废弃地复垦，在重金属污染区、

生态严重退化区探索实施耕地轮作休耕试点。

制定并全面实施宜宾市城市大气环境质量限

期达标规划，明确城市环境空气质量达标时间

表和重点任务，强化目标和任务的过程管理。

以颗粒物污染防治为重点，实施多污染物协同

治理，到2020年，中心城区二氧化硫、一氧化

碳达标，二氧化氮、臭氧浓度保持稳定力争

改善，细颗粒物、可吸入颗粒物.浓度、重度及

以上污染天数明显下降。县区开展大气环境质

量形势分析，定期考核并公布大气环境质量信

息。

本项目封场后，

进行绿化45000

2

符合

m

2

，增加城市绿

化

项目施工期做好

大气污染防治措

施

3

符合

26

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

项目业主和施工

单位在施工中应

全面落实《建筑

加强建筑施工扬尘防治。积极推行绿色施工，施工现场管理标

落实“六必须”、“七不准”管理制度。严格建筑

准》、《建筑施

工现场环境与卫

垃圾运输许可管理，做好渣土、沙石运输车辆

监管，配套建设简易洗车场，严禁脏车入城。生标准》等相关

加强城市道路扬尘防治。绿化、硬化相结合，要求，全面督查

4

符合

实施绿化带裸土覆盖。加强城市道路路政养护

建设工地现场管

管理，减少路面破损；推行道路机械化清扫、理存在的问题，

洒水清扫等低尘作业方式。

确保项目施工期

间不会对周围环

境产生不利影

响。

消灭城市黑臭水体。全面排查城市、县(区)建

成区及水环境状况，建立黑臭水体清单，制定

整治方案。以水质改善为核心目标，削减排放

总量和增加生态流量，采取截污纳管、疏浚清

淤、自流活水、生态修复等综合整治工程，系

统推进城市黑臭水体治理，定期公布黑臭水体

治理进展情况。完成中心城区凤凰溪、宜宾县

建成区柏树溪河(黑河)等黑臭水体整治。到

2020年，城市及县城建成区消除黑臭水体。

定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补

给区和污染源周边区域环境状况。加强矿山开

采区、工业园区及生活垃圾填埋场等重点污染

源和重点工业行业地下水环境监管。严格规范

机井建设审批和公共供水管网覆盖范围内的

自备水井关闭工作，采取防控措施有效降低地

下水污染风险。公布地下水污染地块清单。到

2020年，地下水质量不降低。

本项目场内设置

排水沟，防止堆

体滑动；在渣场

周围修建截洪

沟，防止场外雨

水进入渣场；渣

场渗滤液能满足

直接排放的水质

标准

5

符合

本项目设置有地

下水监测井，定

期对项目地下水

质进行监测

6

符合

以农用地、重点行业企业用地为重点，开展土

壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤

污染状况，2020年前查明涉重金属、化工等重

点行业企业用地环境污染及风险状况，建立污

染场地清单，掌握污染地块分布及其环境风险

状况。加强石化化工生产、电子废物拆解、废

旧塑料回收、非正规垃圾填埋场、历史遗留尾

矿库等土壤环境问题集中区域风险排查，建立

风险源管控名录。

本项目将填埋天

原老厂区修复检

测合格后的重金

属污染土壤修复

后的一般固废

7

符合

48929.8m和产

3

生的污泥约5m

3

强化噪声源监督管理。加强建筑施工噪声管

控，倡导文明施工，实施建筑工程夜间施工临

时许可和城市建筑施工环保公告制度，依法限

建设单位严

格按照作业时段

及其内容进行监

8

符合

定施工作业时间。对城区各类文化娱乐场所、督管理，将对周

27

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

各类商家、各机关、企事单位等社会噪声源实

围环境产生的不

施有效管理。加强机动车噪声管理，实施路面

利影响降至最

黑化改造、绿化改造和道路畅通工程。限期治低。本项目厂界

理噪声超标企业，推广低噪声设备及隔音设

施。对噪声污染严重、群众投诉反映强烈的铁

路、轨道交通、主要道路沿线区域、文化娱乐

场所和企事业单位，加大查处和治理力度。推

动建立房屋建筑工地、道路管线施工工地等重

点噪声污染源在线监测及视频监控系统。推进

城镇人居声环境质量改善示范工程，建设宁静

城市、宁静社区。

200m内无敏感

点

推进石漠化治理。抓好翠屏区(含临港开发区)、

宜宾县、南溪区、江安县、长宁县、高县等县

区“石骨子馒头山”和兴文县、筠连县、珙县、本项目封场后，

长宁县、高县、屏山县等县石漠化治理，提高

森林覆盖率和草地植被覆盖度，“十三五”完成

治理岩溶面积800平方公里，石漠化面积200平

方公里。以金沙江、岷江干热干旱河谷为重点，

开展干旱半干旱地区植被恢复试点。

进行绿化45000

9

符合

m

2

，增加城市绿

化

1.8.5项目选址合理性分析

本项目选址位于朱家湾花地沟，根据根据《宜宾市城市总体规划2013-2020》，

渣场区域用地规划为公园绿地，因此，项目填封后，进行绿化45000m，用地类

2

型与城市规划相符合。宜宾市临港经济技术开发区管理委员会出具了宜宾天原集

团股份有限公司土地使用权及房屋所有权移交证明，提出宜宾天原集团有限公司

于2014年12月31日将本项目涉及的土地使用权、房屋产权证交归宜宾市国土资源

局临港经济技术开发区分局（宜宾临港经济技术开发区房地产管理局）（见附件）。

从环境保护可行性对本项目选址进行论证，内容如下：

1、本项目位于朱家湾花地沟，另一方面，宜宾市区全年主导风向为西北风

（NW），而本项目所在区域主导风向为东北风（NE），渣场填埋固废主要成分

为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产生填埋气，填封后进行绿化

45000m，因此，在实施各项大气污染防治措施后，本项目施工期和营运期产生

2

的大气污染物对周边的影响不大。

2、根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征，该渣

场渗滤液能满足直接排放的水质标准，不设渗滤液收集系统直接排放，也不再另

设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收

28

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行排放，如监

测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理，场内设置排水沟，防止堆

体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆

盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

3、根据本项目工程设计及本环评要求，本项目在施工期应采取各项减噪减

震消音等噪声污染措施，要求厂界噪声达到相应的标准要求，在实施噪声防治措

施后，本项目施工期产生的噪声对环境影响不大。

综上所述，朱家湾花地沟渣场封场从环境保护、环境影响的角度来说，选址

位置是可行的。

1.8.6“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”环境要求符合性判定情况如下表所示。

表 1.8-3本项目与“三线一单”的符合性分析对照表

内容

本项目情况

符合性

符合

本项目位于宜宾市翠屏区，根据《四川省人民政府关于印发四川省

生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中的四川生态保

护红线分布图，项目不在生态红线范围内。

生态保护

红线

根据监测资料及评价结果可知：根据《2018年宜宾市生态环境公报》，

2018年，宜宾市中心城区环境空气质量有效监测天数共  361天，按

照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）评价，达到二级及以上

天数（即优良天数）为 260天，达标率 72.0%，空气质量指数（AQI）

范围为 29-213，首要污染物为细颗粒物。项目所在区 PM2.5、PM10、

O3超标，因此项目所在区判定为不达标区；声环境质量满足《声环

境质量标准》中 2类标准；地表水在各项监测因子中，在各项监测

因子中，总氮的 Pi值均大于 1，表明评价河段的这 1类污染物无法

达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类水质标准，

总氮最大超标倍数为标准限值的 2.12倍。总氮超标可能是附近居民

的生活用水未经处理直接排入长江；当地地下水水质满足《地下水

质量标准》（GB/T14848-2017）中 IV类水域标准要求；土壤各监测

项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》

（GB36600-2018）中的相关标准；底泥各监测项目均能够满足《土

壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的相

关标准。

不符合，

区域环

境空气

治理

环境质量

底线

29

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

本项目施工过程中有一定量能源、水资源消耗，但是本项目主要涉

及施工期，施工期具有生产规模小、原辅料使用量少的特点，再加

上本项目为非生产类建设项目，封场后（运营期）不涉及生产，项

目资源消耗量相对区域资源利用总量很少。综上所述，项目建设符

合当地资源利用上线。

资源利用

上线

符合

本项目为一般工业固废渣场修整及封场项目，符合规范建设的一般

工业固体废弃物填埋场，属于中华人民共和国国家发展和改革委员

会 2019年 8月  27日第  2次委务会议审议通过《产业结构调整指导

目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资源

节约综合利用第 20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污

泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，

为鼓励类项目，符合宜宾市整体规划，项目不处于生态保护红线划

定的范围内，项目满足清洁生产的要求，通过采取相应的环保措施，

实施后各污染物可实现达标排放，对环境无较大影响，不在环境准

入负面清单内。

环境准入

负面清单

符合

综上所述，本项目建设在生态红线范围之外，符合生态红线要求；主要是PM10

和PM2.5、O3超标，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

声环境质量满足《声环境质量标准》中2类标准；地表水在各项监测因子均达到

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准；当地地下水水质

满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水域标准要求；土壤各监测

项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》

（GB36600-2018）中的相关标准；底泥各监测项目均能够满足《土壤环境质量

农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的相关标准；本项目占用非

基本农田，土地资源消耗符合要求，根据根据《宜宾市城市总体规划2013-2020》，

渣场区域用地规划为公园绿地，因此，项目填封后，进行绿化45000m

2

，用地类

型与城市规划相符合。施工期用水、用电等均能够依托当地提供。营运期利用的

资源主要是绿化用水需求，可依托当地提供；符合规范建设的一般工业固体废弃

物填埋场，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年8月27日第2次委务

会议审议通过《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项

——环境保护与资源节约综合利用第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污

水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为

鼓励类项目。

综上所述，本项目不符合“三线一单”相关要求。但项目属于环境改善类项目，

30

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

项目实施后，对区域绿化的改善具有促进作用。

1.8.5小结

评价认为项目选址符合法律法规要求，用地合法，项目选址无明显的环境制

约因素，不会对外环境造成明显影响，因此从环保角度分析，本项目选址可行。

31

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

2企业现有项目情况

2.1现有项目概况

朱家湾花地沟渣场由西南电力设计院设计，于 1995年建成，初期设计坝高

25m（实际只建有 10m），设计库容 150万 m（实际库容  60万  m），渣坝的外侧

3

3

分为三段，坝体上段是草皮护坡，中段是干砌条石护坡，下段是混凝土护坡。根

据渣坝竣工图，坝体顶部宽度为 80m，大坝主体填筑材料为石渣，中段是由卵石

填筑，大坝整体建筑在基岩上。2005年  8月天原集团委托成都科技大学环保科

技研究所编制了《宜宾天原股份有限公司热电厂 75t/h备用燃煤锅炉技改项目环

境影响报告书》，并于 2005年 9月取得了《宜宾市环境保护局关于宜宾天原股份

有限公司热电厂 75t/h备用燃煤锅炉技改项目环境影响报告书的批复》【宜市环函

（2005）222号】，提出渣场对坝高增加  3lm，库容可增加 220万  m

月，天原集团投资 190万元对固废渣场渣坝进行加高加固，渣坝加高 12m，坝顶

宽度为 6m，总库容扩大至 250万  m，并于  2008年 1月取得《宜宾市环境保护

3

，2007年   7

3

局关于宜宾天原股份有限公司热电厂 75t/h备用燃煤锅炉技改项目的验收意见》。

2004年  2月天原公司投资  1.2亿元建成一座规模  30万  t/a的水泥厂，其自

身是一项很好的环保工程，它主要用于消化公司热电厂煤灰渣、 PVC生产产生

的电石废渣。水泥厂的建成有效利用了废渣资源，避免了大量煤灰渣和脱硫石膏

堆存造成的二次污染，减轻了渣场负荷。自此该渣场主要用于堆存盐泥。伴随

2012年天原集团陆续停产，渣场也于  2012年停止进行废渣堆存。

根据业主统计资料，停止堆存后，该渣场实际贮存、处置固体废物  100万

m

3

，其中灰渣估计有 52～55万  m

3

，脱硫石膏估计有 20～30万 m，盐泥估计有

3

14～15万   m

3

。

32

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 2.1-1渣场煤渣外运后渣场状况

根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治

工作的通知》环发[2014]66号、《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造

的指导意见》国办发[2014]9号和《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）

等规定，企业关停搬迁之后，如果场地拟开发利用，未按有关规定开展场地环境

调查及风险评估，未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转。

因此，为调查原天原遗留场地受污染情况， 2017年建设单位委托中机第一

33

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

设计研究院有限公司对原天原遗留场地进行了场地环境调查与风险评估工作，编

制了《天原集团股份有限公司本部老厂区场地环境调查与风险评估报告》，评估

报告于 2018年 7月通过专家审查。2018年   8月建设单位委托四川中环联蓉环保

工程有限公司编制了《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地治理修复方案》，并

于 2018年 8月  16日召开评审会，明确了该方案选取的治理修复技术总体可行，

经费概算基本合理，专家组一致同意该治理修复方案。

根据《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地治理修复方案》原天原遗留场地

土壤修复方量为 48929.8m，地下水污染方量约为  24744m，土壤气修复方量约

3                                                                      3

为 85787m³。其中修复的重金属污染土壤检测合格后及时填埋在天原公司朱家湾

花地沟渣场。修复过程中的项目污水处理系统污泥和旋流板塔沉淀池产生污泥

（废气处理系统中工艺），产生总量约 5t，集中收集和重金属污染土壤一起通过

异位固化稳定化处置后清运至天原公司朱家湾花地沟渣场填埋处置；即朱家湾花

地沟渣场还将收纳天原老厂区修复检测合格后的重金属污染土壤修复后的一般

固废 48929.8m和产生的污泥约  5m，共  48934.8m³。

3                                            3

2.2废渣性质确定

天原集团朱家湾花地沟渣场贮存、处置的固废种类包括灰渣、盐泥、脱硫石

膏，根据《国家危险废物名录》（2016）这三种废物未在《国家危险废物名录》

中，通过分析这三种废渣的种类、产生过程及来源，综合判断这三类固废均不属

于危险废物，属于一般工业固废。

宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留污染土壤及地下水修复项目完

成后，该渣场还将堆放重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复产生的污

泥。其重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复产生的污泥，经过一系列

处置方法，最终修复至达到第Ⅰ类一般工业固体废物的标准后在该渣场进行填

埋。因此，这部分固废最终属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

灰渣、盐泥、脱硫石膏、重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复

产生的污泥这五种固废的具体理化性质指标如下。

(1)盐泥

①盐泥的化学组成及物理形态

氯碱法生产烧碱过程中产生大量盐泥废渣，其组成与排放量与原盐杂组含

34

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

量以及生产工艺有很大关系，一般每生产 1吨 100%氢氧化钠会产生 40～60kg（干

基）的盐泥，相当于含水 40%的盐泥 67～100kg。盐泥典型组成见表 2.2-1。

表 2.2-1盐泥的化学组成及物理形态

项目

Mg(OH)2

CaCO3

NaCl

SiO2

烧失

堆密度

外观

灰色

含量、形态

3～10%

35～55%

2～5%

5～6.1%

35～38%

1.4～1.6

②盐泥渗滤液监测数据

2004年  1月宜宾天原公司 2.7万吨/年离子膜技改项目竣工环保验收时，宜

宾市监测站资料对公司盐泥渗滤液进行了监测，监测结果见表 2.2-2。

表 2.2-2盐泥渗滤液监测数据

采样时间

2004.9.17

2004.9.18

水温

25.5

26.0

As

总铅

0.019

0.025

总镉

总铜

0.002

0.003

总锌

0.021

0.002

Cr

6+

汞

0.0035

0.0035

0.0034

0.0028

0.002

0.002

0.0001

0.0004

污水综合

排放一级

标准

/

/

1

0.1

0.5

2.0

0.5

0.05

注：除水温单位为℃外，其余为 mg/L。

由上表可知，盐泥渗滤液污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》

（GB8979-1996）中的一级排放标准。

③盐泥性质确定

根据盐泥渗滤液监测数据和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标

准》（GB 18599-2001，2013修订）确定盐泥为第Ⅰ类一般工业固体废物。

(2)脱硫石膏

天原集团热电锅炉烟气采用电石渣湿法脱硫装置处理后达标排放，脱硫石

膏部分送水泥作为缓凝剂使用，不能使用部分送渣场进行堆放，其主要成分是

CaSO4·2H2O。

表 2.2-3脱硫石膏的含水量、密度和粒径

堆积密度/

（g/cm）

粒径分布

0.10~0.05mm

19.72%

测定项目

平均值

含水量/%

3

>0.10mm

31.47%

<0.05mm

48.81%

38.27

0.926

根据脱硫石膏的组分和产生环节分析，结合《一般工业固体废物贮存、处

置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013修订）判断该脱硫石膏也为第Ⅰ类

一般工业固体废物。

35

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

(3)灰渣

①灰渣的化学组成及物理形态

天原集团的灰渣主要为热电厂产生的灰渣。灰渣的化学成分为    SiO2 40～

50％、Al2O330～35％、Fe2O34～20％、CaO  1～5％及少量镁、硫、碳等。其矿

物组成主要有：钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体

(Al2O3·2SiO2)和活性 SiO2、活性 Al2O3以及少量的未燃煤等。灰渣弃置堆积，不

仅占用土地，放出含硫气体污染大气，危害环境，甚至会自燃起火。

②灰渣浸出液监测数据

由于未找到关于灰渣浸出液的监测数据，评价引用中国科技信息《锅炉底

灰浸出液毒性鉴定研究》（2009年第  18期，中国地质大学材料科学与工程学院）

试验数据作为类比资料，根据研究结论：在不同固液比、不同 pH和不同底灰粒

径的条件下，底灰浸出的离子量均较小，远远小于《危险废物鉴别标准浸出毒

性鉴别》，且浸出液 pH值并未超过标准值  12.5，故底灰既不具有浸出毒性，也

不具有腐蚀性。

③灰渣性质确定

根据灰渣的组分和产生环节分析，结合《一般工业固体废物贮存、处置场

污染控制标准》（GB 18599-2001，2013修订）判断该灰渣也为第Ⅰ类一般工业

固体废物。

(4)重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复过程产生的污泥

宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留重金属污染土壤主要污染物为

镍、汞、砷，拟采用异位固化稳定化进行处置。地下水主要污染物为氯乙烯，采

用原位化学氧化修复处置。污水处理系统污泥和旋流板塔沉淀池污泥含有重金

属、有机物属于危险废物，按照《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地治理修复

方案》该污泥将和项目重金属污染土壤一起采用异位固化稳定化进行处理后填埋

处置。重金属污染土壤修复后的一般固废 48929.8m，和产生的污泥约  5m，共

3                                                 3

约 48934.8m³。

异位固化稳定化修复大致工艺：小试中试（检测大致浓度）→确定稳定化药

剂→分区分层清运→预处理→加药稳定修复→土壤养护→检测→外运填埋。

根据《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地治理修复方案》可知，当采用固

36

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

化稳定化技术进行土壤修复时，对修复效果的评价建议采用浸出方法（参照《固

体废物侵出毒性侵出方法水平震荡法》（HJ557-2010））。本项目污染土壤稳定化

修复后外运至固废填埋场，其浸出液相关污染物指标按照《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013修订）中“第Ⅰ类一般工业固

体废物”的排放标准要求，具体值见下表。

表 2.2-4土壤稳定化修复目标值

序号

污染物

镍

浸出液目标值（mg/L）

1

2

3

1

汞

0.05

0.5

砷

重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复过程产生的污泥固体废物，

经过一系列处置方法，最终将达到第Ⅰ类一般工业固体废物的标准，属于第Ⅰ类

一般工业固体废物。

此外，近期天原集团分别在晴天和雨天对该渣场渗滤液进行相关水质监测。

监测数据如下。

由渗滤液监测数据可看出，目前渣场已处于稳定状态，渗滤液水质有机物含

量极低，水质主要指标能达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的一级

排放标准。渣场附近地表水体长江环境功能为《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中Ⅲ类水域。根据《污水综合排放标准》（GB8979-1996），排

入 GB3838Ⅲ类水域（划定的保护区和游泳区除外）执行一级标准。不设渗滤液

处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池

内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行排放，如监测不

达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

2019年  9月宜宾天原集团股份有限公司委托四川飞创环境检测技术有限责

任公司组织对渣场渗滤液取样行进了现场采样及室内分析，检测报告【飞创检测

（2019）第 00019号】（见附件），监测数据如下：

表 2.2-5渣场渗滤液监测数据

样品名

称

悬浮物

COD

BOD5

总氮

氨氮

总磷

氟化物

采样时间

pH

（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）

渣场渗

滤液

2019.9.2

8.26

6-9

2

12

1.9

30

3.82

-

0.72

15

0.048

0.5

0.17

10

污水综合排放一级

70

100

37

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

标准

表 2.2-6渣场渗滤液重金属指标监测数据

总汞

总铬

总镉

总砷

总铅

总镍

六价铬

样品名称采样时间

（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）（mg/L）

渣场渗滤

2019.9.2

液

未检出

未检出

未检出

0.0016

0.5

未检出

未检出

未检出

污水综合排放一级标

准

0.05

1.5

0.1

1.0

1.0

0.5

(5)总述

天原集团朱家湾花地沟渣场堆放的盐泥、脱硫石膏、灰渣等固体废物，由

渗滤液监测数据可看出，目前渣场已处于稳定状态，渗滤液水质能达到《污水综

合排放标准》（GB8979-1996）中的一级排放标准。根据《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013修订）则该渣场堆存的所有

固废均为第Ⅰ类一般工业固体废物。

重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复过程产生的污泥处置后最

终将达到第Ⅰ类一般工业固体废物的标准，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

因此，原朱家湾花地沟渣场按一般工业固体废物Ⅰ类渣场进行设计。

2.3渣场已采取的工程措施

天原集团渣场的设计严格贯彻执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控

制标准》（GB   18599-2001，2013修订）和《化工废渣填埋厂设计规定》

（HG20504-92），在设计施工中已实施了下列工程措施：

(1)加固防洪堤

2007年  7月，天原集团对固废渣场渣坝进行加高加固，渣坝加高 12m，坝

顶宽度为 6m，以确保渣场抵御洪水的能力。

(2)渣场底部的处理措施

渣场底部防渗采用天然衬里，首先彻底清除场底部地坪上部的松散覆盖层及

松软带，遇破碎带或缝隙，用高标号水泥作灌浆处理；然后铺设粘土夯实。

(3)渗滤液的控制设施

天原集团朱家湾花地沟渣场渗滤液经渗滤液收集系统收集、管道输送至集团

老厂区污水处理设施，其污水处理厂设计处理规模为 1200m3/h。目前老厂区污

水处理设施已拆除，渗滤液目前通过收集后未经处理，直接排放。

38

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

为预防渣场在雨季出现渗水现象，防止废渣随山水外流，采取处理措施如下：

①对山体进行拦坎及沟口修筑拦渣坝。

②渣坝坡脚下设排水沟，以排除大坝坡面雨水。

③在管理上严格规定，禁止危险废物和生活垃圾进入渣场。

(4)盐泥渣防雨措施

为防止盐泥直接暴露和雨水渗入堆体内，堆放一段时间后，表面覆粘土并压

实，防止雨水渗入盐泥渣内。

2.4现有项目存在的环境问题

朱家湾花地沟渣场渣体坝前地势平坦，目前渣场主要存在以下问题：

(1)水泥厂建成后对部分废渣资源进行了有效利用，由于部分废渣运出进行

综合利用过程中的人为操作，导致目前渣场堆存渣体中部形成一大坑，两侧沿山

体堆存的废渣坡度较陡，未进行渣场整形，未采取覆土和压实处理，渣场堆体形

状不规则，存在一定安全隐患；

(2)目前渣场场外一侧截洪沟已被破坏，只有靠隧道一侧截洪沟保持完整。

场外排水通过场内原有两简易涵洞和部分截洪沟系统排出，部分通过场内渣体进

入下游水体。

图 2.4-1渣场现状及挂弓山隧道一侧截洪沟照片

朱家湾花地沟渣场存在问题的主要解决方案：废渣堆体整形，放坡、设置马

道，并在场内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨

水进入渣场内，对渣场进行封场覆盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

39

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

3项目概况与工程分析

3.1项目基本情况

3.1.1项目名称、性质和地点

项目名称：原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

建设地点：宜宾市宜宾临港经济技术开发区四川省宜宾市翠屏区中元路     1

号

建设性质：改建

计划总投资：1700万元

3.1.2项目建设内容及规模

建设内容：废渣堆体整形，放坡、设置马道，并在场内设置排水沟，防止堆

体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆

盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

建设规模：原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目主要包括对废渣堆体的

整形及封场工作。朱家湾花地沟渣场总堆放量 100万 m，全部进行封场处理，

3

封场面积约 42000m。

2

本项目施工期施工人员食宿自行解决，营运期渣场不设置生活办公司场地。

表 3.1-1项目组成及主要环境问题

可能产生的环境问

题

工程名称

建设内容及规模

备注

营运

期

施工期

挖方 30000  m

3

，填方 30000  m

3

，平台混凝

堆体整

土处理 500 m

3

，并在场内设置排水沟  450m

新建

新建

形

（0.3×0.3m，矩形浆砌块石），防止堆体滑

渗滤

液、

固废

主体

工程

动

扬尘

噪声

封场工

程

封场面积约 42000m2

弃渣

废水

截洪沟北侧截洪沟     520m，0.7×0.6m，矩形浆砌块石；

新建

依托

新建

水土流失

生态影响

工程

道路

场内大

门

南侧截洪沟 490m，0.5×0.5m，矩形浆砌块石

利用渣场原有道路

/

/

/

辅助

工程

1个

公用

供电

市政电网

40

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

工程

供水

市政供水

/

依托

新建

施工机械含油污水：在施工期应加强对施工

机械的管理维护，防止油污泄漏

施工生活废水：依托在建碧桂园，利用碧桂

园预处理池进行处理后进入市政管网

施工生产废水：对施工期生产废水进行收集，

除油、沉淀处理后回用于洒水降尘等。降雨

汇水处应开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入

导排沟或天然冲沟。

依托

新建

废

废水

水

扬尘：渣场堆体修正工程完成后，及时进行

堆体表层覆盖工程作业和绿化覆盖。

施工机械燃油：项目施工场地扩散条件良好，

这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标

排放。

新建

新建

废

气

施

工

期

废气

噪声

合理安排施工时间；合理布局施工场地；降

低设备声级；适当限制大型装载车的车速，

减少或杜绝鸣笛。

噪

声

新建

废土石方：施工废弃土石方及废渣可作

为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在

本工程内消耗，无需场外处理。场区雨水导

排系统产生的弃土用于封场工程渣场整形及

覆盖系统项目不设取土场弃士场。

环保

工程

新建

新建

固

废

固废

生活垃圾：生活垃圾严禁随意丢弃，定期收

集后委托当地环卫部门处理。

仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），

定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，

确定能满足直接排放的《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）标准一级标准后再进行排

放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污

水处理厂进行处理。

废

水

废水

固废

新建

营

运

期

设置垃圾袋、桶统一收集后，交环卫部门处

置。待本项目渣场封场验收合格后，交由宜

宾临港经济技术开发区房地产管理局管理。

渣场封场区、渗滤液收集池 1座进行重点防

固

废

新建

地

下

水

地下

水

新建

已建

渗，渗透系数≤10

-10

cm/s。

渣场上下游分别设置有 1口监测井

本项目主要工程量：

表 3.1-2项目主要工程量

序号

1

工程或费用名称

单位

数量

备

注

渣体整形

30000

1.1

1.2

挖方

填方

m

m

3

3

30000

41

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1.3

2

台阶混凝土处理

m

3

500

截洪沟工程

520

C20

2.1

2.2

3

北侧截洪沟

南侧截洪沟

m

m

0.7×0.6m，矩形浆砌块石

0.5×0.5m，矩形浆砌块石

490

封场工程

12630

42100

42100

12630

12630

8420

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

粘土

m

m

m

m

m

m

m

3

1mmHDPE防渗膜

2

2

3

3

3

2

400g/cm无纺土工布

2

Ф30～50碎石

自然土

营养土

绿化

45000

450

场内排水沟

围栏

m

m

0.3×0.3m，矩形浆砌块石

1150

场内大门

个

1

3.1.3主要设备

根据修整堆体坡度的需要，渣场放坡整形须配备挖掘渣的设备，本工程配置

挖掘机等施工机具设备 5台，主要以社会租赁方式解决。渣场封场后不涉及生产

设备。

表3.1-3施工期渣场机具配置表

序号

名称

压实机

挖掘机

推土机

装载机

规格型号

YF20

数量

1台

2台

1台

2辆

备注

国内

国内

国内

国内

1

2

3

4

WZ30-25

HD220-3

/

3.1.4主要原辅材料消耗

本项目只涉及施工期渣场的封场，工程作业涉及堆体整形及排水沟修筑，使

用的原辅料主要是浆砌石、水泥、河沙等。本项目施工期原辅材料使用情况如下

表。

表 3.1-4施工期原辅材料使用表

序号

名称

浆砌石

成分

SiO2

硅酸盐

SiO2

/

单位

用量

10000

5000

4500

2

来源

外购

外购

外购

外购

1

2

3

4

t

t

水泥

河沙

t

管材  DN100mm

根

3.1.5能源动力消耗

42

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

施工期消耗的能源主要是水、柴油等，使用情况见下表。

表 3.1-5能源动力消耗表

序号

名称

水

成分

/

单位

用量

来源

市政

1

t

1000

C10-C22的轻

质石油产品

2

柴油

L

10

外购

3.1.6公用工程及辅助设施

1、给排水

渣场设置 5名工作人员，渣场未设置生活办公场地，施工期人员生活污水依

托在建碧桂园施工营地预处理池，处理达标后排入市政管网。朱家湾花地沟渣场

已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间对大坝部分坝体及收集设施

进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下方后通过明渠排水沟就近汇

入地表水体，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，不设渗滤液收集系统直

接排放，也不再另设渗滤液处理设施，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，

不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期对渗

滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行排

放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

2、供电

项目施工期就近接入市政电网，营运期不使用电。

3.1.8劳动定员与生产制度

参考国内渣场封场后的组织架构，按每周 7天连续操作，每天两班考虑，确

定该渣场封场后劳动定员为 5人，人员组成见表下表。待本项目渣场封场验收合

格后，交由宜宾临港经济技术开发区房地产管理局管理。

表 3.1-6劳动定员

序号

工作类别

渣场负责人

技术人员

人数（人）

备注

1

2

3

4

1

2

2

5

绿化及值班人员

总计

3.1.9建设工期

项目建设工期12个月，2020年3月至2021年3月。

43

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

3.2项目总平面布置合理性分析

场内堆体形状很不规则，表面不平，堆体从坡脚起两侧每升高5m、中部每

升高1m设一个2.0m宽的平台；西北地势高，东南地势较低。在坡角处依托现有

拦渣坝，保证堆体稳定性；在渣场四周设置截洪沟，防止周围雨水进入渣场，减

少渗滤液产生量，渣场周围原有进场道路通畅，可直接利用，交通便利。

综上，本项目平面布置合理。

3.3施工期工艺流程及产污分析

3.3.1施工期工艺流程

一、渣场封场治理方案的比较及确定

对于老渣场的封场治理，国内一般采用两种方案：①清挖后综合利用。②就

地封场。两种方案各有利弊，下面就朱家湾花地沟渣场的实际情况进行处理方案

比选。

1、清挖后综合利用方案

目前渣场内渣主要物质为灰渣、脱硫石膏、盐泥。其中盐泥主要成分为碳酸

钙等。目前综合利用途径主要为包括建材、化肥、填料、吸附剂等，常用方案为

回用有用物质和运往水泥厂作为建材。(1)回用方案。该方案一般用于现有生产

企业清洁生产改进措施。若本项目废渣综合利用须选址新建综合利用厂房，同时

由于钙、镁等有用成分含量低，同时仍然需要填埋大量不可回用部分，宜宾城区

周围无可用工业渣场，回用方案投资太高。(2)运往水泥厂用作建材方案。用作

建材可用部分少，为了不影响水泥工艺，掺烧比低于 3%，该渣场已堆存约  100

万 m，约  130万 t，按宜宾最大水泥厂（100万  t/a生产能力）须  43a，该方案明

3

显不合理。

2、就地封场方案

朱家湾花地沟渣场于 2007年进行了规范性整治，设有防渗系统、截洪沟等，

于 2012年停止废渣进场，本次工程在天原化工老厂区历史遗留污染土壤修复合

格在渣场存放后，仅需对渣体进行整形，完善截洪沟系统、封场覆盖等，根据规

范要求和已有工程经验，采取上述措施后，渣场对周边环境的影响可以得到有效

的控制。

44

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

3、治理方案的确定

通过以上两个方案的比选，就地封场方案具有如下优点：

(1)和综合利用方案相比较，就地封场方案无疑具有工程量小、投资省等优

点。

(2)通过对堆体的放坡处理并压实，可增加堆体稳定性，消除堆体坍塌的安

全隐患，为后续的工程施工安全提供保障。

(3)通过封场覆盖和场地周边设置截洪沟，可大大减少渗滤液的产生量，消

除渗滤液排放对长江水环境的影响；封场后的渣场顶部还可覆土种植浅根灌木、

植被等，美化场地的自然景观，消除扬尘对周围环境的影响。

综上，就地封场方案较综合利用方案具有安全系数高、工程量小、投资和运

行成本低等优点；因此朱家湾花地沟渣场采用就地封场的治理方案。

二、本项目封场工艺流程产污图详见下图。

图 3.3-1施工工艺流程及产污环节示意图

1、渣场封场前的填埋工作

渣场内灰渣、盐泥、脱硫石膏约 100万 m³，已填埋完成。因目前业主正在

开展宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留污染土壤及地下水修复项目，该

项目完成后，其重金属污染土壤修复后的一般固废和地下水修复产生的污泥，经

过一系列处置方法，最终修复至达到第Ⅰ类一般工业固体废物的标准后在该渣场

进行填埋。

45

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

因此，朱家湾花地沟渣场在进行封场前，还需先进行重金属污染土壤修复后

的一般固废和地下水修复产生的污泥的填埋工作。

朱家湾花地沟渣场还将填埋天原老厂区修复检测合格后的重金属污染土壤

修复后的一般固废 48929.8m和产生的污泥约  5m，共  48934.8m³。填埋在现渣

3                                            3

场中部的大坑区域，填埋区位置示意图如下图。该项填埋的工程量不包含在本本

项目的评价范围内，由博天环境集团股份有限公司负责修复后的填埋工作。

图 3.3-2渣场填埋区域位置示意图

2、堆体修整工程

现场调查后发现场地内固体废弃物堆放不均匀，部分区域堆体过高，而有些

区域则未填埋任何固体废弃物，为防止覆盖土受雨水、风和冰雪侵蚀造成水土流

失，进而影响堆体的稳定性，需要对堆体进行修坡。采用人工或机械的方法平整

堆体的坡度，保证堆体的坡度不大于 1:3；垃圾堆体从坡脚起两侧每升高 5m、中

部每升高 1m设一个 2.0m宽的平台，并增设场内排水沟，这样会增加堆体的稳

定性。整形设计详见图 3.2-2及附图总平面布置图。

（1）共设计了 9个平台，平台宽 2.0m，垂直平台方向场内设排水沟，平台

两端向排水沟放坡，放坡系数采用 2%。

（2）排水沟采用 400×400mm浆砌矩形结构，每阶设跌水。

（3）堆体挖掘方式

46

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

堆体挖掘从堆体上表面开始，采用分层开挖，开挖过程中特别应注意预防堆

体的坍塌，造成人员伤亡事故，有效的措施是在开挖过程中始终控制堆体斜坡面

的角度在 45°以下；进行强制通风，保证操作人员的人生安全。

图 3.3-3堆体修整剖面示意图

堆体整形与处理时，制定消除陡坡、裂隙、沟缝等缺陷的处理方案、技术揩

施和作业工艺，并宜实行分区域作业。挖方作业时，应采取斜面分层作业法，整

形时分层压实固体废弃物。

关闭或封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开

裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。一

般来说，工业渣场封场后，不可避免的会发生一.些沉降，其影响因素较多，为

避免场顶下凹积水成塘，还应在相当长的时间内定期对堆体加强巡查及时修复边

坡和覆盖层。

3、封场覆盖工程

封场覆盖是填埋工艺最重要的一个环节，目的是为了阻断外界与堆场的相互

影响，阻断雨水进入堆放场，减少渗滤液量，防止扬尘的无规律逸出，使封场后

的维护工作减到最小，同时是工业渣场土地利用的物质先决条件和基础，可以大

大减少渗滤液的产出量。封场工程的作用在于控制工业渣场污染，防止破坏生态

47

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

环境。

考虑该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不

会产生填埋气，因此，不设置填埋气导排及控制系统。

（1）封场覆盖系统设计

参考《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(GB 51220-2017)对填埋场封场覆

盖系统的相关技术要求进行设计。依据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》

(GB51220-2017)对填埋场封场覆盖系统的相关技术要求，封场覆盖系统结构由垃

圾堆体表面至顶面顺序应为：基础层、防渗层、排水层、植被层。

基础层：对整个覆盖系统起支撑、稳定作用。其材料为土壤或沙砾。

防渗层：目前，在国内外使用较多的防渗材料包括压实粘土、土工薄膜和土

工合成粘土层三种，实际使用时通常为三者混合使用。近年来，利用污泥和粉煤

灰等肥料改性制作覆盖材料的研究也在逐步开展。

1）压实粘土

压实粘土是使用历史最悠久，同时也是使用最多的防渗材料。

压实粘土的优点在于：成本低（如果土源能就地解决而不需要从其它地方搬

运的话），施工难度小，有一套成熟的规范（包括实验室测试指标和现场操作方

式），可以参考的经验多。使用时，往往铺设 30～60cm，被石子刺穿的可能性小，

同时也不易被复垦植被的根系刺穿。

压实粘土的缺点：与另外两种防渗材料相比，它的渗透系数偏大，防渗性能

较差，使用时需要的土方多，施工量大，施工速度慢，并且施工时若压实程度不

够的话，现场实际的防渗系数将与实验室充分压实条件下得出的资料有很大出

入。压实粘土的另一个不尽如人意的是容易因为干燥、冻融收缩产生裂缝，防渗

性能迅速下降，在封场完成以后，产生裂缝难以修复。此外，粘土的抗拉性能较

差，最大拉伸形变比为 0.1%～1%（最大拉伸长度比上粘土土体长度），对渣场

的不均匀沉降性能要求较高，即在渣场表面直径为 5m的范围，其中心沉降不能

超过 0.125～0.25m。

2）土工薄膜

土工薄膜的种类较多，目前应用最广的是高密度聚乙烯（HDPE）。

土工薄膜的优点是：防渗性能好，土工薄膜本身是不透水的，它的渗水主要

48

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

是因为板材成型工艺过程中造成的针孔、微隙，渗透系数不超过 10   cm/s，大大

-10

低于粘土；土工薄膜的抗拉伸性能与合成的材料有关，但都比粘土要好，对渣场

不均匀沉降的敏感性远小于粘土。

土工薄膜的缺点是：容易被尖锐的石子刺穿；聚合物本身存在着老化的问题，

并可能遭受到化学物质、微生物的冲击；施工过程中的焊合接缝处容易出现接触

张口；抗剪切性能差，对上层覆土进行压实时薄膜可能会因不均匀受压而损坏；

遇到大风天气无法施工，因为大风有可能把薄膜撕裂。

3）土工合成粘土层

土工合成粘土层是近几年内逐渐被人们接受并采用的一种防渗材料，一般是

用土工布夹着一层膨润土。土工布是一种透水的聚合材料，广泛应用于岩土工程。

膨润土渗透系数非常低、具有吸胀性，含有的矿物质主要有蒙脱石。

土工合成粘土层的优点：渗透系数比压实粘土低，但一般比土工薄膜高；抗

拉伸能力强，最大抗拉伸形变比 10%~15%，对垃圾渣场差异性沉降的敏感性低；

与压实粘土相比，它的体积小，节约空间，施工量小，可以迅速铺好，发生损坏

后可以迅速修复。

土工合成粘土层的缺点：膨润土吸湿膨胀后，抗剪性能变差，这就使得斜坡

的稳定安全性成了问题；由于施工铺设的厚度小，容易被尖锐的石子或是被复垦

植被的根系刺穿；含水率低的膨润土是透气的，因此，在干燥季节，甲烷等气体

可以透过土工合成粘土防渗层抵达复垦层，对复垦植被的生长造成危害，并有可

能泄漏到空气造成空气污染。

项目位于城市中，为便于后期开发，并减少渗滤液产生量，设计采用  HDPE

膜做防渗层。

排水层：由ф40～60碎石构成，可以收集通过营养土层下渗的雨水，还能阻

止植物根系侵入、破坏防渗层，避免了防渗层同营养层直接接触，对防渗层起一

定的保护作用。

营养层：富含一定的有机质，其厚度和表层生态恢复植被有关。若植被为浅

根系植物，则营养层厚度可相应减少，否则就增大共厚度。植被层为堆放场最终

的生态恢复层，它能美化周边环境，防止雨水冲蚀土壤，利于径流的收集及导排。

植被层由营养植被层和覆盖土层组成，营养土层的土质材料应利于植被生长，厚

49

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

度应大于 150mm，且必须被压实。覆盖土层由压实土层构成，渗透系数应大于

cm/s。由于低矮的灌木和草皮需要的营养土层厚度至少 500mm，为利于园

1x10

-4

林造景和绿化的要求，本工程采用 300mm自然土和 200mm营养覆盖土作为植

被层。

朱家湾渣场封场覆盖层的尺寸自下而上依为：30cm厚粘土、2mm厚   HDPE

土工膜+400g/m

2

土工布、厚 30cm碎石导流排水层、30cm厚自然土、20cm厚营

养土。

图 3.3-4渣场封场结构图

（2）堆体沉降分析

本渣场皆为无机成分，封场后不会发生物料分解沉降。

（3）土壤侵蚀流失分析与工程措施

1）渣场终场土壤侵蚀流失分析

美国巴尔尼（BNEY.G.O）在美国《公元 2000年全球情况调查报告》中指出：

在环境问题中，解决空气和水的问题固然重要，但第一位的问题却是解决侵蚀，

或称水土流失问题。

对渣场而言，土壤侵蚀方式主要是水力侵蚀与重力侵蚀两种。水力侵蚀主要

50

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

是暴雨径流对土体的侵蚀，常见的有面蚀和沟蚀。

面蚀有溅、片蚀、和细沟蚀；沟蚀有浅沟、切沟等侵蚀。溅蚀是雨滴打击地

面引起的侵蚀，溅蚀量取决于坡度、雨滴的动能及方向。在缓坡土壤侵蚀量中的

90%是由溅蚀造成的，只有在＞9°的坡度，径流冲刷才起重要作用；片蚀又称细

沟侵蚀，是地表径流分散，流速低所引起的均匀流失现象，在流速 1.5～4.0cm/s，

水深 0.08～0.015mm之间，一般发生在缓坡和近分水岭处。细沟侵蚀是薄层水沿

坡面运动并汇集成股流冲成细沟，在坡度 5.7～40%、雨强 32～117mm/h时，其

流速为 5.4～32cm/s，水深达 0.28～0.99mm，细沟宽度一般不超过 20cm。沟蚀

主要发生在较陡的坡面上,浅沟的深度一般在 0.5～1.0m之间；切沟侵蚀发生在凹

形斜坡，沟床下切＞1.0m。重力侵蚀是地表物质因重力作用失去塑性平衡引起的

侵蚀，当土层介质松散或地层易滑、临空面陡、地面缺乏植被，一旦受地震，水

作用便会激发重力侵蚀，重力侵蚀有滑坡、崩塌等。

朱家湾花地沟渣场终场土壤侵蚀以水力侵蚀为主，表现为面蚀和沟蚀。

2）土壤侵蚀防治措施

渣场表面进行生态恢复，种植草坪进行绿化，周边进行护坡，同时场内设排

水沟，防止雨水侵蚀。

工业渣场内植被的重建植物在工业渣场上生长时要面临生长不良、高死亡

辜、植株矮化及生理失调等种种问题，是工业渣场内植物生长的最主要限制因素。

因此，选择耐种植种，并注意不同类型植物(草灌)的合理搭配，才能达到较好的

效果。实践证明浅根系的草本植物更能在土层较薄的的地方生长，灌木最好在种

草后的 1~2年以后在开始种植，因为如果草本植物无法生长时，其它深根系植物

类群更加难以幸免。

在工业渣场周围种植抗性灌木绿化隔离带，树种可选用抗性能力强的乡土植

物，绿化隔离带不仅起到美化环境，改善工业渣场景观的作用，还可有效碱少王

业渣场的污染。本项目现场绿化条件较好，本地植物生长良好，无重新更换植物

品种必要。

故本次绿化工程中堆体覆盖层顶部主要种植草本植物，如紫花首蓿、黑麦草

等，混合种植密度 8g/m。

2

绿化工程注意事项如下：

51

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

种植草坪前彻底清除土壤中的杂物，废弃土石方外运，然后按 0.75kg/m的

2

数量施入农家肥。严格按照设计坡度平整土地。夏季应 3~4天浇一次水，冬季在

冻前浇一次透水，以保障草坪常绿。草坪种植后还应经常清除杂草，进行修剪，

使其整齐、平坦、美观。

4、渗滤液收集系统

（1）渗滤液产生量估算

渗滤液主要来源于三方面，一是工业渣体本身所含的水份，二是堆体中的含

水量，三是各种途径进入堆体的大气降雨和地下水。封场后堆体表面进行了防渗

处理，渣场周围设置了截洪沟，进入垃圾体内部的大气降雨及地表水将非常少；

同时渣场底部设置有防渗系统，外部地下水进入渣场难度较大，因此地下水进入

渣场产生的渗滤液量较小；渣场的渗滤液产生量采用下面的预测模型进行预测，

其计算公式为：

Q=

式中：I ——多年平均降雨量（mm）

A——渣场汇水面积(m )

2

C——封场后的降雨入渗系数，取0.1。

封场覆盖系统中铺设了HDPE膜，雨水渗入渣场的量将很少，考虑到施工铺

设因素、堆体的变形等问题可能造成防渗膜局部渗漏，取封场后的降雨入渗系数

为0.1，渣场的汇水面积取5.2万m，多年平均年降雨量约为1550mm，计算出平

2

均日产渗滤液的量约Q=22m /d。

3

（2）渗滤液收集系统

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟就近汇入地表水体。该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标

准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期

对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行

排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

52

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 3.3-5渣场渗滤液收集排放系统与挂弓山隧道相对位置示意图

根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征（具体监测

数据详见 2.2废渣性质确定章节，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，不

设渗滤液收集系统直接排放，也不再另设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池

1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足

直接排放的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准一级标准后再进行排放，

如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

5、防洪及雨水导排工程

夏季雨水充沛时，降落在渣场汇水面积范围内的雨水若不能及时排走，将威

胁渣场的安全运行，并增加进入渣场的水量，产生更多的渗滤液，因此作好防洪

排水、雨污分流对保证封场的安全、减少环境污染，减少渗滤液处理量等具有重

要意义。

（1）防洪排水现状

渣场西北高，东南低，由于无完善截洪沟，夏季降落在场区的雨水只能从西

北高处沿渣场周边向东南汇流，最后通过天然冲沟排出场外。因此渣场汇水面积

较小。

（2）汇水面积确定

朱家湾花地沟渣场垃圾已填至西北及东侧山脊位置，汇水面积较小，根据渣

53

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

场位置1:10000地形图，结合渣场周围实际情况，测算出渣场西侧汇水面积约

，东侧汇水面积约10000m

（3）设计标准

35500m

2

2

。

根据和《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)综合考虑，防洪标准按

20年一遇防洪标准进行设计。

（4）洪水计算

根据《防洪标准》（GB50201-2014），按本项目建设规模，本渣场防洪标

准按20年一遇进行设计，由于缺乏当地水文资料，本渣场按照20年一遇暴雨强度

计算洪峰流量，作为渣场防洪设施防洪流量；本渣场按照50年一遇防洪标准进行

校核。

本项目采用公路科学研究所经验公式进行计算。

Q=KF

Q——洪水流量（m

K——经验参数，20年暴雨重现期取15.25

F——集雨面积（km

3

/s）

2

）

经过计算，西侧洪峰流量为0.54m /s，西侧洪峰流量为0.15m /s。

3                                                         3

（5）截洪沟尺寸确定

截洪沟采用浆砌块石结构，矩形断面。

①西侧截洪沟

根据汇水面积估计西侧截洪沟断面尺寸为     b×h＝0.7×0.6m，截洪沟超高

0.25m，因此有效水深为 0.35m；采用水力计算公式对截洪沟尺寸进行校核，计

算公式如下：

V＝C（Ri）   =（1/n）×R（Ri）

1/2                          1/6               1/2

其中：粗糙系数 n＝0.02，截洪沟设计坡度 i＝2.0％

计算得 Q＝0.54m /s，满足洪水要求；因此截洪沟尺寸为底宽 0.7m，深 0.6m。

3

②东侧截洪沟

根据汇水面积估计东侧截洪沟断面尺寸为 b×h＝0.5×0.5m，截洪沟超高

0.25m，因此有效水深为 0.25m；采用水力计算公式对截洪沟尺寸进行校核，其

中：粗糙系数 n＝0.02，截洪沟设计坡度 i＝2.0％，计算得 Q＝0.22m /s，满足洪

3

54

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

水要求；因此截洪沟尺寸为底宽 0.5m，深 0.5m。

6、封场后运行管理

封场后的管理工作主要有：

（1）保持最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹

陷以及其它因素的影响；

（2）继续限制无关人员、车辆接近和进入渣场；

（3）仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使

渗滤液量增加，防止固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故；

（4）应设置标志物，注明关闭和封场时间，以及使用该土地时应注意事项；

（5）保护和维修场内的测量基准。

封场后的管理延续年限应根据渣场封闭以后的污染物迁移量确定。当渣场释

放到环境中的污染物对环境的影响足够小，符合各种环境保护法规的要求时，这

种善后运行即可以结束。

渣场在稳定化前禁止作为建筑用地。如需复垦，须先作复垦实验。

3.2.2施工期产污分析

本项目属于渣场封场环保项目，具有较高的环境效益和社会效益。但项目在

施工期也会不可避免的产生一些局部的环境问题。施工期将产生扬尘、机械燃油、

废水、设备噪声及生活垃圾等。

本工程在施工期会对环境造成一些影响，虽然这些污染物产生强度不大，但

从环保角度出发，若不能妥善处理，会对渣场邻近周边环境带来一定影响。

3.4营运期工艺流程及产污分析

图 3.4-1运营期工艺流程及产污环节示意图

封场后的管理工作主要有：

55

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

A.保持最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷以

及其它因素的影响；

B.继续限制无关人员、车辆接近和进入渣场；

C.仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤

液量增加，防止固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故；

D.应设置标志物，注明关闭和封场时间，以及使用该土地时应注意事项；

E.保护和维修场内的测量基准。

封场后的管理延续年限应根据渣场封闭以后的污染物迁移量确定。当渣场释

放到环境中的污染物对环境的影响足够小，符合各种环境保护法规的要求时，这

种善后运行即可以结束。

渣场在稳定化前禁止作为建筑用地。如需复垦，须先作复垦实验。

本项目封场验收后交由宜宾临港经济技术开发区房地产管理局管理。

3.5施工期污染产生、治理及达标排放情况

本项目施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工期噪声、生活污水、施

工机械含油污水、固废。这些污染存在于整个施工过程中，但不同污染因子在不

同施工段污染强度不同。且随着施工的结束，这些环境污染问题消失。

1、废气

（1）扬尘

封场施工扬尘主要来源渣场堆体休整工程作业。车辆运输、覆盖材料装卸、

堆放等过程产生的扬尘。本项目不设取土场，填埋场场区覆土、种植土部分外购。

本工程扬尘产生过程和封场日常运输、装卸、填埋作业的产生过程相类似。

为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家

环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》、《四川省人民政府办公

厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）、《四川省灰霾污染防治

实施方案》等相关要求，严格按照四川省人民政府文件川府发[2014]4号《四川

省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》、《宜宾市建

设工程扬尘控制规范》、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个

实施方案的通知》（川府发[2019]4号），要求施工期做到清洁、文明施工制度。

明确施工期污染防治措施纳入建筑施工监理合同。有关施工工地和道路扬尘污染

56

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，

施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设

施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”（必须

围挡作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保

洁人员；必须及时清扫施工现场）、“七不准” （不准车辆带泥出门；不准裸土不

进行覆盖；不准高空抛撒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准

粉尘材料不入库；不准焚烧建筑和生活垃圾），加强建设工地监督检查，督促责

任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

为此，针对本项目，本环评要求采取的具体防治扬尘措施如下：

渣场堆体修正工程完成后，及时进行堆体表层覆盖工程作业和绿化覆盖。可

彻底消除扬尘产生和影响。

因渣场选址为老天原集团北面山区，周围居住的农户人数稀少，无特殊环境

敏感点，对封场作业时产生的扬尘通过适时碾压、加湿、临时覆盖、及时复土，

采取及时覆土绿化，可大大的减轻扬尘的产生和影响。每个填埋单元分别表层覆

盖作业后，实际裸露的废渣量不多。

（2）施工机械燃油

工程施工期间各种动力机械(如裁重汽车、铲车、推土机、压实机等)产生的

尾气使局部大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有co、THC、NO2等。

根据施工工序和工段不同而不同，其特点是间歇性排放，排放时间段，排放量小，

属于无组织排放。加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释

扩散，能够达标排放。因此，其对环境影响甚微。

2、废水

本项目地表水的影响源主要来自以下几个方面:

(1)施工机械含油污水

本项目施工期将使用大量的施工机械，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露

天停放的机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染附近的水

体和土壤。因此，在施工期应加强对施工机械的管理维护，防止油污泄漏。

(2)施工生活废水

在施工期，施工人员生活污水的主要污染物主要为pH、ss、COD和BOD5。

本项目不新增占地修建施工营地，施工人员全部依托当地农民，估算本目施工期

57

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

高峰期施工人员数量为20人，生活污水产生量约20*90L/(人.d)=1.8m /d。本项目

3

不新建施工营地，主要依托在建碧桂园，利用碧桂园预处理池进行处理后进入市

政管网，不会污染周围地表水体。

(3)施工生产废水

降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的的SS。如果直接排

放，将会对周边的地表水产生一定的影响。施工时应密切留意天气变化情况，

在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及施工用材料用防雨布覆盖可减

少SS的浓度。对施工期生产废水进行收集，除油、沉淀处理后回用于洒水押尘

等，严禁不处理任由其漫流。降雨汇水处应开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入导

排沟或天然冲沟。

3、噪声

施工期主要噪声源来自土方施工、开挖土方、场地清理和修正、渣体堆整形

等，本项目施工机械主要为挖掘机、推土机、装裁机、压实机等，各施工机械噪

声声级见表4.2-1。

表3.5-1施工期渣场机具配置表

序号

名称

压实机

挖掘机

推土机

装载机

规格型号

YF20

数量

1台

2台

1台

2辆

备注

80-85

85-90

85-93

80-85

1

2

3

4

WZ30-25

HD220-3

/

为了减小施工期噪声影响，采取的措施如下:

(1)合理安排施工时间:制定施工计划时，在施工作业需合理安排各类施工机

械的工作时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜间作业，

尽可能减少对动物活动和生存环境的不利影响。

(2)合理布局施工场地:避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部

声级过高。

(3)降低设备声级:设备选用上尽量采用低噪声设备，如以固定机械设备与挖

压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如管沟开挖的挖土机、

推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力

机械设备和运输车辆进行定期的维护、养护。

（4)适当限制大型装载车的车速，减少或杜绝鸣笛。

58

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

通过以上措施，项目施工期噪声昼、夜间排放能够满足《建筑施工场界环境

噪声排放标准》( GB12523-2011)要求，对周边环境影响不大。

4、固废

项目施工期固废主要为渣场堆土休整等施工产生的废弃土石方及废渣，以及

施工期施工人员产生的生活垃圾。

(1)废土石方

施工废弃土石方及废渣可作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工

程内消耗，无需场外处理。场区雨水导排系统产生的弃土用于封场工程渣场整形

及覆盖系统项目不设取土场弃士场。

(2)生活垃圾

施工期施工人员20人，生活垃圾按每人每天0.2 kg计：则施工期生活垃圾产

生量为4kg/d。生活垃圾严禁随意丢弃，定期收集后委托当地环卫部门处理。

5、生态环境

封场工程施工期建设主要在原渣场内基础上进行施工，在征地范围内建设，

不新增用地。期间生态影响主要为:覆盖系统建设及景观工程建设期间表土运输、

覆盖造成的扬尘及水土流失影响。

3.6运营期污染产生、治理及达标排放情况

3.6.1废水

（1）渗滤液产生量估算

渗滤液主要来源于三方面，一是工业渣体本身所含的水份，二是堆体中的含

水量，三是各种途径进入堆体的大气降雨和地下水。封场后堆体表面进行了防渗

处理，渣场周围设置了截洪沟，进入垃圾体内部的大气降雨及地表水将非常少；

同时渣场底部设置有防渗系统，外部地下水进入渣场难度较大，因此地下水进入

渣场产生的渗滤液量较小；渣场的渗滤液产生量采用下面的预测模型进行预测，

其计算公式为：

Q=

式中：I ——多年平均降雨量（mm）

A——渣场汇水面积(m )

2

59

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

C——封场后的降雨入渗系数，取0.1。

封场覆盖系统中铺设了HDPE膜，雨水渗入渣场的量将很少，考虑到施工铺

设因素、堆体的变形等问题可能造成防渗膜局部渗漏，取封场后的降雨入渗系数

为0.1，渣场的汇水面积取5.2万m，多年平均年降雨量约为1550mm，计算出平

2

均日产渗滤液的量约Q=22m /d。

3

（2）渗滤液收集系统

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟就近汇入地表水体，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标

准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期

对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行

排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

图 3.6-1渣场渗滤液收集排放系统与挂弓山隧道相对位置示意图

根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征（具体监测

数据详见 2.2废渣性质确定章节，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，不

设渗滤液收集系统直接排放，也不再另设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池

1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足

60

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

直接排放的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准一级标准后再进行排放，

如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

根据以上内容，废水污染物产生及排放情况汇总如下。

表 3.6-1厂区总排口污染物排放统计表

排放量（t

序号

污染物

排放量浓度（mg/L）

执行标准

达标情况

/a）

1

2

3

4

5

6

7

悬浮物）

COD

2

0.0161

0.0964

0.0153

0.0307

0.0058

0.0004

0.0014

70

100

30

-

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

12

BOD5

总氮

1.9

3.82

0.72

0.048

0.17

氨氮

15

0.5

10

总磷

氟化物

3.6.2废气

该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产

生填埋气，因此，不设置填埋气导排及控制系统。

3.6.3噪声

本项目封场后不产生噪声。

3.6.4固体废弃物

渣场封场后劳动定员为 5人，生活垃圾产生量按 1kg/人·d计，为  5kg/d，年

工作时间约 365d，故年生活垃圾产生量约 1.825 t/a。设置垃圾袋、桶统一收集后，

交环卫部门处置。待本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经济技术开发区

房地产管理局管理。

3.5清洁生产与总量控制

3.5.1清洁生产

本评价把“清洁生产”这一概念运用到本项目的建设中，目的是保护自己赖以

生存的环境，解决人与自然和谐发展的问题。

（一）总图设计分析

61

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

场内堆体形状很不规则，表面不平，堆体从坡脚起两侧每升高 5m、中部每

升高 1m设一个  2.0m宽的平台；西北地势高，东南地势较低。在坡角处依托现

有拦渣坝，保证堆体稳定性；在渣场四周设置截洪沟，防止周围雨水进入渣场，

减少渗滤液产生量。

（二）消防

(1)火灾危险性较大的场所设置安全标志及信号装置。

(2)建、构筑物的耐火等级均至少达到П级。建、构筑物的防火设计均严格

按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定进行。

(3)避免电气火花引起火灾。电气系统具备短路、过负荷、接地漏电等完备

保护系统，防止电气火灾的发生。

(4)建立完善的消防给水系统和消防设施，以满足该项目的需要。场内给水

系统考虑消防要求，按规范规定设置足够的消火栓。

（三）节能

随着科学的进步和社会的发展，对能源的需求量日益增加，而如何高效、合

理的利用有限的能源，最大限度的节省能源是我们目前所面临的问题。本工程在

设计过程中，特别注意了节能，主要表现在以下几个方面：

(1)封场机械设备选用燃烧效率高的设备，减小能源的消耗。

(2)电气设备选用节能型。

（四）减少污染物排放措施

本项目采取了一系列措施减少污染物排放，主要体现在如下内容：

（1）加强绿化，绿化带采用乔、灌、草相结合。

（2）施工期设备选用低噪声设备，并采取一系列降噪措施。

（3）严格施工期管理，降低施工期的环境影响。

（4）要求采用环保型建筑材料，防止甲醛等污染物对环境的污染。

（5）项目区要求对生活垃圾分类收集，尽最大程度实现废物的有效利用。

（6）建设项目采用雨污分流制。

3.5.2总量控制

根据四川省生态环境厅（原环境保护厅）办公室关于贯彻落实《建设项目主

要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（川环办发〔2015〕333号）

62

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

的要求，根据污染物排放标准核算项目主要污染物总量排放。

根据本项目用的特点及周围环境状况，确定本项目污染物排放总量控制因子

为 COD、NH3-N、TP。本项目废水排放量为 22m /d，排放标准执行出水水质达

3

到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准，其标准值见下表：

表 3.5-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（单位：mg/L，pH无量纲）

序号

1

污染物种类

pH

标准限值

6~9

50

2

色度

3

悬浮物

五日生化需氧量

化学需氧量

石油类

挥发酚

硫化物

氨氮

70

4

20

5

100

5

6

7

0.5

8

1.0

9

15

10

11

12

13

14

15

总汞

0.05

0.1

总镉

六价铬

总砷

0.5

0.5

总铅

1.0

总磷

0.5

经计算，本项目水污染物总量指标建议指标如下：

表  3.5-2

本项目污染物建议总量控制排放指标

水污染物

NH3-N（t/a）

0.1205

污染物

COD（t/a）

TP（t/a）

建议总量指标

0.8030

0.0040

63

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1项目地理位置

宜宾市位于四川盆地南缘，地处川、滇、黔三省结合部，宜宾全区地跨东

经 103°36′～105°20′，北纬 27°50′～29°16′之间。东西最大横距 153.2千米，南北

最大纵距 150.4千米。市境东临四川泸州市，南接云南昭通市，西界乐山市和凉

山彝族自治州，北靠自贡市。朱家湾花地沟渣场位于宜宾市翠屏区沙坪镇原天原

老厂区北侧（北纬 28.775220，东经 104.677799）。

朱家湾花地沟渣场为宜宾天原集团股份有限公司一般工业固体废物渣场，

于 1995年建成，位于朱家湾花地沟，地处山坳，在老厂区北侧约 360m。宜宾天

原集团股份有限公司老厂区位于四川省宜宾市东郊、长江下游五千米处长江北岸

的马鞍石蒋坝，场地 1944年以前为原始丘陵山地。天原公司创建于 1944年，为

氯碱生产企业。2007年  2月 1日，根据  2006年度第一次临时股东大会决议，将

公司名称变更为“宜宾天原集团股份有限公司”。公司主要从事基础化工原料的生

产，于 2012年开始陆续停产。2013年宜宾市通过《宜宾市江北老工业区整体搬

迁改造实施方案(2013-2022年)》，要求按照“退二进三、整体改造、增量提质、

调整拓展、节能环保”的思路，有序推进江北老工业区整体搬迁改造，全面退出

工业生产功能。

图 4.1-1朱家湾花地沟渣场及宜宾天原集团股份有限公司老厂区地理位置图

64

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 4.1-2朱家湾花地沟渣场工程范围

4.1.2气候、气象

该地区属中亚带湿润季风气候区的四川盆地气候类型，并有南亚热带气候

属性。气候温和，雨量充沛，无霜期长，热量充足，雨热同季，四季分明。

宜宾市区全年主导风向为西北风（NW），而本项目所在区域主导风向为东

北风（NE）。以下是宜宾气象台多年观测资料见表 4.1-1。

表 4.1-1宜宾气象资料统计表

极端最高气温：

极端最低气温：

年平均气温：

39.5℃

-3℃

18℃

年平均相对湿度：

年平均降雨量：

年最大降雨量：

年最小降雨量：

年平均雷暴天数：

年平均雾日天数：

81%

1190mm

1625mm

726.6mm

40天

15天（秋冬占四分之三）

65

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

冬季大气压力：

夏季大气压力：

全年日照时数：

冬季日照率：

736mmHg

724mmHg

1123.6 小时

17%

年平均风速：

1.4m/s

主导风向为西北风：

次主导风向为东北风：

平均风速 2.8m/s

平均风速 1.9m/s

4.1.3地形、地貌、地质

宜宾地形整体呈西南高、东北低态势。市境最高点为海拔  2008.7m的屏山

县五指山主峰老君山，为川南最高峰，最低点为海拔 236m的江安县金山寺附近，

全市地貌以中低山地和丘陵为主，岭谷相间，自然概貌为“七山一水二分田”。市

境内海拔 500～2000m的中低山地占 46.6%，丘陵占 45.3%，平坝占 8.1%。

原宜宾天原股份有限公司周围地带地势起伏不平，五公里半径范围内多为

高差在 100～350m的丘陵地带，其南面长江对岸的营盘山（海拔  614.3m）与佛

界山（海拔 805.1m）组成的山脉由东向西南延伸；北面约 5km处营盘山（海拔

563.1m）与新房子山（海拔 639m）组成的山脉从东北向西延伸。天原集团厂区

位于两条相互平行的山脉之中的长江北岸。

原公司厂址周围 1.5公里范围内地势西北高，东南低，西北是切窄谷背状丘

陵，东南为河流堆积漫滩及一级阶地。公司生产区坐落在长江北岸一、二级阶地

上。一级阶地宽 40—50m，高程 278—285m（吴松口高程），高出河滩十余米，

前缘已为沿江保坎所覆盖，厂址标高 285m；二级阶地较宽阔，达几十米至百余

米，高程 289—295m，阶面平坦，略向下游，向河流倾斜。生产区北面与白沙坝

之间为丘陵区，山顶圆浑，山顶标高达 413.26m，山脊平缓，冲沟发育。生活区

沿丘陵斜坡分布。

朱家湾花地沟渣场地貌属风化剥蚀型低 —中山体，山沟狭小，相对高差约

70～80m。该地区属宜宾南溪条形褶皱低山丘陵区，第一和第二亚区。第一亚区

为沙砾石松散岩组，构成一级阶地，河漫滩等地貌形态；第二亚区为砂岩鎏流岸

半坚硬岩组，是一级阶地的基岩，其岩层倾向与马鞍石大坡面向长江的坡面相反，

66

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

使滑坡的产生受到很大限制，形成了有利的工程地质条件，该地区地震裂度为  7

度。

4.1.4河流及水文

宜宾境内水系属外流水系，以长江为主脉，河流多、密度大、水量丰富。

金沙江、岷江汇合成为长江横贯市境北部，三江支流共有大小溪河 600多条。文

星河、南广河、长宁河、横江河、西宁河、黄沙河、越溪河、箭板河、古宋河等

9条中等河流流域面积均在  500平方千米以上。另有 21条河流流域面积为  100～

500平方千米，有  23条小河流域面积为  50～100平方千米。三江的支流、溪河

或由北向南，或由南向北作不对称的南多北少状河网分布，南部支流多发源于崇

山峻岭，故滩多水急；北部支流多发源流经丘陵，故水势平缓，岸势开阔。主要

河流：岷江、萃河、文星河、南广河、长宁河、横江河、西宁河、黄沙河、越溪

河、箭板河、金沙江、长江、玉河等。

渣场区域地表水域为长江，长江天原公司河面宽 395m，平均水深 11.6米，

最大水深  21.0米，平均流速    0.48m/s。环境功能为《地表水环境质量标准》

（GB3838—2002）III类水域。渣场所在地区域范围无集中式饮用水源地保护区。

图 4.1-3朱家湾花地沟渣场与长江区位图

4.1.5植被、土壤、生物多样性

项目区及周边分布的植被以人工次生植被为主，包括乔木、灌木、草本及农

田，其分布特点如下：

1.项目区域属低山丘陵地貌，分布的乔木树种主要有马尾松、柏林、柳杉、

水杉、青冈等，以及经济林木如茶、柑橘林、梨等。

67

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

2.由于项目区地处亚热带湿润季风气候区，竹林广布，项目区也多见竹林，

其竹林类型主要有楠竹林和慈竹林，以人工栽培为主。

3.项目区的灌丛均是森林砍伐后发育起来的次生类型，灌层多呈块状或片

状分布，其总盖度 40%～90%，根据现场踏勘核实，项目区主要灌木林植被类型

有：杜鹃、悬钩子、黄荆、马桑、黄栀子等灌丛。

4.项目区草本层盖度为  50%～80%，主要有黄栌、黄荆、马齿苋、野油菜、

灰鸡菜、野麦草、甜蒿、铁线草、丝毛草等。

5.由于项目区土地人为垦殖度较高，以水田、旱地为主的人工农业植被也

分布很广，项目区农业植被占有很大的比例。由于人为开垦种植农作物，因此各

种农业植被均有分布，主要包括水稻、玉米、小麦、红薯、马铃薯、大豆、花生、

油菜、黄瓜、白菜、果木以及药材等。

项目区土壤类型以紫色土、黄壤土和水稻土为主。其中水稻土多为水淹地，

地面作物以人工栽培的水稻为主，该土壤含水量高，呈淤泥状，有机质含量较高，

质地较软，平均土层厚度为 55cm。对于项目沿线大量分布的紫色土和黄壤土而

言，由于多为旱作土和森林土壤，其上以人工栽培的旱作作物如蔬菜、瓜果，以

及经济林、薪炭林、竹林等人工次生林和散生林木等，土层厚度不一，大致从

40cm到  60cm不等。

经现场踏勘，评价范围内未发现国家保护的珍稀植物的分布，评价范围内

无大型陆生野生动物，无国家保护的陆生珍稀野生动物。

4.1.6长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区概况

1、自然保护区概况和范围

为维护长江上游鱼类多样性和长江上游自然生态环境，合理持续利用渔业资

源，补救因水电工程建设和经济建设等人为因素对自然生态系统造成的影响，及

时拯救长江上游濒危鱼类，按照国务院批准的《长江流域综合利用规划简要报告》

和水利部制定的《长江三峡水利枢纽初步设计报告》，2000年  4月国务院(2000)

30号文件批准建立长江上游合江至雷波段珍稀鱼类国家级自然保护区。2005年

4月国务院国办函[2005]29号文件对保护区范围作了调整，并更名为“长江上游珍

稀、特有鱼类国家级自然保护区”。

68

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

“长江合江一雷波段珍稀鱼类国家级自然保护区”地处四川盆地西南部，西

起小凉山山麓，东到合江县与重庆市接壤，南接云贵高原。位于北纬       27°50'-

29°16'，东经 103°20'- 103°50' 之间，属长江上游与金沙江下游江段。河流两岩为

高山或丘陵，山地海拔 600- 1600米。该江段流经凉山彝族自治州的雷波、宜宾

市的屏山、宜宾、翠屏、南溪、江安、泸州市的纳溪、江阳、龙马潭、泸县、合

江等 11个县区，干流全长 420km，流域面积 1.71万  km。

2

该自然保护区，已知有鱼类 151种，经济鱼类 70多种，珍稀和特有鱼类   40

余种。其中国家 I级重点保护水生野生动物  2种(白鲟、达氏鲟)，II级重点保护

水生野生动物 2种(胭脂鱼、大鯢)，是白鲟、达氏鲟胭脂鱼、铜鱼、圆口铜鱼、

长吻鲍等国家保护鱼类或主要经济鱼类的繁殖、索饵、栖息比较集中的重要场所。

调整后只护区江段总长度为 1162.61公里，总面积为  33174.213公顷，涉及

云南、贵州、重庆、四川四省一市。主要包括金沙江向家坝坝轴线下  1.8km至

重庆马桑溪长江江段 353.16km，岷江月波至岷江河口 90.1km，赤水河源至赤水

河河口 628.23km。其中，核心区  10803.5公顷，缓冲区  15804.6公顷，实验区

6566.1公顷。长江水系特有鱼类共   142种，其中上游分布  112种。长江上游是

多种鱼类的天然繁育场，是中华鲟、白鲟、胭脂鱼等国家重点保护的珍稀鱼类重

要繁殖地。

调整后的保护区设核心区 5处，分别是：金沙江下游三块石以上 500m上游

南溪镇，长江上游弥陀镇至松灌镇，赤水河干流上游鱼洞至白车村，赤水河干流

中游五马河口至大同河口。赤水河干流习水河口至赤水河口。

宜宾市在保护区范围的区、县有一区五县，分别是翠屏区、屏山县、宜宾县、

南溪县、江安县、长宁县，宜宾市水产渔政局同时增挂国家级自然保护区管理处，

全面管理辖区内保护区工作。

2、自然保护区功能区划

长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区，由核心区、缓冲区和实验区组成。

（1）核心区

该保护区的核心区，由 4个河段组成：金沙江下游三块石以上 500米处至长

江南溪镇；长江上游合江的弥陀镇至永川的松灌镇：赤水河云南的鱼洞河至白车

村、贵州仁怀市的五马河口至赤水市的大同河口；赤水河河口区。核心区总长

69

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

349.25km，总面积 10803.48ha，占保护区总面积的 32.57%。

三块石以上 500米处至南溪镇核心区，主要保护白鲟、达氏鲟、胭脂鱼的产

卵场。长江上游合江的弥陀镇至永川的松灌镇核心区，主要保护白鲟、达式鲟、

胭脂鱼的幼鱼庇护场。赤水河云南的鱼洞河至白车村核心区，主要保护小型特有

鱼类产

卵场。贵州仁怀市的五马河口至赤水市的大同河口核心区，主要保护大型特

有鱼类产卵场。

（2）缓冲区

该保护区的缓冲区，由 20段河段构成，即金沙江下游横江出口至三块石以

上 500米处，长江上游南溪镇至沙沱子、沱江口至弥陀镇、松灌镇至珞璜镇，赤

水河支流扎西河巷沟至马家呦、斑鸠井村至何家寨、倒流河老盘地至渡口、倒流

河河口至巴茅镇、妥泥河雨河至大湾镇、妥泥河牛滚逑至妥泥、铜车河中寨至打

蕨坝、铜车河文笔山至天生桥、铜车河胡家寨至湾沟，赤水河干流河源段一碗水

坪子至鱼洞，赤水河干流湾潭至五马河口、大同河口至习水河口，岷江干流新房

子至岷江河口、支流越溪河码头上至新房子，长江支流南广河落角星至南广镇，

长宁河古河镇至江安县。以上缓冲区总面积    15804公顷，占保护区总面积的

47.64%。

长江干流缓冲区主要保护白鲟、达氏鲟、胭脂鱼的肥育场和洄游通道。流赤

水河缓冲区主要保护黑尾近红鮊、长鳍吻絢等特有鱼类的的越冬场。

项目所在地临近的江段为 “长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区 ”核心

区，距离长江约 600m。

3、自然保护区保护要求

根据农业部 2008年出具的《长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区管理

办法(征求意见稿)》第十二条(核心区禁止性条款)规定：核心区内禁止开展一切

可能对保护区造成破坏的活动。确需在核心区开展活动的，应当向省级保护区管

理机构提交申请和活动计划，经省级保护区管理机构审核后，报农业部批准。

在核心区内航行的船只须实行无害通过，航速不得超过  7公里/小时，禁止

排放含油废水、生活污水及固体废弃物等。

禁止在核心区内进行水产养殖及渔业捕捞作业。

70

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

根据《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条规定：在风景名胜区水体、

重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污

口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

4.1.7宜宾市白沙城镇污水处理厂概况

污水处理厂于 2017年完成竣工并投入运行，设计近期规模  1.5万   m

3

/d，远

3

期 3万 m  /d。原设计采用预处理+水解酸化+改良 AAO生化池+沉淀池+紫外消毒

工艺，出水水质达一级 B标，经 2018年技改后，采用设计为预处理+水解酸化+

改良 AAO生化池+沉淀池+絮凝反应沉淀池+精密过滤滤池+紫外消毒工艺，并辅

助化学除磷，出水水质达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中一级 A标准，排放至隔弓沱。现状污水厂内已修建处理构筑 1.5万  m /d，并且

3

仅预留 1.5万 m  /d污水处理构筑物用地。

3

项目服务范围：宜宾市白沙城镇污水处理厂主要处理规划新宜南快速通道以

南，寨子山路以北，黄埆坪路以东并至商贸大道两侧的区域内污水。

71

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 4.1-4现宜宾市白沙城镇污水处理厂工艺流程图

4.2环境质量现状

4.2.1环境空气质量现状

1、项目所在地区域环境质量现状

本项目位于四川省宜宾市四川省宜宾市沙坪镇朱家湾花地沟，根据《环境影

响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据

的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年（近  3

72

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

年中 1个完整日历年）环境质量公告或者环境质量报告中的数据或结论。本次评

价选取 2018年作为评价基准年，根据《  2018年宜宾市生态环境公报》，  2018

年，宜宾市中心城区环境空气质量有效监测天数共 361天，按照《环境空气质量

标准》（GB 3095-2012）评价，达到二级及以上天数（即优良天数）为 260天，

达标率 72.0%，空气质量指数（AQI）范围为 29-213，首要污染物为细颗粒物。

表 4.2-1   2018年区域空气质量现状评价表

现状浓度/

标准值/

3

（µg/m）

达标情

况

污染物

SO2

年评价指标

达标率%

100

（µg/m

3

）

年平均质量浓度

年平均质量浓度

16

60

达标

达标

NO2

35

75

40

70

35

100

PM10

PM2.5

CO

年平均质量浓度

年平均质量浓度

99.7

81.4

100

不达标

不达标

达标

51.9

24小时平均第 95百分

位数质量浓度

500-1800

9-260

4000

160

最大 8小时平均第  90

百分位数浓度

O3

90.9

不达标

综上可知，项目所在区PM2.5、PM10、O3超标，因此项目所在区判定为不达

标区。

2、限期达标规划

根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期

达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。

根据《宜宾市大气环境质量限期达标规划》，规划范围为宜宾市行政区域，

包括翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县、筠连县、珙县、兴文县、

屏山县，共二区八县。其中工作考核包括三区八县，其中三区为翠屏区、南溪区

和临港经济开发区。分阶段目标年分别为  2020年和 2025年，2020年为近期规

划年，要求实现四川省“十三五”环境空气质量目标；2025年为中长期规划年，

要求力争实现空气质量达标。以基准年（ 2016年）为基础，达标期限内实施阶

段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期 2017~2020年，

第二阶段，中长期 2021~2025年。

根据宜宾市人民政府制定《宜宾市大气环境质量限期达标规划》，2025年，

主要大气污染物排放大幅度下降，二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、细颗粒

物、挥发性有机物相比2016年下降59%、42%、56%、55%、41%。细颗粒物年

73

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

均浓度力争控制在35微克/立方米以内，可吸入颗粒物年均浓度力争控制在55微

克/立方米以内，空气质量优良天数比例大于85%。

到2020年，多污染物协同减排成效显著，PM2.5基本控制在46.6μg/m以内，

3

空气质量优良天数达标比例大于81.1%。

到 2025年，力争空气质量稳定达标，PM2.5控制在  35μg/m3以内，PM10

控制在 70μg/m以内。

3

表 4.2-2宜宾市空气质量达标规划指标

目标值

国家空

气质量

标准

60

环境质量指标

2018年现状

序号

近期

中远期

属性

单位（µg/m

3

）

值

2020年     2025年

1

2

3

4

SO2年均浓度

NO2年均浓度

PM10年均浓度

PM2.5年均浓度

CO

33

20

75

51

60

40

约束

约束

约束

约束

40

-

力争  70

力争  35

约束

约束

46.6

5

24小时平均第   95

百分位数质量浓度

O3最大 8小时平均

第  90百分位数浓

1.4

4

4

约束

6

7

171

-

160

160

-

指导

预期

度（mg/m）

3

环境质量优良天数

81

1

比例（%）

近期空气质量改善措施有：

（1 ）优化能源结构，加强能源清洁化利用。

（2）主要包括有大力发展清洁能源、实施煤炭消费总量控制、加强煤炭清

洁利用和推进热点联供和集中供热工程。

（3 ）统筹环境资源，优化产业结构和布局。

（4）主要包括优化工业布局，落实大气环境空间管控，严格节能环保指标

约束，实行污染物减量替代，加快淘汰化解落后产能。

（5 ）加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制。

（6）主要包括实施固定污染源排污许可制度、实施工业污染源全面达标排

放计划、实施电力行业超低排放改进、深化燃煤锅炉整治、加强建材等重点行业

达标治理，推进重点行业挥发性有机物综合整治等。

（7 ）深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放。

（8）主要包括大力控制道路扬尘污染，强化施工扬尘监管，推进堆场扬尘

74

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

综合治理，加强城市绿化建设，推进餐饮业油烟治理，大力管控烟花爆竹燃放。

（9）  “车油路管”统筹，突出重型柴油车污染管控。

（10 ）主要包括加强激动车污染防治，加强油品市场监管、开展非道路移

动机械污染防治，大力发展绿色交通体系。

（11 ）推进农业源大气污染防控。

（12 ）主要包括推进大气氨排放治理，严格管控秸秆焚烧、推进农业秸秆

综合利用。

（13 ）推进能力建设，提高精细化管理水平。

（14 ）主要包括完善空气质量检测网络、加强污染源监控能力建设、全面

提高精细化管理能力、加强执法监管能力、强化重污染天气应急、建立网格化管

理长效机制和创新资金筹措机制。

4.2.2地表水环境质量现状

1、项目所在地区域环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关水环境

质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环

境状况信息，当现有资料不满足要求时，应按照不同等级对应的评价时段要求开

展现状监测。因此，本次评价选用《2018年宜宾市生态环境状况公报》中统计结

论，“2018年，金沙江、岷江、长江宜宾段水质总体优良。“三江”地表水6个监测

断面中，按年均值评价，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类

水质标准的断面4个、达到Ⅲ类水质标准的断面2个，达标率为100%。”

2、地表水环境质量现状监测

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟约 600m汇入长江，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标

准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期

对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行

排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

（1）监测点位布置

为了解与本项目相关的地表水的环境质量现状，引用《宜宾天原集团股份有

75

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

限公司“宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留污染土壤及地下水修复项

目”》，地表水环境质量监测数据，该项目位于宜宾江北老工业区天原化工老厂区，

位于本项目南侧约 290m处，最终受纳水体都是项目西侧的长江，监测时间为

2018年  11月 23日-2018年   11月  25日，在有效期范围内，区域地表水质量未发

生较大变化，因此数据引用有效。

在引用项目所在受纳水体设置水质监测断面，进行水质监测，监测布点设置

见表 4.2-5。

表 4.2-3地表水环境现状监测内容

河流

长江

长江

长江

断面号

监测断面

备注

I

引用项目所处长江上游  500m

引用项目所处长江处

对照断面

控制断面

削减断面

II

III

引用项目所处长江下游  1500m

（2）监测项目

水质监测项目为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷、挥

发性酚类、砷、汞、六价铬、铅、镉、硫化物、氯乙烯，共 16项。

（3）监测方法

水质监测按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《水和废水监

测分析方法（第四版）》和《地表水及污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中的

方法等有关规定标准进行。

（4）监测频率

对地表水枯水期进行监测，连续监测 3天，每天一次。

（5）监测结果

表  4.2-4

地表水环境现状监测结果

监测点位、时间及结果

引用项目所处长江上游 500m 1

2018年         2018年        2018年

11月  23日   11月  24日    11月 25日    11月  23日   11月  24日    11月  25日

#

引用项目所处长江处  2

#

监测项目

单位

2018年         2018年        2018年

pH

悬浮物

无量纲

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

7.62

5

7.75

6

7.71

6

7.17

5

7.24

7

7.17

6

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

6

5

6

6

5

7

1.4

0.109

1.1

0.119

1.3

0.122

1.0

0.101

0.8

0.098

1.6

0.114

76

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测点位、时间及结果

引用项目所处长江上游 500m 1

#

引用项目所处长江处  2

#

监测项目

单位

2018年

2018年

2018年

2018年

2018年

2018年

11月  23日   11月  24日    11月 25日    11月  23日   11月  24日    11月  25日

总氮

总磷

砷

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

1.26

1.29

1.23

2.12

2.02

2.06

0.071

0.086

0.062

0.103

0.123

0.111

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

汞

镉

六价铬

铅

挥发酚

石油类

硫化物

氯乙烯

表 4.2-5地表水监测结果（续）

监测点位、时间及结果

引用项目所处长江下游 1500m 3

#

监测项目

单位

2018年

2018年

2018年

11月  23日

11月  24日

11月  25日

pH

悬浮物

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

无量纲

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

7.36

6

7.30

5

7.22

7

6

6

7

1.3

1.2

1.4

0.117

0.103

1.31

0.106

1.33

总氮

1.26

总磷

0.070

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.092

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.072

砷

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

汞

镉

六价铬

铅

挥发酚

石油类

硫化物

氯乙烯

（6）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单

77

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

项水质指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

a.对于一般污染物：

Cij

Sij   C

si

式中：Sij——单项水质参数 i在第 j点的标准指数；

Cij——污染物 i在监测点 j的浓度  mg/L；

Csi——水质参数 i的地面水水质标准 mg/L。

b.对具有上、下限标准的项目  pH，计算式为：

7.0  pH  j

S pH ,  j



pH  j  7.0

7.0  pH   sd

pH  j  7.0

pH su   7.0

S pH ,  j



pH  j  7.0

式中：pHj——为监测点 j的 pH值；

pHsd——为水质标准 pH的下限值；

pHsu——为水质标准 pH的上限值。

当 Sij值大于 1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的

污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

c.对溶解氧（DO）：

DO f   DO  j

，（DOj≥DOs）



SDO,   j





DO f   DOs

DOj

SDO, j 109

DOs，（DOj＜DOs）

468

DOf  

31.6T

式中：SDOj—单项水质参数 DO在 j点的标准指数；

DOj—水质参数 DO在 j点的浓度；

DOf—饱和溶解氧浓度（mg/L）；

DOs—溶解氧的地表水水质标准（mg/L）；

78

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

T—水温（℃）。

（7）评价结果

表 4.2-6地表水环境现状评价结果

监测点位、时间及结果 Pi

引用项目所处长江上游 500m 1

#

引用项目所处长江处  2

#

监测项目

单位

2018年

2018年

2018年

2018年

2018年

2018年

11月  23日   11月  24日    11月 25日    11月  23日   11月  24日    11月  25日

pH

悬浮物

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

无量纲

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0.85

/

0.86

/

0.86

/

0.80

/

0.80

/

0.80

/

0.30

0.25

0.30

0.30

0.25

0.35

0.35

0.28

0.33

0.25

0.20

0.40

0.11

0.12

0.12

0.10

0.10

0.11

总氮

1.26

1.29

1.23

2.12

2.02

2.06

总磷

0.36

0.43

0.31

0.52

0.62

0.56

砷

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

汞

镉

六价铬

铅

挥发酚

石油类

硫化物

氯乙烯

表 4.2-7地表水环境现状评价结果（续）

监测点位、时间及结果

引用项目所处长江下游 1500m 3

#

监测项目

单位

2018年

2018年

2018年

11月  23日

11月  24日

11月  25日

pH

悬浮物

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

无量纲

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0.82

/

0.81

/

0.80

/

0.30

0.30

0.35

0.33

0.30

0.35

0.10

0.11

0.12

总氮

1.31

1.33

1.26

总磷

0.35

0.46

0.36

砷

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

汞

镉

六价铬

79

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测点位、时间及结果

引用项目所处长江下游 1500m 3

#

监测项目

单位

2018年

2018年

2018年

11月  23日

11月  24日

11月  25日

铅

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

挥发酚

石油类

硫化物

氯乙烯

根据对本项目地表水环境质量现状的评价结果可知，本项目监测长江的水质

一般。在各项监测因子中，总氮的 Pi值均大于 1，表明评价河段的这 1类污染物

无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类水质标准，总氮最

大超标倍数为标准限值的 2.12倍。总氮超标可能是附近居民的生活用水未经处

理直接排入长江。

4.2.3地下水环境质量现状

1、监测点布置

为了解项目所在地的地下水环境质量，在渣场厂址、周围环境敏感点、地下

水污染源以及确定边界条件有控制意义的位置设置地下水监测点，共设置   3个

点，监测点位见表 4.2-8，具体位置附图。

2、监测频次及方法

本次监测为枯水期监测，取样时间为 2020年 1月  3-4日。

3、监测因子

地下水环境：K、Na、Ca、Mg、CO3、HCO3、Cl、SO4的浓度；

+          +           2+              2+                2-                 -         -                2-

地下水监测基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮

计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、铅、镉、

铁、锰、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、

细菌总数，共 21项；

4、监测方法及方法来源

表 4.2-8地下水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

监测项目

监测方法

方法来源

使用仪器

检出限

pH

玻璃电极法

GB/T 6920-1986

PHS-4C

+

酸度计

0.1（pH值）

80

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测项目

监测方法

高锰酸盐指数的测

定

方法来源

使用仪器

检出限

高锰酸盐指数

GB/T 11892-1989

25ml酸式滴定管

0.5mg/L

纳氏试剂分光光度

氨氮

HJ 535-2009

UV-6100紫外可见分光光度计   0.025mg/L

法

二苯碳酰二肼

分光光度法

六价铬

GB/T 7467-1987   UV-6100紫外可见分光光度计   0.004mg/L

汞

砷

原子荧光法

原子荧光法

HJ 694-2014

HJ 694-2014

AFS-933原子荧光光度计

AFS-933原子荧光光度计

0.00004mg/L

0.0003mg/L

火焰原子吸收

分光光度法

铁

锰

铅

镉

GB/T 11911-1989

GB/T 11911-1989

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

0.03mg/L

0.01mg/L

0.001mg/L

0.10μg/L

火焰原子吸收

分光光度法

石墨炉原子吸收

分光光度法

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

石墨炉原子吸收

分光光度法

火焰原子吸收

钾

钠

钙

镁

GB/T 11904-1989

GB/T 11904-1989

GB/T 11905-1989

GB/T 11905-1989

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

PE-700原子吸收光谱仪

0.03mg/L

0.01mg/L

0.02mg/L

0.002mg/L

分光光度法

火焰原子吸收

分光光度法

火焰原子吸收

分光光度法

火焰原子吸收

分光光度法

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

碳酸盐

酸碱指示剂滴定法

酸碱指示剂滴定法

50ml酸式滴定管

50ml酸式滴定管

/

/

碳酸氢盐

氯化物

硫酸盐

离子色谱法

离子色谱法

离子色谱法

分光光度法

HJ 84-2016

HJ 84-2016

HJ 84-2016

ICS-900离子色谱仪

ICS-900离子色谱仪

ICS-900离子色谱仪

0.007mg/L

0.018mg/L

0.016mg/L

硝酸盐氮

亚硝酸盐氮

GB/T 7493-1987   UV-6100紫外可见分光光度计   0.003mg/L

异烟酸-吡唑啉酮

分光光度法

氰化物

HJ 484-2009

UV-6100紫外可见分光光度计   0.004mg/L

氟化物

总硬度

离子色谱法

HJ 84-2016

ICS-900离子色谱仪

50ml酸式滴定管

0.006mg/L

5mg/L

EDTA滴定法

GB/T 7477-1987

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

溶解性总固体

挥发酚

重量法

FA2004N电子天平

1mg/L

4-氨基安替比林分光

HJ 503-2009

UV-1600紫外可见分光光度计   0.0003mg/L

光度法

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

《水和废水监测分

析方法》（第四版）

HH.B11.420-BS

电热恒温培养箱

总大肠菌群

细菌总数

多管发酵法

平皿培养法

/

YLN-30菌落计数器

/

81

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

5、水质监测结果

具体地下水监测结果见表  4.2-9

表 4.2-9水质监测点布置一览表

监测点位

位置

1#

2#

项目所在地西北侧

项目所在地东南侧

在建碧桂园

3#

（天原集团老厂区内）

6、监测结果

表 4.2-10地下水水质监测结果表

监测时间、点位及结果

在建碧桂园

项目所在地西北侧

项目所在地东南侧

（天原集团老厂区

内）

监测项目

单位

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

1月  3日    1月  4日    1月  3日    1月  4日    1月  3日    1月  4日

pH

无量纲

7.05

7.11

6.85

0.8

6.99

0.9

7.31

6.1

7.26

5.9

高锰酸盐指

数

mg/L

未检出

未检出

氨氮

六价铬

汞

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

µg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0.053

未检出

0.00004

未检出

未检出

未检出

0.002

未检出

1.14

0.033

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.002

未检出

1.17

0.028

0.014

0.036

0.011

0.417

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.004

0.475

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.003

未检出

未检出

未检出

0.01

未检出

未检出

未检出

0.01

砷

铁

锰

铅

未检出

未检出

镉

1.20×10

2.18

47.4

82.1

23.3

0

-4

1.10×10

2.15

47.8

86.2

22.1

0

-4

2.15×10

5.62

32.6

188

-3

1.78×10

5.64

31.5

153

-3

钾

钠

7.16

6.76

钙

78.6

77.0

镁

5.57

4.74

31.9

0

36.1

0

碳酸盐

碳酸氢盐

氯化物

硫酸盐

硝酸盐氮

亚硝酸盐氮

氰化物

氟化物

0

0

217

230

132

139

298

217

1.86

1.54

131

128

141

141

13.9

4.28

127

115

181

181

1.56

1.36

5.22

0.041

未检出

0.213

5.77

0.045

未检出

0.368

2.67

0.976

未检出

0.221

2.69

0.955

未检出

0.247

未检出

未检出

0.190

未检出

未检出

0.201

82

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测时间、点位及结果

项目所在地东南侧

在建碧桂园

（天原集团老厂区

内）

项目所在地西北侧

监测项目

总硬度

单位

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

1月  3日    1月  4日    1月  3日    1月  4日    1月  3日    1月  4日

mg/L

mg/L

mg/L

201

231

193

225

276

476

280

451

552

688

490

581

溶解性总固

体

挥发酚

未检出

<2

未检出

<2

未检出

<2

未检出

<2

未检出

未检出

<2

总大肠菌群  MPN/100ml

2

细菌总数

CFU/ml

60

50

70

75

85

80

7、评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，

标准指数越大，超标越严重。标准指数的计算公式为：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法为：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数的计算方

法为：

pH  7时

pH  7时

式中：

——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

——标准中pH的上限值；

——标准中pH的下限值。

8、评价结果

83

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

表 4.2-11地下水水质评价结果

监测时间、点位及结果  Pi

在建碧桂园

（天原集团老厂区内）

项目所在地西北侧

项目所在地东南侧

监测项目

单位

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

1月  3日     1月  4日     1月  3日     1月  4日     1月  3日     1月  4日

pH

无量纲

达标

达标

达标

达标

达标

达标

高锰酸盐指

数

mg/L

未检出

未检出

0.08

0.09

0.61

0.59

氨氮

六价铬

汞

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

µg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0.04

未检出

0.02

0.02

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.02

0.02

0.14

0.02

0.11

0.28

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.04

0.32

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.03

未检出

未检出

未检出

0.01

未检出

未检出

未检出

0.01

砷

未检出

未检出

未检出

0.02

铁

锰

铅

未检出

0.02

未检出

0.02

镉

未检出

0.02

未检出

0.02

0.43

0.36

钠

0.12

0.12

0.08

0.08

氯化物

硫酸盐

硝酸盐氮

亚硝酸盐氮

氰化物

氟化物

总硬度

0.01

0.00

0.37

0.37

0.40

0.40

0.04

0.01

0.36

0.33

0.52

0.52

0.05

0.05

0.17

0.19

0.09

0.09

未检出

未检出

0.10

未检出

未检出

0.10

0.01

0.01

0.20

0.20

未检出

0.11

未检出

0.18

未检出

0.11

未检出

0.12

0.31

0.30

0.42

0.43

0.85

0.75

溶解性总固

体

mg/L

mg/L

0.12

0.11

0.24

0.23

0.34

0.29

挥发酚

未检出

<0.02

0.06

未检出

<0.02

0.05

未检出

<0.02

0.07

未检出

<0.02

0.08

未检出

<0.02

0.09

未检出

<0.02

0.08

总大肠菌群  MPN/100ml

细菌总数

CFU/ml

10、评价结论

根据评价结果可知，项目所在地西北侧、项目所在地东南侧、在建碧桂园（天

原集团老厂区内）地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

中的IV类标准限值。由此可见，本项目所在地地下水水质较好。

4.2.4声环境质量现状

1、监测布点

对项目的声环境质量现状监测布点见表 4.2-12。

表 4.2-12声环境现状监测点

84

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

编号

监测点位置

备注

1#

2#

3#

4#

厂界东侧外  1 m

厂界南侧外  1 m

厂界西侧外  1 m

厂界北侧外  1 m

背景噪声

背景噪声

背景噪声

背景噪声

2、监测项目

昼间和夜间环境等效连续 A声级（Leq）。

3、监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测。

4、监测频率

使用噪声统计分析仪测试，各测点在昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～

06:00）各测2次，连续监测2天，每次10 min

5、监测结果

表 4.2-13声环境现状监测结果

监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]

监测项目

监测点位

2020年  1月 3日

2020年  1月 4日

昼间

53

夜间

43

昼间

51

夜间

44

项目厂界东侧外 1m处▲1

项目厂界南侧外 1m处▲2

项目厂界西侧外 1m处▲3

项目厂界北侧外 1m处▲4

#

#

#

#

50

42

49

44

环境噪声

执行标准

50

42

48

43

50

42

49

44

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中

的 2类标准

60

50

60

50

备注：噪声监测结果按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ  706-2014）已修约。

6、评价方法

采用实测值（LAeq）与标准值比较的方法进行评价。

7、评价结论

根据噪声监测结果，结合声环境现状评价标准，本项目噪声监测点均可《声

环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准，项目所在地声环境质量良好。

4.2.5土壤环境质量现状

1、监测布点及监测因子

本次共设置3个土壤表层监测点，具体设置情况见表4.2-14。

表4.2-14土壤环境质量监测布点及监测因子

85

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

点位

编号

点位

位置

监测因子

备注

45项基本项目：

（一）重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍

（二）挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、

1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙

烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙厂址内、

厂址

内西

北侧

1#

烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-

三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、

苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯

（三）半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、 2-氯酚、苯并[a]蒽、

苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚

并[1,2,3-cd]芘、萘

表层样

点

厂址

内东

北侧

厂址

内南

侧

特征因子：

厂址内、

表层样

点

2#

3#

砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH

特征因子：

厂址内、

表层样

点

砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH

2、监测频率

监测1天，采样1次。

3、采样及分析方案

测定方法来自《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》

（GB36600- 2018）规定的测定方法。

4、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表4.2-15。

表4.2-15土壤监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

监测项目

水分

监测方法

重量法

方法来源

使用仪器

检出限

/

HJ 613-2011

JT202N电子天平

pH

森林土壤 pH的测定  LY/T 1239-1999

+

PHS-4C酸度计

0.1(pH值)

异烟酸-吡唑啉酮

HJ 745-2015

UV-1600紫外可见

分光光度计

氰化物

砷

0.04mg/kg

0.01mg/kg

分光光度法

微波消解/原子荧光

HJ 680-2013

法

AFS-933原子荧光光度

计

石墨炉原子吸收

分光光度法

GB/T

17141-1997

PE-700原子吸收光谱

镉

0.01mg/kg

仪

US EPA

3060A-1996 &

US EPA

土壤中六价铬的碱

消解分光光度法

TU-1810紫外可见

分光光度计

六价铬*

0.5mg/kg

1mg/kg

7196A-1992

铜

火焰原子吸收分光

GB/T

86

PE-700原子吸收光谱

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测项目

铅

监测方法

光度法

方法来源

使用仪器

仪

检出限

17138-1997

石墨炉原子吸收

分光光度法

GB/T

17141-1997

PE-700原子吸收光谱

0.1mg/kg

仪

微波消解/原子荧光

法

AFS-933原子荧光光度

计

汞

镍

HJ 680-2013

0.002mg/kg

5mg/kg

火焰原子吸收分光

光度法

GB/T

17139-1997

PE-700原子吸收光谱

仪

苯

1.6μg/kg

2.0μg/kg

3.6μg/kg

1.3μg/kg

1.3μg/kg

1.1μg/kg

1.0μg/kg

1.2μg/kg

1.3μg/kg

1.0μg/kg

1.3μg/kg

1.4μg/kg

1.5μg/kg

1.1μg/kg

1.2μg/kg

1.2μg/kg

1.4μg/kg

1.3μg/kg

1.2μg/kg

1.2μg/kg

1.2μg/kg

1.0μg/kg

1.9μg/kg

1.2μg/kg

1.5μg/kg

1.5μg/kg

1.2μg/kg

1.1μg/kg

1.3μg/kg

1.2μg/kg

1.2μg/kg

0.09mg/kg

0.1mg/kg

0.06mg/kg

0.1mg/kg

0.1mg/kg

甲苯

顶空/气相色谱-质谱

法

Agilent 7820A气相色

谱-5977E质谱联用仪

HJ 642-2013

间,对- 二甲苯

邻-二甲苯

四氯化碳*

氯仿*

氯甲烷*

1,1-二氯乙烷*

1,2-二氯乙烷*

1,1-二氯乙烯*

顺-1,2-二氯乙烯*

ATOMX-7890B-5977B-

HJ 605-2011    PT-GCMSD Agilent吹

扫捕集气质联用仪

反-1,2-二氯乙烯*吹扫捕集/气相色谱

二氯甲烷*

1,2-二氯丙烷*

1,1,1,2-四氯乙烷*

1,1,2,2-四氯乙烷*

四氯乙烯*

1,1,1-三氯乙烷*

1,1,2-三氯乙烷*

三氯乙烯*

1,2,3-三氯丙烷*

氯乙烯*

-质谱法

苯*

氯苯*

1,2-二氯苯*

1,4-二氯苯*

乙苯*

ATOMX-7890B-5977B-

HJ 605-2011    PT-GCMSD Agilent吹

扫捕集气质联用仪

吹扫捕集/气相色谱

-质谱法

苯乙烯*

甲苯*

间,对-二甲苯*

邻-二甲苯*

硝基苯*

苯胺*

7890B-5977B-GCMSD

HJ 834-2017

2-氯酚*

气相色谱-质谱法

Agilent气质联用仪

苯并[a]蒽*

苯并[a]芘*

87

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测项目

苯并[b]荧蒽*

苯并[k]荧蒽*

䓛*

监测方法

方法来源

使用仪器

检出限

0.2mg/kg

0.1mg/kg

0.1mg/kg

0.1mg/kg

0.1mg/kg

0.09mg/kg

二苯并[a,h]蒽*

茚并[1,2,3-cd]芘*

萘*

备注：“*”项目我单位外委四川实朴检测技术服务有限公司（检验检测机构资质认定证书编

号：182312050213）进行检测。

5、监测结果

表4.2-16土壤环境质量监测结果表

监测时间、点位、深度及结果

2020年  1月 4日

监测项目

单位

天原集团花地沟渣场封天原集团花地沟渣场封天原集团花地沟渣场封

场土壤表层样1

#

场土壤表层样2

#

场土壤表层样3

#

20cm

20cm

20cm

水分（风干土）

%

1.52

1.56

1.45

pH

无量纲

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

/

8.28

8.12

砷

镉

0.764

6.99

0.976

0.27

0.14

0.07

六价铬

铜

未检出

30

未检出

未检出

70

26

铅

29.4

47.1

38.9

汞

0.895

0.050

0.051

镍

50

50

/

47

/

四氯化碳

氯仿

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

/

/

氯甲烷

1,1-二氯乙烷

1,2-二氯乙烷

1,1-二氯乙烯

/

/

/

/

/

/

/

/

顺-1,2-二氯乙烯   mg/kg

反-1,2-二氯乙烯   mg/kg

/

/

/

/

二氯甲烷

mg/kg

mg/kg

/

/

1,2-二氯丙烷

/

/

1,1,1,2-四氯乙烷   mg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷   mg/kg

/

/

/

/

四氯乙烯

mg/kg

mg/kg

/

/

1,1,1-三氯乙烷

/

/

88

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测时间、点位、深度及结果

2020年  1月 4日

监测项目

单位

天原集团花地沟渣场封天原集团花地沟渣场封天原集团花地沟渣场封

场土壤表层样1

#

场土壤表层样2

#

场土壤表层样3

#

20cm

20cm

20cm

1,1,2-三氯乙烷

三氯乙烯

1,2,3-三氯丙烷

氯乙烯

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

苯

氯苯

1,2-二氯苯

1,4-二氯苯

乙苯

苯乙烯

甲苯

间,对-二甲苯

邻-二甲苯

硝基苯

苯胺

2-氯酚

苯并[a]蒽

苯并[a]芘

苯并[b]荧蒽

苯并[k]荧蒽

䓛

二苯并[a,h]蒽

茚并[1,2,3-cd]芘   mg/kg

萘

mg/kg

5、评价标准

本项目土壤环境质量现状执行标准参照《土壤环境质量建设用地土壤污染

风险管控标准》（GB36600-2018）相关标准。

6、评价方法

土壤环境现状采用单项指数法进行评价。评价公式为：

C

P



i

i

i

S

89

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

式中：Pi——i种污染物的单项指数；

Ci——i种污染物的实测值（mg/kg）

Si—— i种污染物的评价标准（mg/kg）

7、评价结果

表4.2-17

土壤环境质量评价结果（筛选值）

监测时间、点位及  Pi

2019年  11月 12日

监测项目

厂址内中心点表层土

（20cm）

厂址内东侧表层土

（20cm）

厂址内北侧表层土

（20cm）

砷

镉

0.0127

0.0042

未检出

0.0017

0.0368

0.0236

0.0556

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.1165

0.0163

0.0022

0.0011

六价铬*

未检出

未检出

铜

0.0039

0.0014

铅

0.0589

0.0486

汞

0.0013

0.0013

镍

0.0556

0.0522

氰化物

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

苯

甲苯

间,对-二甲苯

邻-二甲苯

四氯化碳*

氯仿*

氯甲烷*

1,1-二氯乙烷*

1,2-二氯乙烷*

1,1-二氯乙烯*

顺-1,2-二氯乙烯*

反-1,2-二氯乙烯*

二氯甲烷*

1,2-二氯丙烷*

1,1,1,2-四氯乙烷*

1,1,2,2-四氯乙烷*

四氯乙烯*

1,1,1-三氯乙烷*

1,1,2-三氯乙烷*

三氯乙烯*

1,2,3-三氯丙烷*

氯乙烯*

90

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测时间、点位及  Pi

2019年  11月 12日

监测项目

厂址内中心点表层土

（20cm）

厂址内东侧表层土

（20cm）

厂址内北侧表层土

（20cm）

苯*

氯苯*

0.0165

未检出

未检出

未检出

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1,2-二氯苯*

1,4-二氯苯*

乙苯*

2.3×10

-4

苯乙烯*

未检出

甲苯*

4.9×10

0.0448

0.0147

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

-5

间,对-二甲苯*

邻-二甲苯*

硝基苯*

苯胺*

2-氯酚*

苯并[a]蒽*

苯并[a]芘*

苯并[b]荧蒽*

苯并[k]荧蒽*

䓛*

7.7×10

未检出

未检出

-5

二苯并[a,h]蒽*

茚并[1,2,3-cd]芘*

萘*

5.9×10

-3

表4.2-18

土壤环境质量评价结果（管控值）

监测时间、点位及  Pi

2019年  11月 12日

监测项目

厂址内中心点表层土

（20cm）

厂址内东侧表层土

（20cm）

厂址内北侧表层土

（20cm）

砷

0.0055

0.0016

未检出

0.0008

0.0118

0.0109

0.0250

未检出

未检出

未检出

未检出

0.0499

0.0008

未检出

0.0019

0.0188

0.0006

0.0250

/

0.0070

0.0004

未检出

0.0007

0.0156

0.0006

0.0235

/

镉

六价铬*

铜

铅

汞

镍

氰化物

苯

/

/

甲苯

/

/

间,对-二甲苯

/

/

91

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测时间、点位及  Pi

2019年  11月 12日

监测项目

厂址内中心点表层土

（20cm）

厂址内东侧表层土

（20cm）

厂址内北侧表层土

（20cm）

邻-二甲苯

四氯化碳*

氯仿*

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.0165

未检出

未检出

未检出

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

氯甲烷*

1,1-二氯乙烷*

1,2-二氯乙烷*

1,1-二氯乙烯*

顺-1,2-二氯乙烯*

反-1,2-二氯乙烯*

二氯甲烷*

1,2-二氯丙烷*

1,1,1,2-四氯乙烷*

1,1,2,2-四氯乙烷*

四氯乙烯*

1,1,1-三氯乙烷*

1,1,2-三氯乙烷*

三氯乙烯*

1,2,3-三氯丙烷*

氯乙烯*

苯*

氯苯*

1,2-二氯苯*

1,4-二氯苯*

乙苯*

2.3×10

-5

苯乙烯*

未检出

甲苯*

4.9×10

-5

7.9×10

间,对-二甲苯*

邻-二甲苯*

硝基苯*

-5

2.30×10

-5

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

苯胺*

2-氯酚*

苯并[a]蒽*

苯并[a]芘*

苯并[b]荧蒽*

苯并[k]荧蒽*

䓛*

7.75×10

-6

二苯并[a,h]蒽*

未检出

92

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

监测时间、点位及  Pi

2019年  11月 12日

监测项目

厂址内中心点表层土

（20cm）

厂址内东侧表层土

（20cm）

厂址内北侧表层土

（20cm）

茚并[1,2,3-cd]芘*

萘*

未检出

/

/

/

/

5.86×10

-4

8、评价结论

根据对各项监测因子的评价，各监测项目均能够满足《土壤环境质量建设用

地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关标准。项目所在地土壤环

境质量现状良好。

93

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目为原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目，拟建工程主要包括主体

工程、配套工程、环保设施和管网工程等。主体工程施工期间开挖量较大，工程

施工中对周围局部区域的环境会产生一定的影响。

施工期的主要环境问题是水土流失和生态破坏，其次是建设期运输过程产生

的固废、废气、废水、噪声等，工程建设期间环境影响识别见下表：

表 5.1-1工程建设期环境影响识别因子矩阵

影响矩阵

识别因子

影响原因

性质

程度

一般

轻

时间

短

短

短

短

短

短

短

短

长

长

范围

局部

局部

局部

局部

局部

局部

局部

局部

局部

局部

可逆性

可逆

环境空气

-

-

施工扬尘、车辆尾气

施工废水、生活污水

场地开挖

地表水

地下水

固废

可逆

自然

环境

-

一般

一般

较大

一般

较大

一般

较大

较大

可逆

-

可逆

土石方开挖和生活垃圾

施工机械、车辆噪声

开挖、平整土地

土运输、覆盖

噪声

-

可逆

土地利用

土壤植被

动物

-

不可逆

不可逆

不可逆

不可逆

可逆

生态

环境

社会

环境

-

-

人类活动

交通

+

+

公路、施工便道

资源开发、人员就业

社会经济

注：“-”表示负面影响；“+”表示正面影响。

工程施工阶段会造成局部植被破坏，场地平整产生弃土渣及造成水土流失，

建筑物修建产生建筑垃圾，施工及车辆行驶产生扬尘、噪声等。

一、施工期大气环境影响分析

1、施工期扬尘对外环境影响

封场施工扬尘主要来源渣场堆体休整工程作业。车辆运输、覆盖材科装卸、

堆放等过程产生的扬尘。本项目不设取土场，填埋场场区覆土主要来源于购买。

本工程扬尘产生过程和渣场日常运输、装卸、填埋作业的产生过程相类似。施工

扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径

小于 10um的形成飘尘。扬尘对外环境的影响除了与排放量有关外，还与空气湿

度、风速、风向等气象条件和地形有关，该区域年平均风速较小(1.4m/s)，不易

引发扬尘。一般项目施工扬尘影响范围主要在施工场地下风向  150~-200m范围

内。

94

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

另外，施工期运输车辆运行将产生道路粉尘，而道路粉尘属于等效线源，粉

尘污染在道路两边扩散，最大粉尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增

加浓度逐渐递减而趋于背景值，一-般条件下影响范围在路边两侧  30m以内。

施工交通运输引起的道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道

路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约

1.37kg/km.辆，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量分别为 10.42kg/km辆

和 7.2kg/km.辆。总体看来施工期扬尘对当地环境影响较小。

为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家

环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》、《四川省人民政府办公

厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）、《四川省灰霾污染防治

实施方案》等相关要求，严格按照四川省人民政府文件川府发[2014]4号《四川

省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》、《宜宾市建

设工程扬尘控制规范》、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个

实施方案的通知》（川府发[2019]4号），要求施工期做到清洁、文明施工制度。

明确施工期污染防治措施纳入建筑施工监理合同。有关施工工地和道路扬尘污染

防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，

施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设

施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”（必须

围挡作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保

洁人员；必须及时清扫施工现场）、“七不准” （不准车辆带泥出门；不准裸土不

进行覆盖；不准高空抛撒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准

粉尘材料不入库；不准焚烧建筑和生活垃圾），加强建设工地监督检查，督促责

任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

为了减少粉尘产生量，本评价要求在施工场地定期酒水；建筑材料堆存过程

中应有苫布遮盖；建筑垃圾及时处理、清运，运输过程中加盖篷布；车辆驶出施

工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免产生二次粉尘；施工人员应采取必

要的个人防护措施。通过采取上述措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响较

小。

2、施工机械对外环境影响

95

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

项目的施工期对空气环境的影响还有推土机、挖掘机及装载机、交通工具等

燃油机械，释放的尾气排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮，总烃。

施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，

其污染程度相对较轻。据类似工程监测，在距离现场  50m处，一氧化碳、二氧

化氮1小时平均浓度分别为  0.2mg/m和0.13mg/m，日平均浓度分别为0.13mg/m

3                           3                                                                  3

和 0.062 mg/m，均可达到环境空气质量标准》二级标准要求。

3

二、施工期地表水环境影响分析

根据工程分析章节可知，本项目施工期废水主要存在两个方面，一为施工机

械含油废水和生产废水，二为生活污水。

施工机械含油污水：本项目施工期将使用大量的施工机械，施工机械跑、目、

滴、漏的污油及露天停放的机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表

径流污染附近的水体和土壤。因此，在施工期应加强对施工机械的管理维护，防

止油污泄漏。

施工废水：降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主耍含高浓度的的  SS。

如果直接排放，将会对周边的地表水产生一定的影响。废水中污染物成份相对比

较简单，为 SS以及少量的油，施工场地内设置有沉淀池，处理后回用于施工，

施工结束后将沉淀池填平。故施工期施工废水对环境影响不大。

生活污水：施工人员产生少量生活污水，主要为整洗废水，废水量较小，污

染物 COD、SS浓度较低，施工时依托利用碧桂园预处理池进行处理后进入市政

管网，不会污染周围地表水体。

综上，由于本项目施工期废水成分不复杂，经采取污水处理设施、沉淀池

等措施后，施工期废水不会对该区域地表水环境产生影响。

三、施工期地下水环境影响分析

根据工程分析章节可知，本项目施工期废水主要存在两个方面，一为施工

机械含油废水和生产废水，二为生活污水。通过施工期加强对施工机械的管理维

护，防止油污泄漏可避免含油废水污染。施工场地内设置有沉淀池，处理后回用

于施工，施工结束后将沉淀池填平。施工时生活废水依托利用碧桂园预处理池进

行处理后进入市政管网，不会污染周围地表水体。

由于本工程施工期生活污水和施工废水基本不外排，建设时间较短，因此，建

96

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

设阶段的生活污水、生产废水对地下水的影响较小。

四、施工期声环境影响分析

（1）噪声源

施工期主要噪声源来自土方施工、开挖土方、场地清理和修正、渣体堆整形

等，本项目施工机械主要为挖掘机、推土机、装裁机、压实机等，各施工机械噪

声声级见表4.2-1。

表5.1-2施工期渣场机具配置表

序号

名称

压实机

挖掘机

推土机

装载机

规格型号

YF20

数量

1台

2台

1台

2辆

备注

80-85

85-90

85-93

80-85

1

2

3

4

WZ30-25

HD220-3

/

（2）噪声预测

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国

家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计

算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适

当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不

距离处的噪声值，其噪声预测模式为：

Lr  Lr0   20lgr / r0 L

式中：Lr——噪声受点 r处的等效声级，dB(A)；

Lr0——噪声受点 r0处的等效声级，dB(A)；

r——噪声受点 r处与噪声源的距离，m；

r0——噪声受点 r0处与噪声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量，dB(A)。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，进行声级迭加：

n



10 01Li

L  10 lg

i1

式中：L——n个声压级叠加后的总声压级，dB(A)；

Li——第 i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

97

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（3）预测结果

根据各施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便

可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果。

表 5.1-2主要施工机械噪声距离衰减表

单位：Leq[dB（A）]

预测距离（m）

声源噪

声级值

噪声源

5

10

20

25

50

100

150

200

备注

工程建

设

100

81

80

74

72

66

60

57

54

以施工期最强声级来预测

由上表可以看出：

在未采取措施时，昼间施工，距声源 55m范围内将受到不同程度的影响：

夜间施工影响可达 200m范围内。由于本项目  200m范围内无居民点，故施工期

噪声对周围影响不大。施工期采取以下有效措施加以控制：

A、合理安排施工时间：制定施工计划时，在施工作业需合理安排各类施

工机械的工作时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜间

作业，尽可能减少对动物活动和生存环境的不利影响。

B、合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部

声级过高。

C、降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备，如以固定机械设备与

挖压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖士、运土机械，如管沟开挖的挖土

机、推上机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对

动力机械设备和运输车辆进行定期的维护，养护。

D、适当限制大型装载车的车速，减少或杜绝鸣笛。

通过以上措施，项目施工期噪声昼、夜间排放能够满足《建筑施工场界环境

噪声排放标准》( GB12523-2011)要求，对周边环境影响不大。

五、施工期固废影响分析

项目施工期固废主要为废土石方、建筑垃圾和少量的生活垃圾。

施工废弃士石方及废渣可作为封场覆盖填土或景观绿化遭造景用土，可在本

工程内消耗，无需场外处理。场区雨水导排系统产生的弃土用于封场工程渣场整

形及覆盖系统。项目不设取土场、弃士场。

98

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

场内施工人员的日常生活垃圾量较小，采取集中定点存放，定期收集后委托

当地环卫部门处理。场地内厕所采用早则，底部采用水泥固化，并定时清运。

因此施工期产生的污染因素对环境的影响是短期的、局部的，在采取适当控

制措施的情况下，能够减轻污染，施工期影响较小。

六、项目建设期对生态环境的影响

翠屏区境内水土流失较为严重，流失面积达513.79平方公里，占全区幅员面

积的56.36%。工程开挖、填埋、平场等施工扰动面积较大，对现有植被破坏较严

重，因此在施工期间由于绿化尚未到位，可能会加剧该区域的水土流失。

本项目封场活动在渣场的红线内区域，不需要新征占地。渣场封场的建设和

土建施工期，将会剥离表层土，破坏地表覆盖因子，造成局部区域水土流失的加

剧。因此，在渣场封场建设过程中，应严格按照水土保持有关法规的要求进行设

计施工，合理规划和施工，作好临时取弃土场的水土保持防护措施，在破土开挖

段应采用水土流失防护栏(网)，以防止水土流入河道和随机器设备带入道路及城

区，进而污染区域环境。基础设施建设中应按规范要求进行水土保护工程措施和

绿化措施的建设，水土保持措施应和主体工程共同竣工验收。施工期应按照“先

挡护后挖填，分段施工，弃土压实，排水先行，当年开挖，当年绿化。”的原则，

积极落实相关水保措施。

在项目封场后，对渣场进行绿化恢复，大部分地点在恢复植被后，可降低土

壤侵蚀强度。对项目区域生态环境影响有一定积极作用。

七、社会环境影响分析

封场工程实施后，将对原渣场进行美化绿化和造景布置，使其与周围景观更

加协调，从而提升了整个景观风貌。

八、对“长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区”的影响分析

本渣场位于沙坪镇朱家湾花地沟，朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗

滤液收集系统，隧道施工期间对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤

液穿过挂弓山隧道连接道路下方后通过明渠排水沟就近汇入长江，根据近期的几

项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征（具体监测数据详见 2.2废渣

性质确定章节，表 2.2-5、表 2.2-6），该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，

不设渗滤液收集系统直接排放，也不再另设渗滤液处理设施，该渣场渗滤液能满

99

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

足直接排放的水质标准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m

×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放

的水质标准后再进行排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行

处理，对长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区核心区的影响小。施工期渣场

对保护区的间接影响体现在由于挖掘、场平和弃土临时堆存时，若未采取切实有

效的水保措施，造成水土流失，将导致明渠悬浮物增加，汇入长江后对长江水生

生物造成危害等。

在汇入口附近对鱼类最主要的影响是水体中增加的悬浮物增加了水体的混

浊度。悬浮物对鱼类的影响与悬浮物的粒径、浓度等有关，具体反映到鱼类的生

长率、存活率、丰度、生产量及群落结构等方面。若发生水土流失现象，亢家桥

沟悬浮泥沙浓度在局部区域有所增加，对水生生物的鱼卵和幼体造成不利影响，

但范围极小，影响程度甚微。悬浮泥沙对鱼类的影响不是永久的，而是可逆的，

会随着施工的结束而逐渐恢复，这种变化只是局部的，暂时的，不会对整个水域

的生物群落产生影响。

本项目为了减少对长江上游的珍惜特有鱼类的影响，环评建议：

A、渣场封场过程中，应严格按照水土保持有关法规的要求进行设计施工，

合理规划和施工，作好临时取弃土场的水土保持防护措施，在破土开挖段应采用

水土流失防护栏(网)，以防止水上流入河道和随机器设备带入道路及城区,进而污

染区域地表水环境。

B、加强工程施工行为的监控和管理。在工程的建设和营运期，除了工程业

主应设立由工程技术、环保和安全等方面人员组成的环保工作部门，落实各项环

保措施外，保护区有关管理部门应加强对工程施工行为的监督和管理。监控的主

要内容包括：施工期的核实，工程规模的控制，有利于缓减工程影响的各项环保、

水保措施的落实等。

5.2运营期地表水环境影响分析

5.2本项目废水排放情况

1、区域河流关系

宜宾境内水系属外流水系，以长江为主脉，河流多、密度大、水量丰富。

金沙江、岷江汇合成为长江横贯市境北部，三江支流共有大小溪河 600多条。文

100

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

星河、南广河、长宁河、横江河、西宁河、黄沙河、越溪河、箭板河、古宋河等

9条中等河流流域面积均在  500平方千米以上。另有 21条河流流域面积为  100～

500平方千米，有  23条小河流域面积为  50～100平方千米。三江的支流、溪河

或由北向南，或由南向北作不对称的南多北少状河网分布，南部支流多发源于崇

山峻岭，故滩多水急；北部支流多发源流经丘陵，故水势平缓，岸势开阔。主要

河流：岷江、萃河、文星河、南广河、长宁河、横江河、西宁河、黄沙河、越溪

河、箭板河、金沙江、长江、玉河等。

渣场区域地表水域为长江，长江天原公司河面宽 395m，平均水深 11.6米，

最大水深  21.0米，平均流速    0.48m/s。环境功能为《地表水环境质量标准》

（GB3838—2002）III类水域。

根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式引用水源保护区划定方案的

通知》（川办函[2010]26号），本项目上游宜宾市翠屏区有三处水源地，下游最近

的水源地在江安县，距离本项目最近的上游引用水源保护区为岷江豆腐石（一水

厂）水源地，距离本项目约 7km，距离本项目最近的下游引用水源保护区为长江

牛角坝水源地，距离本项目约 58km，因此，本项目排污口位于引用水源保护区

范围外。

表 5.2-1集中式饮用水水源保护区划分表

取水口

坐标

设

计

能

力

保护区范围

水

源

地

所

在

地

一级保

护区

二级保

护区

准保护

区

服

务

城

镇

水源

地名

称

取水

口名

称

（

备

注

经

纬

度

万

吨

/

度

水

域

陆

域

水

域

陆

域

水

陆

域

域

日

）

岷江

豆腐

石

沿

江

准保

护区

已是

二水

厂一

级、

二级

保护

半

边

寺-

老

桥

沟

沿江

两岸

纵深

各

老

桥

沟-

鹫

州

塔

沿江

两岸

纵深

各

1

0

两

项

目

上

游

翠

屏

区

翠

屏

区

水厂

取水

口

5.

2

（一

水

28.

78

岸

4.

6

纵

6

厂）

水源

地

200

米

深

200

米

1

各

200

101

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

米

区范

围，

按照

二水

厂保

护区

管理

沿

江

两

岸

纵

深

各

200

米

岷江

大佛

鹫

州

塔-

新

糖

房

沿江

两岸

纵深

各

新

糖

房-

小

中

坝

沿江

1

沱

两岸

纵深

各

项

目

上

游

水厂

取水

口

0

4.

5

4.

9

小中

坝-碛

坝

（二

水

28.

79

3

厂）

水源

地

200

米

200

米

9

雪

滩

下

游

100

米-

高

庄

桥

农

科

所

高

庄

桥

农

科

所-

箱

子

石

沿

江

两

岸

纵

深

各

200

米

金沙

江雪

滩

沿江

两岸

纵深

各

沿江

两岸

纵深

各

1

0

1

0.

0

项

目

上

游

水厂

取水

口

箱子

石-马

鸣溪

（四

水

28.

74

4.

6

厂）

水源

地

0

200

米

200

米

0

牛

角

坝

下

游

100

米-

官

驿

门

对

面

沿

江

两

岸

纵

深

各

200

米

官

驿

门

对

面-

金

鸡

尾

沿江

两岸

纵深

各

沿江

两岸

纵深

各

1

0

长江

牛角

坝水

源地

项

目

下

游

江

安

县

江

安

镇

水厂

取水

口

3.

0

金鸡

尾-罗

元尔

28.

74

5.

0

0

200

米

200

米

7

2、排污口上下游环境现状调查

102

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟约 600m就近汇入长江，该渣场渗滤液能满足直接排放的水

质标准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），

定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再

进行排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

本项目排污口设置在渣场西侧（地理坐标：经度            104.679625 ，纬度

28.775486），出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准一级标准。除

此之外论证范围所涉及入河排污口见下表。

排污口上下游的环境情况汇总如下：

表  5.2-2

本项目排污口上下游情况

排入水

体

入河排污

污水入

排放方

入河排污口名称*

河段

口类型*

河方式*

式*

所在地

市政生活

入河排污

口

宜宾市翠屏区白

沙湾街道凉姜沟

排污口

上游

杨湾污水处理厂

岷江

长江

长江

暗渠

暗渠

暗渠

连续

连续

市政生活

入河排污

口

宜宾市翠屏区大

宜宾南岸污水处理厂

排污口

上游

溪口 B-4-4地块

市政生活

入河排污

口

连续

宜宾白沙城镇污水处

理厂

宜宾市临港新区

内

排污口

下游

其中，与本项目有关的长江水文参数情况如下

表  5.2-2

水文参数情况表（枯水期）

河流

水力

比降  J

0.000

27

本底浓度（mg/L）

河流名

称

流量

流速

河宽

水深

NH3-

COD

BOD5

N

TP

11.6

m

长江

293m

3

/s

0.48m/s

395 m

6

1.4

0.122

0.086

3、地表水环境影响预测及评价

本项目为原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目，对朱家湾工业渣场进

行封场，在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆

盖，防止雨水进入垃圾堆体内，对区域地表水具有改善作用。本次评价对渣场封

103

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

填后渗滤液正常排放和事故情况下排放对长江水质的影响进行预测。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（ HJ 2.3-2018）的要求，本次

评价将预测工程建设规模实施后，渗滤液排放量（22m /d）尾水排放对长江水质

3

的影响。

（1）评价等级

根据本报告书第 1.6.1章节对地表水的评价等级分析可知，本项目地表水评

价等级为二级。

（2）预测范围、预测时段及预测因子

预测范围：考虑到项目出水影响将主要集中在排放口下游，确定预测范围

为污水处理厂排放口上游 500m至下游  10.0km釜溪河河段，预测因子：COD、

BOD5、NH3-N、TP。

（3）预测时期

本项目本次地表水预测时段按不利于污染物扩散的河流枯水期进行预测。

（4）预测情景

根据项目特点，选择渣场填封后运行期进行预测，预测情景分正常排放、

非正常排放两种工况，两种工况污染物排放浓度分别为渗滤液排放口监测浓度值

和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准一级标准。

另一方面，根据本项目地表水环境质量现状监测结果，本项目受纳水体长江）

的现状水环境质量部分不达标，总氮最大超标倍数为标准限值的2.12倍，COD、

BOD、NH3-N、TP均达标。

（5）预测内容

本项目属于水污染型建设项目，本次预测内容主要包括本项目各关心断面的

水质预测因子的浓度，关心断面包括混合段位置等。

（6）预测模型

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“7.6预测模型”

要求，选择本项目预测模型。

表5.2-3地表水预测模型选择

类别

预测因子

预测范围

入河口

选用预测模型

一维连续稳定排放模型

一维连续稳定排放模型

一维连续稳定排放模型

COD、BOD、氨氮、

非持久性污染物

混合过程段

充分混合段

总磷

104

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

A.混合过程段长度估算公式

当朱家湾花地沟渣场尾水经明渠排水沟约 600m就近汇入长江混合，渗滤液

在长江混合过程长度按下列公式估算：

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排污口到岸边距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，  m²/s。

横向扩散系数 Ey，采用泰勒公式，即

式中：H—河道断面平均水深，m；

g—重力加速度，m/s²；

J—河流水力比降。

纵向扩散系数 Kx，采用爱尔德公式，即

根据上述公式及水文条件计算出横向扩散系数  Ey、纵向扩散系数 Kx、α、

Pe等参数，根据α、Pe值选择本次入河排污口论证采用对流降解模型进行计算，

公式如下：

当 0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型：

 ux





Cx  C0exp

1   1 4



x＜0





2E  x

 ux





Cx  C0exp

1   1 4  



x≥0





2E  x

C0   C pQp ChQh   /  Qp Qh   1 4





 

表  5.2-4

参数计算表

105

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

横向扩

展系数

Ey

纵向扩

展系数

Ex

污染物

水面

宽度

河流水

力比降

J

重力加

断面流

水深

综合衰

减系数

速度  g

速  u

α

Pe

H（m）

B（m）

（m/s

2

）（m/s）

（m /s）（m     /s）   k（1/d）

2                       2

295

3.3

0.01

9.8

0.48

1.2

11.13

0.2

9.66

12.72

计算参数和完全混合所需长度计算结果。

表  5.2-5

尾水与釜溪河水体完全混合所需长度计算表

水面宽度  B

（m）

离岸边距离  a

（m）

断面流速  u

（m/s）

横向扩展系数 Ey

（m /s）

混合所需长度 Lm

（m）

2

295

0

0.48

1.2

15316

经计算，朱家湾花地沟渣场尾水在最枯月平均流量（保证率  P=90%）的水

文条件下，汇入长江后下游约 15km才能充分混合。

B.充分混合段采用导则推荐的一维连续稳定排放模型

kEx

 

u

2

uB

Ex

Pe  

当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型：

C  C0exp-  kx  



   u  

x≥0

当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型：

 ux  

C  C0exp





x＜0





E  x



C  C0exp-  kx  

x≥0



   u  



 



C0   C pQp  ChQh  / Qp   Qh

当 0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型：

 ux





Cx  C0exp

1   1 4



x＜0





2E  x

 ux





Cx  C0exp

1   1 4  



x≥0





2E  x

106

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

C0   C pQp ChQh   /  Qp Qh   1 4



 



当α＞380时，适用扩散降解模型：















k

x＜0

C   C 0exp   x

E  x















k

x≥0

C   C 0exp   x

E  x

C0   C pQp   ChQh  / 2A   kEx





  

式中：α——O`Connor数，量纲为  1，表征物质离散降解通量与移流通量比

值；

Pe——贝克来数，量纲为 1，表征物质移流通量与离散通量比值；

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

k——污染物综合衰减系数，1/s；

u——断面流速，m/s；

x——河流沿程坐标，m。x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段，x

＜0指排放口上游段。

根据α、Pe值选择本次入河排污口论证采用对流降解模型进行计算，公式如

下：

当 0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型：

 ux





Cx  C0exp

1   1 4



x＜0





2E  x

 ux





Cx  C0exp

1   1 4  



x≥0





2E  x

C0   C pQp ChQh   /  Qp Qh   1 4





 

（7）预测水文参数及背景浓度

A.基本水文参数

根据有关水文资料调查，本次纳污计算中排污口汇入所在的长江断面流速

0.48m/s，河段宽 295m，平均水深 11.6m。

评价河段枯水期水文参数详见下表：

表 5.2-6评价河段枯水期水文参数设计表

107

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

枯水期

水深

枯水期流

排放口到岸

边的距离

a(m)

污染物综

纳污

水体

最窄河

河流比

最小流速  u

量 Qh

合衰减系

宽  B(m)

降  J

（m/s）

H(m)

（m

3

/s）

数  k

长江

295

3.3

878

0

0.01

0.48

0.2/d

B.背景浓度

本次预测按补充监测水质平均值的情境下进行预测背景浓度如下表所示：

表 5.2-7预测河段枯水期水质背景值

河流水力

本底浓度（mg/L）

评价河段

流速

0.48 m/s

/

比降  J

COD

BOD5

NH3-N

TP

长江

0.001

/

6

1.4

0.122

0.086

执行标准

20

4

1.0

0.2

C.外排废水源强统计表

根据拟建项目特点，选择项目封场后运行期进行预测，预测情景分正常排

放、非正常排放两种工况，两种工况污染物排放浓度分别为渗滤液排放口监测浓

度值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准一级标准，排放源强见下表。

表 5.2-8本项目近期尾水排放源强一览表

正常排放

排放量

t/a

非正常排放

排放量

t/a

污染物

项目

排放浓度

mg/L

排放速率

（g/s）

排放浓度

mg/L

排放速率

（g/s）

COD

BOD5

NH3-N

TP

12

1.9

0.0964

0.0153

0.0058

0.0004

0.0031

0.0005

0.0002

0.0000

100

20

0.8030

0.1606

0.1205

0.0040

0.0255

0.0051

0.0038

0.0001

0.72

0.048

15

0.5

（8）预测结果

在各种预测情景下，正常排放和事故排放两种情况下长江枯水期评价河段

各污染因子预测结果见下表。

a.正常排放

根据设定参数，考虑长江水质污染是以可降解的有机污染物为主，另外计算

河段的河长与河宽之比较大，可忽略污染物沿河宽的变化。因此，选择一维模型

作为计算环境容量的模型。本项目正常排放下排污口下游的浓度值见下表所示：

表5.2-9本项目预测断面预测结果（正常排放）

108

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

预测结果

排口下游（m）

COD

BOD5

NH3-N

TP

0

12.0000

6.0000

7.0000

7.0000

7.0000

0.9000

0.7200

0.0480

排污口

600

1.4000

1.6000

1.4000

1.4000

0.1220

0.1440

0.1170

0.1170

0.0860

0.1230

0.0920

0.0920

长江（入江汇口）

3100

长江

10000

长江

15316

长江（完全混合断面）

b.事故排放

根据设定参数，按照二维连续稳定排放模型计算，本项目非正常排放下排污

口下游的浓度值见下表所示：

表5.2-10本项目远期预测断面预测结果（事故排放）

预测结果

排口下游（m）

COD

BOD5

NH3-N

TP

0

100.0000

20.0000

15.0000

0.5000

排污口

600

6.0007

7.0006

7.0006

7.0006

1.4001

1.6001

1.4001

1.4001

0.1221

0.1441

0.1171

0.1171

0.0860

0.1230

0.0920

0.0920

长江（入江汇口）

3100

长江

10000

长江

15316

长江（完全混合断面）

5、废水污染物排放量核算

表 5.2-11废水类别、污染物及治理设施信息表

污染治理设施

排放口

设置是

否符合

要求

污染治

排放

序

号

污染物排放

污染治

理设施

编号

废水类别

排放律

去向

理设施污染治理口编

名称e设施工艺号

排放口类型

种类

朱家湾花  COD、达标间断排

☑企业总排

BOD、排入放，排

☑是   □雨水排放

□否    □清净下水排放

□温排水排放

5

1地沟渣场

/

/

/

1#

NH3-N、明渠放期间

TP等排水流量稳

渗滤液

109

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

沟

定

□车间或车间处

理设施排放

表 5.2-12废水直接排放口基本情况表

排放

口编

号

排放口地理坐标

废水

排放量

间歇

排放

时段

受纳自然水体信息

序

号

排放

去向

排放

规律

受纳水体

名称

经度

纬度

（万 t/a）

功能目标

排入

明渠

排水

沟，

最终

排入

长江

间断

稳定

排放

104.6796

25

28.775

486

1

1#

0.803

/

长江

III类

表 5.2-13废水污染物排放执行标准表

排放口污染物种

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

序号

编号

类

COD

BOD5

NH3-N

TP

名称

浓度限值

100 mg/L

20 mg/L

15 mg/L

0.5 mg/L

1

2

3

4

1#

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

表 5.2-14远期废水污染物排放信息表

序号排放口编号污染物种类排放浓度/（mg/L）日排放量/（t/d）年排放量/（t/a）

1

2

3

4

COD

BOD5

NH3-N

TP

100

20

0.0022

0.0004

0.0003

0.0000

0.8030

0.1606

0.1205

0.0040

0.8030

0.1606

0.1205

0.0040

1#

15

0.5

COD

BOD5

NH3-N

TP

全厂排放口合计

4、地表水环境影响评价

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目建成后，渗滤液穿过挂弓山隧道连

接道路下方后通过明渠排水沟就近约 600m汇入长江。结合对长江水质现状的监

测，结合本项目实施后渗滤液排放后对下游水质的预测结果可知，本项目正常排

放时，以地表水最不利状况作为水质预测条件，废水进入长江，由以上预测，在

正常工况条件下，本次监测断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

中Ⅲ类水域标准，说明在确保本项目渗滤液正常排放的措施下，项目排放废水对

长江不会产生明显影响，不会改变长江现有的水域功能。

事故排放时，以地表水最不利状况作为水质预测条件，废水进入长江，能满

110

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，说明本项目废水

事故排放时，项目排放渗滤液对长江无影响，不会改变长江河现有的水体功能水

质标准。但为了长江的水质环境，环评要求，工程建成后必须加强场内渗滤液收

集系统及场外排水沟的日常维护及管理，杜绝事故排放现象的发生。

5、对“长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区”的影响

（1）保护区珍稀鱼类现状

长江生存有三种鲟，即中华鲟、达氏鲟和白鲟，葛洲坝截流前，长江鲟产量

比较稳定，截流后，由于葛洲坝阻断了鲟类的产卵洄游通道，影响了繁殖。目前，

中华鲟已在上游绝迹，被迫集中在坝下产卵繁殖，天然补充群体很少，但人工繁

殖已获成功：白鲟在截流后，坝下江段的数量急速下降，坝上江段数量也逐年减

少:达氏鲟由于个体小，经济价值不高，因此研究较少，据估计现在可能已经绝

迹。

总之，由于受捕捞强度过大、水工建设、环境污染等因素的影响，长江干

流鱼类资源量呈下降趋势。随着三峡工程的进展，长江上游的 8家鱼产卵场将会

消失，长江作为家鱼苗种基地的功能将逐渐萎缩，栖息于长江中上游水域的珍稀

濒危水生动物的种群数:量会越来越少。

（2）长江上游特有鱼类

在保护区金沙江段有 49种长江上游特有鱼类分布，宜宾以下长江干流江段

有特有鱼类 43种分布，岷江下游共分布有特有鱼类 44种，赤水河共分布有特有

鱼类 28种，保护区所有水域内共有 66种长江上游特有鱼类分布。这些特有鱼类

局限分布于长江上游干支流中，或者必须依靠上游特定的环境才能完成其生活

史。它们的存在，不仅丰富了长江水域生态系统的物种多样性和遗传多样性，在

维持生态系统的结构和功能上具有不可替代的作用。

在 66种特有鱼类中，有的种类分布较广，在保护区 4个主要水域单元(金沙

江下游、长江上游干流、岷江下游、赤水河)均有分布，但有的种类则只在  1个

或 2个水城单元中出现。达氏鲟、短体副鳅、宽体沙鳅、长薄鳅、红唇薄鳅、

高体近红蛤、短鳍近红鱼自、张氏鳘、厚颌纺、圆口铜魚、圆简吻绚、长鲭吻筋、

异鳔鳅舵、华鲮、齐口裂腹鱼、岩原鲤、短身金沙鳅、西昌华吸纸、四川华吸鳅、

青石爬劁 5等 20种在会沙江下游、长江上游、岷江下游、赤水河均有分布。

111

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

昆明高原鳅、秀丽高原鳅、前鳍高原鳅、西昌白鱼、嵩明白鱼、寻甸白鱼、

短臀白鱼、短须裂腹鱼、长丝裂腹鱼、昆明裂腹鱼、小裂腹鱼、长须能、中臀拟

鳞、金氏鱼央、中华劁 6和前臀劁 6等  16种主要分布在金沙江下游江段:长体鲂、

大渡白甲鱼、短身白甲鱼、四川栉触虎鱼等 4种主要分布于长江上游千流江段:

小眼薄鳅、川西鲸、侧沟爬岩鰍、成都栉缎虎鱼则仅见于岷江下游，在保护区其

它水域单元没有分布。

（3）长江特有鱼类现状调查

2003年，在长江上游的宜宾和合江两个江段共采集到鱼类  63种( I种)，比

2002年碱少  26种。其中，宜宾江段 36种，合江江段  55种，分别比  202年减少

7种和  23种。

在宜宾和合江两个江段共采集到特有鱼类有 14种，占受三峡工程影响的特

有鱼类总种类的 32.6%。其中，在宜宾江段采集到  7种，在合江江没采集到   13

种。与 2002年相比，特有鱼类种类数减少了 10种。其中，宜宾江段减少  6种，

增加 1种：合江江段减少 7种。

（4）水生生物

①浮游植物

保护区河流内有藻类 6门  53属，主要种类为硅藁、绿藻和蓝藻，其它种类

较少。优势种为舟形藻、直链藻和脆杆藻。生物量合江一-安边江段平均

为  1.4846mg/L,岷江月波     ~宜宾江段平均为      498706个  /L,重庆段平均为

1.5675mg/ L,都以硅藻类占主要成分，赤水河的浮游藥类主要来源于受雨水冲刷

脱落陆生藻类，初级生产力较低，着生藻类因河段不同，其分布量变异较大，区

系分布很不一致。

②水土维管束植物

保护区内水生维管束植物种类和数量均较少，仅有一-些眼子菜、菹草、聚

草、轮叶黑藻等稀疏群落，其余皆为湿生性植物，如喜早莲子草、早苗蓼、牛毛

毡等 24属 33种。

③浮游动物

保护区内有浮游动物 51属  87种，以枝角类  19属  36种为最多，其次为轮

虫 18属 32种，桡足类  9属  13种，原生动物  5属  6种。常见种类为象鼻淹、尖

112

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

额泾和臂尾轮虫。赤水河浮游动物稀少，干流定性样品种仅偶尔见到个别个体，

定量样品中几乎没有见到。

本项目封场后堆体表面进行了防渗处理，渣场周围设置了截洪沟，进入垃圾

体内部的大气降雨及地表水将非常少；同时渣场底部设置有防渗系统，外部地下

水进入渣场难度较大，因此地下水进入渣场产生的渗滤液量较小，减少了区域水

污染物排入长江，在一定程度上改善了本区域长江的水质，相应的有利于长江上

游珍稀、特有鱼类自然保护区鱼类生存环境的改善，达到了保护珍稀、特有鱼类

的效果：且从表 5.2-9的预测可知，项目建设之后尾水排放进入长江后，在极小

范围内对长江地表水水污染物浓度有所增加，且不形成岸边污染帶。

总的来说，本项目封场后，本段长江的水质有所改善，对长江上游珍稀特有

鱼类国家级自然保护区鱼类的生存环境具有环境正效应。

6、本项目废水排入区生活污水处理厂的可行性分析

污水处理厂于 2017年完成竣工并投入运行，设计近期规模  1.5万   m

3

/d，远

3

期 3万 m  /d。原设计采用预处理+水解酸化+改良 AAO生化池+沉淀池+紫外消毒

工艺，出水水质达一级 B标，经 2018年技改后，采用设计为预处理+水解酸化+

改良 AAO生化池+沉淀池+絮凝反应沉淀池+精密过滤滤池+紫外消毒工艺，并辅

助化学除磷，出水水质达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中一级 A标准，排放至隔弓沱。现状污水厂内已修建处理构筑 1.5万  m /d，并且

3

仅预留 1.5万 m  /d污水处理构筑物用地。

3

项目服务范围：宜宾市白沙城镇污水处理厂主要处理规划新宜南快速通道以

南，寨子山路以北，黄埆坪路以东并至商贸大道两侧的区域内污水。

本项目根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征，该

渣场渗滤液能满足直接排放的水质标准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收

集池 1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定

能满足直接排放的水质标准后再进行排放，如不达标则运至白沙城镇污水处理

厂。本项目产生的渗滤液量小，超标机率小。按最大量算，渗滤液产生量为 22m /d，

3

污水处理厂尚有余量，运至入白沙城镇污水处理厂处理可行。

113

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 5.2-1现宜宾市白沙城镇污水处理厂工艺流程图

5.3运营期大气环境影响分析

5.3.1评价区域气象、地形条件分析

该地区属中亚带湿润季风气候区的四川盆地气候类型，并有南亚热带气候

属性。气候温和，雨量充沛，无霜期长，热量充足，雨热同季，四季分明。

宜宾市区全年主导风向为西北风（NW），而本项目所在区域主导风向为东

北风（NE）。以下是宜宾气象台多年观测资料见表 5.3-1。

表 5.3-1宜宾气象资料统计表

114

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

极端最高气温：

极端最低气温：

年平均气温：

39.5℃

-3℃

18℃

年平均相对湿度：

年平均降雨量：

年最大降雨量：

年最小降雨量：

年平均雷暴天数：

年平均雾日天数：

冬季大气压力：

夏季大气压力：

全年日照时数：

冬季日照率：

81%

1190mm

1625mm

726.6mm

40天

15天（秋冬占四分之三）

736mmHg

724mmHg

1123.6 小时

17%

年平均风速：

1.4m/s

主导风向为西北风：

次主导风向为东北风：

平均风速 2.8m/s

平均风速 1.9m/s

5.3.2评价等级判断

该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产

生填埋气，因此，不设置填埋气导排及控制系统。因此，Pmax值为 0，根据《环

境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境

影响评价工作等级为三级。

项目运营期不产生废气，不会对周边产生影响，项目封场后实施绿化面积约

45000m

2

，增加城市绿化，净化城市空气，具有环境正效应。

5.4声学环境的影响分析

本项目封场后不产生噪声，因此本项目厂界可以达到《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，即夜间不大于50dB(A)，

昼间不大于60dB(A)。

115

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

5.5固体废弃物对环境的影响分析

渣场封场后劳动定员为 5人，生活垃圾产生量按 1kg/人·d计，为  5kg/d，年

工作时间约 365d，故年生活垃圾产生量约 1.825 t/a。设置垃圾袋、桶统一收集后，

交环卫部门处置。待本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经济技术开发区

房地产管理局管理。

表 5.5-1营运期固体废弃物排放情况

序

号

产生位置

及规模

属性/类

别

厂内

处理

污染物

主要成分

生活垃圾

产生量

最终处置方案

生活垃

圾

办公、生

活

厂内暂

存

1

一般固废

1.825 t/a

交环卫部门处置

本项目营运期固体废弃物在落实以上处置措施后，对周边环境影响较小，措

施合理可行。

经过工程分析可知，本项目固体废弃物处理处置措施合理，去向明确。为了

防止固体废弃物对环境造成二次污染，本环评要求：建设单位采用相应的固废厂

内暂存、及时清运的处理措施。

5.6地下水环境影响析

1、场地内地下水类型及补径排条件

根据勘察期间现场钻孔水位实测，场地内揭露地下水，分别为上层滞水和潜

水。第一层为上层滞水：主要赋存于表层的填土层中，受受大气降水影响明显，

富水性贫乏～中等。场地滞水分布与全厂，在场地靠长江的前缘地带地层基岩以

上为卵石层，水的赋存状态差，滞水能渗透到地层15m以下。

第二层为潜水：主要赋存于砂质粉土孔隙中，主要位于场地靠山的后缘地带。

潜水层埋深5m~15m左右，潜水层厚度约10.00m左右。

场地地下水类型包括第四系松散堆积砂砾卵石层孔隙水（Q）及红层浅层风

化带裂隙水（J2s2）。厂址区后缘为中丘地带，地形切割较深；场地以西北部及

东北部削坡，临江及中部回填为主，区内降雨充沛，地下水主要接受大气降雨补

给及季节性地表水（丘陵山体降雨排水入渗）补给，部分接受后缘基岩裂隙水的

侧向补给。场地地下水主要富集于基岩裂隙和相对低洼地带，顺地形地势向东南

面长江面径流。由于原始地形坡度较大，且第四系覆盖层较松散，地下水交替循

环相对较强。场地地下水主要以隐伏方式向长江排泄，少有泉水出露，但当地形

切割，下伏基岩相对完整时，往往在降雨丰富时节出露相对较大的泉流。场地西

116

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

南部及临江区域原始地层以砂卵砾石层为主，地层松散，透水性较强；一般情况

下，区内地下水补给该区域后，向长江排泄，但当丰水期江水位上涨后，江水又

反向补给地下水。场地地下水动态随降雨及季节变化，一般滞后降雨1~2天。

2、地下水水文地质概况

（1）地下水类型及其富水性

按地下水赋存地质条件、水力特征，区域地下水可分为第四系松散堆积砂砾

卵石层孔隙水（Q）、红层浅层风化带裂隙水（J1-2z、J2s）、红层浅层风化带

溶蚀孔洞水（J2sn、J3p、K2j）、砂页岩孔隙裂隙层间水（T3xj）四类，其富水

性及相关特征分述如下：

1）第四系松散堆积砂砾卵石层孔隙水（Q）

区内该类水地层包括第四系更新统（Qp）及全新统（Qh），主要分布于区

域岷、金、长江两岸二级以上阶地，岩性为杏黄、橙黄色砂质粘土及粘土，富含

细砂；下为砾卵石夹杏黄色砂质粘土，砾卵石成份以石英砂岩为主，粒径2~10cm，

大者可达10~25cm，厚0~48m。单孔出水量50~500m3/d，个别可达1000m3/d及以

上。水化学类型以HCO3-Ca（Na）型为主，矿化度多为0.1~0.5g/L。

2）红层浅层风化带裂隙水（J）

区内该类水地层包括侏罗系自流井组（J1-2z）及侏罗系沙溪庙组（J2s）。

风化条件较好，沿层面、层理面常形成风化裂隙，构成风化带网状裂隙水，是区

内分布最广的一种地下水。风化带裂隙水赋存于风化裂隙中，因此风化裂隙的发

育程度及风化带的厚度是影响富水性的一个主要因素，该地层风化带厚度

12~22m不等。单孔出水量＜100m3/d，但宽谷地带富水性好，地下水位埋深通

常为0.5~6.0m，单井出水量一般0.4~3.0m3/d。泉流量一般小于0.1L/s。水化学类

型以HCO3-Ca型为主，矿化度为0.1~0.55g/L，硬度一般小于0.35g/L。

3）红层浅层风化带溶蚀孔洞水

区内该类水地层包括侏罗系遂宁组（J2sn）、侏罗系莱镇组（J3p）及白垩

系夹关组（K2j）。该类地层沉积时代最晚，受构造影响不明显。部分区域泥岩

段岩石组合单一，泥岩夹薄层透镜状粉砂岩，含钙质及膏盐较重，淋滤作用形成

的针孔状、蜂窝状溶孔较发育。当风化裂隙与溶蚀裂隙发育贯通时，在宽谷洼地

往往形成相对富水带，该地层风化带厚度15~28m。地下水位埋深一般0.5~7.0m，

117

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

单井出水量0.4~3.5m3/d，部分地段溶蚀孔洞水单井出水量可大于30m3/d。水化

学类型以HCO3-Ca型为主，PH值一般6.4~7.5，矿化度可为0.1~600g/L，硬度一般

小于0.4g/L。

4）砂页岩孔隙裂隙层间水（T）

地层为须家河组（T3xj），岩性为砂、页岩。构造发育，且层间裂隙发育，

延伸远，裂隙连通性好，为地下水赋存提供了有利条件。由于页岩中含薄层状细

砂岩，为相对隔水层，使隔水层、含水层相间存在。单孔出水量均大于100m3/d，

地下水化学类型以HCO3-Ca（Na）为主，亦有HCO3•Cl-Na型，矿化度一般

0.1~0.3g/L，局部地段矿化度值异常。

（2）区域地下水补径排及动态变化特征

项目区处于红层丘陵区，区内地下水补径排特征与其他红层地区相同，一般

山（丘）顶及斜坡为地下水入渗补给区，主要接受大气降雨通过基岩裂隙垂直补

给；沟谷及平坝区为地下水埋藏区，地下水主要接受大气降雨及地表水沿基岩裂

隙垂直入渗补给，地下水主要向更低的侵蚀基准面，由沟头向沟尾，支沟向主沟，

小沟向大沟渗流；山坡中下部斜坡为地下水的补给迳流区，同样接受大气降雨补

给，同时地下水沿风化带裂隙向沟谷埋藏区迳流或以下降泉的形式及以大量滴

水、湿润现象形式向外排泄。将本项目区内涉及的上浅丘宽谷及中丘地貌的红层

水文地质特征描述如下：

1）浅丘宽谷：在项目区由东北向西南条状分布。因地形切割较浅，地下水

主要靠接受红层丘陵宽谷周边地貌大气降雨的流入补给；另外，由于宽谷地势低，

便成为了周边地下水的排泄储存地。宽谷内地势总体平缓，地下水的径流途径长，

运移缓慢，往往沿地下裂隙向更低的浸蚀基准面排泄。由于宽谷有利于地表及地

下水的汇集，更有利于地下水埋藏，其地下水位埋深浅，富水性相对较好。地下

水动态随降雨及季节变化，每年5-8月为丰水期，12月至翌年3月为枯水期。丰枯

期地下水水位变动一般为1.5~2.0m。

2）中丘：由于地形切割较深，含水层露头较宽，增大了地下水补给面，地

下水交替循环相对较强，泉水出露较少，其流量亦较小，多属季节性泉水。风化

带网状裂隙发育的砂质泥岩在具有一定汇水面的平台及低洼地带埋藏，在宽谷地

带当其上覆较厚粘土层时，浅层地下水在下部作较长距离运移，并在覆盖层透水

118

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

部位或低洼处以上升泉形式出露。地下水动态随降雨及季节变化，一般滞后降雨

1-2天。丰枯期地下水位变动带一般为1.5~2.5m。除红层丘陵区外，本项目区还

涉及河谷平坝，主要沿长江一级阶地展布。该类地下水主要接受大气降雨及后缘

浅层地下水的补给，顺地势向长江径流，并以隐伏方式排泄。

由于以砂卵砾石层为主，且阶地宽度较窄，并与长江江面存在一定地形高差，

因而平坝区一般富水条件较差，单井出水量一般小于100m /d。

3

根据地下水环境监测，地下水监测指标均满足《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中的 IV类标准限值。由此可见，评价区所在区域内的地下

水水质较好。

封场工程属于环境正效应工程，在渣场施工完毕后，封场系统正常运行状态

下，渗滤液产生量呈倍数降低，污染物下渗地下水系统的源强汇入几率逐渐降低，

采取建设有效防渗工程措施。

3、地下水开发利用现状与规划

根据现场调查，评价区没有大规模开采地下水，居民使用城镇管网的自来水

作为饮用水源，评价区地下水开发利用程度较低。

4、地下水环境影响分析

（1）非正常状况下

根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征，朱家湾渣

场封场覆盖层的尺寸自下而上依为：30cm厚粘土、2mm厚  HDPE土工膜+400g/m

土工布、厚 30cm碎石导流排水层、30cm厚自然土、20cm厚营养土。

2

因此，本项目封场后，对地下水影响小，均能满足《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中的 IV类标准限值，建设项目建设期地下水环境影响可接

受。

（2）非正常状况下

在非正常状况下，防渗层会出现老化或者腐蚀，导致一定量的污染物进入地

下水，从而污染地下水，污染组分主要为 pH、SS、COD、氨氮、总磷等，排放

规律为间歇周期排放，但根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有

污染特征，因此，对地下水的污染小。

综上所述，建设项目在运营期非正常状况下，均能满足《地下水质量标准》

119

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（GB/T14848-2017）中的 IV类标准限值，本项目实施后不会加重区域地下水污

染。

5.7土壤环境影响分析

1、评价工作等级、评价范围及敏感目标分布

根据本报告第 1.6.5节，本项目土壤环境评价等级为三级，评价范围包括厂

址占地范围和占地范围外 0.05 km范围内。

2、现状调查与评价

根据本报告第 4.2.5节，根据对各项监测因子的评价，各监测项目均能够满

足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关

标准，项目所在地土壤环境质量现状良好。

3、土壤环境保护措施及环境影响评价

本项目土壤环境质量现状良好，可通过采取绿化、防渗（参考 5.6节地下水

环境保护措施）等措施对项目所在地土壤环境进行保护。建议采取以下措施：

本项目渣场封填绿化 45000m，加强绿化及防渗层的后期维护。项目对区域

2

土壤环境的影响可接受。

5.8生态环境的影响

渣场封场对地表的扰动也随之结束，对生态环境的扰动基本趋于稳定。随着

植被的恢复，对当地生态系统影响也随之逐渐消失。

因此，服务期满后的渣场对周围生态环境的影响限制在一直存在的影响因素

内，包括景观格局的改变、水土流失的安全隐患等，不再有新的不利影响产生。

封场后前 10年主要种植草本植物，草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，

在封场覆土表面较容易生长，在渣场堆体稳定后，植物选择范围较广，可选用优

势植物种群，同时结合景观设计需求，选用其它植物物种。建设单位根据生太复

垦方案，对受扰动区域将进行全面的整治、绿化措施，改善周围景观，使渣场及

周边的生态环境将逐渐恢复，对区域水土保持及景观美学都会带来一定程度的正

影响。

5.9社会环境影响分析

120

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

封场工程的实施，将进一步完善对渣场填渗滤液的处理，减轻了环境安全隐

患和环境污染风险，从而保证了周围居民良好的居住环境，有利于周边居民的身

体健康。

封场工程实施后，将对原渣场进行美化绿化和造景布置，使其与周围景观更

加协调，从而提升了整个景观风貌。

121

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

6环境风险分析

6.1风险调查

1、风险源调查

本项目为宜宾天原集团股份有限公司原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目，根

据工程分析，本项目不涉及环境风险物质。根据《危险化学品目录》（2015）、《建设项

目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ

941-2018）中相关标准，本项目运营后不涉及危险性物质。

2、环境敏感目标调查

根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，其敏感目标

的分布见表 6.1-1。

表6.1-1风险评价范围内主要社会关注点

坐标

环境功能区

相对厂相对厂界

保护

对象

相对厂址

方位

目标名称

碧桂园

保护内容

址高程

距离

大气

声环境

环境

北纬

东经

（m）（m）

-45～

290

-40

104.680374  28.771158居民约800户二类区        2类区

南

+10～

柿子坪村  104.669538  28.775070居民约2000户二类区       2类区

石岗社区  104.676356  28.785221居民约2200户二类区       2类区

大石社区  104.690866  28.771346居民约1500户二类区       2类区

西

北

620

+20

-7～+2

960

1160

700

-60～

东

-40

宜宾市第

十初级中  104.675940  28.768180师生约3000人二类区       2类区

学

-50～

西南

东南

南

-30

翠屏区南

广镇盐坪  104.688334  28.768618师生约1200人二类区       2类区

区小学校

-45～

1250

1900

-50

-15～

南广初中  104.677048  28.758480师生约2500人二类区       2类区

-20

122

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

金川小学  104.683228  28.790529师生约1500人二类区       2类区

沙坪中学  104.681640  28.796321师生约3000人二类区       2类区

北

北

北

-5～-10

1700

2350

2400

-10～

-15

宜宾天立

国际学校

104.674644  28.796922师生约4500人二类区       2类区

-5～-10

6.2环境风险潜势判断

1、环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C可知，计算所涉及

的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录  B中对应临界量的比值   Q。在不

同厂区的同种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个

截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为  Q；当存在多

种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q  q1 Q1  q2 Q2  ......  q Q

n

n

式中：q1、q2 ……qn为每种危险物实际生产或贮存量(t)；

Q1、Q2……Qn为每种危险物在生产或贮存场所的临界量(t)。

当 Q<1时，该项目环境潜势为Ⅰ。

当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）100≥Q。

本项目不涉及突发环境事件风险物质，因此突发环境事件风险物质数量与临界值比

值 Q=0。

本项目所使用的化学品危险物质总量与临界量的比值 Q=1，因此，可直接判定本项

目环境风险潜势为Ⅰ。

2、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169-2018》中的 4.3节：环境风险评价

123

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在

地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 7.1-1确定评价工作等级。风险潜势为 IV及

以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；

风险潜势为 I，可开展简单分析。

本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。

表 6.2-1风险评价工作等级划分

环境风险潜势

评价工作等级

IV、IV

+

III

II

I

一

二

三

简单分析

a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险

防范措施等方面给出定性的说明。详见附录 A。

3 、评价范围

地表水风险评价范围同地表水评价范围。

6.3环境风险识别

根据项目工程的内容分析，填埋场封场后可能存在的风险：

(1)地层、地质构造可能引发的地表沉降、汛期洪水、地震以及山体滑坡或泥石流等

事故，以及由于坝体失稳（包括静力失稳、动力失稳和渗流破坏）或因洪水引起的漫顶

造成溃坝；

(2)底部防渗层受到上覆荷载作用，发生破裂；

(3)场地地质、自然环境、气象地震等方面情况，如超设计频率洪峰，可以引发漫坝

等事故或者构筑物垮塌等，引发的各类事故；

(4)场区车辆较多，易发生车辆相撞、各类机械伤人事故；

(5)渣场粉尘飞扬或机械噪声引发的职业病等危害；

(6)人员触电、设备伤人等事故。

6.3.1溃坝危险性分析

一般来说，工业渣场与一般排土场和渣场类似，最主要或最大的危险是溃坝，而引

起溃坝的主要因素有两方面。第一，坝体失稳（包括静力失稳、动力失稳和渗流破坏）

造成溃坝；第二，因洪水引起的洪水漫顶造成溃坝。洪水漫顶分两种情况，一是渣场防

洪能力不足，主要表现为排洪设施断面过小或损毁、堵塞造成排洪能力不足，造成水位

124

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

上升漫入堆场；二是超标（遭遇设防标准以上的）洪水，大量冲刷坝坡造成滑坡乃至溃

坝。

1、坝坡失稳

(1)坝坡失稳危险形成原因

①堆积坝坝基地层的不稳定性，有软弱岩层，有滑动面存在，处于构造活动带上，

有地下水活动，处于岩溶坍塌区等。

②堆积坝体未达到压实标准、坡度过大，未采取护坡措施等，大气降水冲刷坝面。

③防洪排水系统不健全或泄水建筑物泄流能力不足，遇特大暴雨，发生洪灾，洪水

大量涌入堆场，冲垮坝体造成溃坝。

④受地震的影响，造成坝体产生裂隙，严重的会造成坝体垮塌。

⑤由于挡渣墙不牢固或不按标准要求建设、挡渣墙存在缺陷等因素，容易发生溃坝

等坍塌事故。

(2)渣场稳定破坏的几种形式

①边坡及坡地破坏

这种破坏类型可能发生在开挖或铺设衬垫系统但尚未填埋时。

②沿衬垫系统破坏

废物作为一个完整的块体单元，会沿衬垫系统内强度较低的接触面向下滑动。这种

滑动的稳定性常受接触面抗剪强度，填埋场的几何形状及其容重等因素所控制。

③封场和覆盖层的破坏

由土和土工合成材料组成的封场系统用于斜坡上时，抗剪强度低的接触面常导致覆

盖层的不稳定而沿填埋的废弃物坡面向下滑动。

2、洪水漫顶

(1)洪水漫顶危险的形成原因

①大气降水量短时间内骤增。设计洪水资料偏低，排洪设施断面偏小，远不能满足

排洪需求；

②发生排水系统危害后不及时采取补救措施；

③堆场周围山体发生大面积滑坡、塌方；

④泄洪道泄洪能力不足；

⑤缺乏必要的防洪抢险措施。

125

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

(2)洪水漫顶危险造成的后果

特大暴雨导致填埋场周围山体滑坡、塌方导致库水位猛涨出现漫坝、溃坝事故。

3、过渡沉陷

在渣场拦挡设施设计、施工质量缺陷等因素下，影响坝体的稳定，会引起坝体过渡

沉陷，甚至发生恶性事故，造成人员伤亡和财产损失。

(1)过渡沉陷危险的形成原因

①承担工程勘察、设计、施工及施工监理工作的单位不具备相应的资质条件；

②施工单位偷工减料及施工监理单位不负责任；

③拦渣坝坝基未按地质勘察报告落在设计规定的工程地质层上；

④分段施工压实不均。

⑤其他破坏行为。

(2)过渡沉陷危险的表现形式

①[1]造成沉陷性裂缝，严重的造成滑坡；

②当相邻坝段或坝基产生不均匀沉陷时，产生横向裂缝和纵向裂缝。

(3)过渡沉陷危险的后果

①细小的裂缝可能发展为集中渗漏的通道，而成为坝体滑坡事故的前兆；

②废渣或渗滤液通过横向裂缝的渗漏通道，容易冲刷扩大裂缝而导致溃坝危险。

6.3.2渗滤液危险性分析

堆场的渗滤液主要源于地表排水、雨水、地下水的浸入。

1、渗滤液渗流

(1)造成渗流危险的原因

①未按设计要求设置防渗、排渗设施；

②随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置；

③填埋筑坝过程中排水层堵塞，渗滤液大量汇集；

④岸坡上的草皮、树根、废管件等危及坝体安全的杂物不清除，遇有泉眼、水井、

洞穴不进行岸坡处理或处理不当；

⑤发现异常现象未及时采取补救措施。

(2)渗流危险的表现形式

126

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

①坝体与山坡接触地段渗流；

②拦渣坝外坡上出现渗流，是其反滤层在施工或生产中受到损坏所致。

(3)渗流危险造成的后果

坝面出现沼泽化、隆起、流土、管涌、坝体塌陷、塌滑。

2、渗滤液导排系统失效

渗滤液的收集导排系统的主要功能是将库区内产生的渗滤液收集起来，如果渗滤液

导排系统不能正常工作，将会使渗滤液大量蓄积于堆场内，导致以下问题：

(1)渗滤液的积蓄使堆场底部防渗层上的水压增大，增加了下部防渗系统的荷载，有

使水平防渗系统因超负荷而受到破坏的危险，一旦破坏，将导致渗滤液渗漏污染地下水、

下游水体及土地。

(2)渗滤液的积蓄使固废在渗滤液中长时间浸泡，可能导致固废中的大量污染物浸

出，导致渗滤液中污染物浓度增加。

(3)填埋场设于山区，当受到水长期浸泡时，其稳定性(包括山体和坝体)将受到影响。

6.3.3排水系统失效危险性分析

根据本区的气候特点，常有暴雨，历时短、强度大，且常在夜间发生的特点，暴雨

常引发山洪，山体滑坡等灾害。特别是，渣场坝坡在大量雨水的作用下，有引发滑坡的

可能。

造成排水系统失效危险的原因：

1）随意变更排水系统的型式、布置及尺寸；

2）设计施工不具备相应资质，施工质量低劣；

3）排水管沿线地基不均匀沉陷或抗压强度不够造成变形、破损、断裂，最大裂缝

开展宽度超出允许值，伸缩缝、止水及填充物作用失效，管内淤堵；

4）坝面排水沟及坝端截水沟沿线不均匀沉陷造成破损、断裂，沟内淤堵；

5）排水管（或排水层）沿线局部发生促动、接头处开裂，废渣大量进入排水管（或

排水层）内，造成堵塞。

6.3.4机械伤害危险性分析

机械伤害事故危险主要发生在填埋作业过程中，主要是由于违章指挥、违章操作、

疏忽大意造成的，常见的因素有：

127

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1）设备、设施缺陷，如强度不够、稳定性差、密封不良、制动器缺陷等；

2）违章操作，穿戴不符合安全规定的服装；

3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；

4）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

5）在检修工作时，机器突然被别人随意启动。

6.3.5车辆伤害危险性分析

车辆伤害事故危险存在于填埋过程中，主要原因如下：

1）车辆没有进行定期检验、维修、保养，带病运行；

2）雨季或冬季坝顶湿滑，车辆未采取有效的防滑措施；

3）安全设施失灵；

4）司机未取得特种作业操作证，作业时精力不集中、酒后驾车；

5）其它违章作业。

6.3.6触电危险性分析

在场区水泵等机电设备运行检修过程中有发生触电事故的危险性，引起触电事故的

主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、操作引起

的，常见的有：

(1)不执行监护制度，缺少标志或标志不明显，使用不合格绝缘工具和电气设备；

(2)未办理工作站终结手续，就对停电设备恢复送电；

(3)在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，带电作业不穿绝缘鞋，

无绝缘垫；或者绝缘胶鞋破损透水，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上；

(4)线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

6.3.7其他危害性分析

(1)粉尘：工业固体废物若粒度较细，极易因表面干化遇大风易形成扬尘，若不采取

有效措施，将严重污染工作环境和大气，对人体有极大危害。粉尘的主要危害是引起尘

肺病。

(2)填埋过程中坝体特别是坝的两侧碾压不实，导致车辆倾斜侧翻而发生坠落与滚落

事故。

128

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

6.4风险事故情形分析

6.4.1最大可信事故

最大可信事故是指事故在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最

严重的重大事故。根据本项目工程特点，确定最大可信事故为:

1、渗滤液渗漏事故

2、挡渣坝溃坝事故

6.4.2事故源强分析

本项目渗滤液产生量为 22m /d，COD浓度为  12mg/L，氨氮浓度为 0.72 mg/L。

3

6.5事故影响分析

6.5.1拦渣坝发生溃坝事故环境影响分析

拦渣坝发生溃坝破坏时，废渣往往立即出坝垮塌，进一步扩大坝的缺口，沿山谷向

下游倾泄。其危害程度严重。综合渣场溃坝事故不仅可能造成人员伤亡，而且经济损失

严重，并多造成周围环境污染等次生灾害。综合渣场出现溃坝事故将危及附近居民的生

命财产，淹没农田及水利设施，根据调查，因本渣场挡渣坝下无无水利设施等，若发生

溃坝，最大的风险即为废渣侵蚀下游的农田及住户。

6.5.2渗滤液渗漏事故环境影响分析

渣场防渗层在破损后，难以检测，堵漏，影响区域地表水。同时渗滤液下渗将影响

项目区域地下水。

6.6风险管理

6.6.1风险防范措施

一、渣场溃坝风险事故防范和减缓措施

1、必须在场地防渗、排渗措施作好以后才开始进行填埋作业。

2、减少填埋过程中弃渣在空气中暴露的时间，避免某些物质因吸收空气中的水分

或经雨水淋滤而增加含水量。

3、加强管理，及时对堆积坝坡进行植被覆盖，以防雨水冲刷拉沟，保持坝肩坝坡

129

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

排水沟畅通。

4、加强生产运行期间的管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时处理，做好抢险

应急预案及演练。

5、优质施工，加强管理，严格监理制度，保证施工质量。

6、严防汛期发生重大事故，做好防洪渡汛工作，制订渡汛方案。

7、汛前，对弃渣坝体及排洪系统进行全面检查，注意有无裂缝、滑坡、塌陷等情

况，注意排洪构筑物有无异常变形、位移、损毁，发现问题及时解决。准备必要的抢险

物质、工具、运输设备、通讯、供电照明器材。维护整修上坝公路，确保交通安全畅通

无阻。主动了解掌握气象预报和汛期水情；加强值班和巡逻，设置警报信号和组织抢险

队伍，密切注视填埋库区山体稳定、泥石流动态，发现险情及时报告，采取紧急措施，

严防事态恶化。

8、汛后，对坝体和排洪构筑物进行全面检查，发现损毁及时修复。

9、当坝坡出现冲沟时，应以土石及时夯实填平，并增设排水沟。

10、坝体出现裂缝、滑坡或塌坑，应及时查明原因，进行处理。

11、因电石渣流动性较大，堆放时必须将其夯实，密实度达到 80%以上。

在特大暴雨初始条件下，渣坝能否发生滑坡和泥石流等事故，主要与废渣坝前期工

程勘察、工程设计、土建施工、安全管理和是否建立有防洪应急救援预案等方面密切相

关。特大暴雨是客观存在的，但废渣坝发生滑坡和泥石流等事故是可以预防的。只要采

取相应的安全措施，就可以最大限度地防止因特大暴雨发生而造成废渣坝溃坝产生滑坡

和泥石流等灾难性事故。废渣坝发生溃坝破坏时，废渣往往立即出坝垮塌，进一步扩大

坝的缺口，沿山谷向下游倾泄。其危害程度严重。综合渣场溃坝事故不仅可能造成人员

伤亡，而且经济损失严重，并多造成周围环境污染等次生灾害。综合渣场出现溃坝事故

废渣将造成对地表水的污染。渣场在工程设计和施工时必须委托有资质的单位进行设计

和施工，确保工程安全的顺利进行。

二、防止渗滤液防渗层破损措施

渣场防渗层在破损后，难以检测，堵漏。同时渗滤液下渗将影响项目区域地下水。

因此，必须加强施工期施工质量的监理，保证防渗层在铺设时的质量。

防渗层膜在铺设时必须注意：

130

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

(1)膜的铺设必须平坦、无皱折；

(2)膜的搭接必须考虑使其焊缝尽量减少；

(3)在斜坡上铺设防渗膜，其接缝应从上到下，不允许出现斜坡上有水平方向上的

接缝，以避免在焊缝处出现应力集中；

(4)基础底部的防渗膜应尽力避免埋设垂直穿孔的管道或其它构筑物；

(5)边坡铺设前应进行边坡稳定性计算，防止膜的下滑；边坡的上面，必须进行锚

固；

(6)边坡与底面交界处不能设焊缝，焊缝应在跨过交界处之内；

(7)基础膜焊缝方向最好与渗滤液流动方向一致；

(8)膜的铺设不能铺设在一般的天然地基上，必须铺设在平整、稳定的制成层上。

即在防渗膜之下，必须提供一个科学的下垫层基础，一般是以天然防渗材料为主的人工

化防渗层。

加强施工监理，将施工监理纳入环境管理范筹，施工监理报告、录像一并作为项目

环保验收时，必须提交的技术材料之一。同时，对施工材料采购进行全程监控，必须按

设计规范和要求采购合格的防渗材料。在加强施工监理确保施工质量的提前下，可将防

渗膜破损造成地下水污染的风险降至最低程度。

三、防止渗滤液溢流风险措施

工程设计采取了以下措施：

(1)设置场外、场内排水沟，减少渗滤液产生量。工业废渣填埋作业采取分区填埋，

在未进行填埋作业的区域及在填埋作业区标高以上，沿等高线设置临时排水沟，将未填

埋作业区区域内地表水排至拦渣坝外侧的填埋场外。在填埋区外围设置排洪沟，将截流

的雨水就近排入填埋区外。

(2)对已封顶的填埋区域表面及时覆盖粘土和营养土并绿化，表面形成 20%的坡度，

雨水引流出场，避免雨水下渗进入堆体，减少渗滤液的产生量。

(3)堆场建设时采取严格的防渗措施。

(4)遇有特大雨时，应及时停止填埋作业，覆盖作业面，减少渗滤液的产生。

综上所述，只要重视防渗措施，严格按规范进行防渗设计和施工，规范填埋操作，

131

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

有效降低渗滤液产生量，保证场内污水处理设施的正常运行及泄洪系统的通畅，项目污

染附近地表水的风险水平较低。平时应加强管理，定期巡护。

四、其他事故防范和减缓措施

1、运行及观测管理措施

(1)未经技术论证和主管部门批准，涉及渣场安全事宜，如填埋方式、防排渗系统、

反滤层、排洪系统等不得变更。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活

垃圾混入。

(2)每级台阶堆筑前应进行岸坡处理，将坝前的树木、树根、草皮等清除，若有泉眼、

洞穴等应作妥善处理，岸坡清理后做好隐蔽工程记录。

(3)填筑完后及时覆土植被，做好坝坡、坝肩排水。

(4)在拦渣坝坝顶、库区岸坡适当位置设置位移观测设施，定期进行坝体位移观测，

观测结果记录归档长期保管，每次观测成果整理完成以后，应与以前的结果进行对照比

较，其变化趋势是否正常，是否有突变，如有变化趋势不正常或有突变，应分析其原因，

如找不出原因，应及时与设计单位联系，分析原因及研究处理措施。

(5)经常巡查，检查坝体有无裂缝、滑坡发生，查明裂缝的范围、深度、性质，滑坡

的大小、深度、范围、原因，判定危害程度，妥善处理。

(6)在已建渣场的下游，严禁再建住宅和其它设施。

(7)渣场应配备专门管理人员。并建立岗位责任制，责任到人，管理人员应加强库区

的巡查，发现问题及时处理，并同时向上级主管部门报告。

(8)针对机械伤害、触电危险、车辆伤害等造成的事故，主要应采取措施加强防范，

通过加强管理、安全教育，加强检修维护工作来防治。

2、通讯安全

现代通讯非常发达，基本上每人都配有手机，要求管理人员手机  24小时开机，确

保通讯畅通。

3、劳动卫生

按国家职业安全有关规范和规定，为渣场操作和管理人员配备必须的劳动保护用

品。

6.6.2应急处理措施

132

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

1、废渣外泄情景处置方案

废渣外泄主要是由于管涌、裂缝等坝体损坏现象，排水系统堵塞或坍塌，旧排水系统坍

塌等，造成的后果是不同量的废渣外泄。设置泄漏量为有效库容  1%、5%、10%、30%、

50%、80%六种情景，对应的处置方案见下表：

133

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

表 6.6-1废渣外泄情景处置方案一览表

处置措施

序号

情景设置

泄漏后果

饮用安

全措施

源头控制

拦截措施

投加药剂

汇入处下游

200m处筑

起第  1道

拦渣坝，第

1道拦渣坝

下游

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

0.02t、漂白

粉  0.2t

泄漏废渣

量为有效

库容  1%

封堵泄漏

源

1

/

100m、200m

处修筑第

2、3道拦截

坝

汇入处下游

600m处筑

起第  1道

拦渣坝，第

1道拦渣坝

下游

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

0.1t、漂白粉

1t

泄漏废渣

量为有效

库容  5%

污染下游

土壤

封堵泄漏

源

2

150m、300m

处修筑第

2、3道拦截

坝

通知村

民停止

生活用

水

泄漏点下

游筑 2道

堤坝，形

成临时沉

降池；

汇入处下游

1500m处

筑起第  1

道拦渣坝，

第  1道拦

渣坝下游

200m、500m

处修筑第

2、3道拦截

坝

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

0.2t、漂白粉

2t

污染下游

土壤；影

响下游公

路交通

泄漏废渣

量为有效

库容  10%

3

用水泥或

石料封堵

泄漏源；

对坝体进

行修补、

加固；

泄漏点下

游筑 2道

堤坝，形

成临时沉

降池；

汇入处下游

2000m处

筑起第  1

道拦渣坝，

第  1道拦

渣坝下游

污染下游

土壤；影

响下游公

路交通；

威胁下游

居民生命

财产安全

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

0.6t、漂白粉

6t

泄漏废渣

量为有效

库容  30%

4

用水泥或

石料封堵

泄漏源；

500m、

1000m处

修筑第  2、3

对坝体进

134

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

处置措施

序号

情景设置

泄漏后果

饮用安

全措施

源头控制

拦截措施

投加药剂

行修补、

加固；

道拦截坝

泄漏点下

游筑 2道

堤坝，形

成临时沉

降池；

汇入处下游

3000m处

筑起第  1

道拦渣坝，

第  1道拦

渣坝下游

700m、

1500m处

修筑第  2、3

道拦截坝

污染下游

土壤；影

响下游公

路交通；

威胁下游

居民生命

财产安全

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

1t、漂白粉

10t

泄漏废渣

量为有效

库容  50%

5

用水泥或

石料封堵

泄漏源；

对坝体进

行修补、

加固；

泄漏点下

游筑 2道

堤坝，形

成临时沉

降池；

汇入处下游

4000m处

筑起第  1

道拦渣坝，

第  1道拦

渣坝下游

污染下游

土壤；影

响下游公

路交通；

威胁下游

居民生命

财产安全

在汇入口

处、拦截坝

内投加石灰

1.5t、漂白粉

15t

泄漏废渣

量为有效

库容  80%

6

用水泥或

石料封堵

泄漏源；

1000m、

2000m处

修筑第  2、3

道拦截坝

对坝体进

行修补、

加固；

溃坝处理：在汛期或暴雨期间，必须根据气象预报，做好一切预警工作。一旦发生

溃坝事故，应急指挥部必须立即作出反应启动突发环境事件应急预案，指挥长负责指导

污染现场的前期应急处置工作，所有指挥部成员立即进入岗位，组织各应急小组在第一

时间到达事故现场抢险救灾，维护社会安定，必要时可先鸣号通知附近群众撤离危险区。

在上级部门及当地政府部门到达现场后，立即成立现场应急指挥部，负责事故现场的应

急工作。各应急小组成员单位要按照职责分工，分别负责抢险救灾、现场监测、交通运

输、医疗保障、技术保障、安全保卫、后勤保障、善后处置、信息报送等各项工作，在

应急过程中要及时报告工作进展情况，直至应急工作结束。

135

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

2、渗滤液超标外排情景处置方案

渗滤液超标外排可能出现的情况为渣场新进入的堆渣污染较大导致渗滤液产

生污染，根据环境风险评估情景分析预测结果，设置外排 1.5h、3h、5h、10h四

种情景，对应的处置方案详见表 6.6-2。

表 6.6-2：渗滤液超标外排情景处置方案一览表

序号

情景设置

渗滤液超标外排

1.5h

泄漏后果

源头控制

拦截设施

1

2

/

渗滤液超标外排  3h

/

①隔离新进入

渣场废渣；

汇入口下游  300m较平

缓处挖掘临时处理池，并

对临时处理池采取聚乙

3

渗滤液超标外排 5h

②及时启动应

急泵，将超标排烯膜或彩条布等简易防

若不采取措施

将造成长江下

游重金属污染

放渗滤液抽回

渗措施。

渣场内收集池；①汇入口上游建设         1

③将应急池内

的超标渗滤液

灌装至污水处

理厂处置。

道拦水坝，使上游清水绕

过渣场排水口流向下游；

②汇入口下游300m较

平缓处挖掘临时处理池，

并对临时处理池采取聚

乙烯膜或彩条布等简易

防渗措施。

4

渗滤液超标外排  10h

3、渣场渗漏情景处置方案

根据环境风险评估情景分析，渣场内废渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物，渣场区

域水文地质条件简单，库区范围下渗量较小且被收集回用，对地下水、地表水环

境的影响均较小。为进一步保障环境安全，防止渗漏情景造成对外环境和地下水

的影响，采取的处置措施见表 6.6-3。

136

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

表 6.6-3：渣场渗漏情景处置方案一览表

处置措施

序号

情景设置

渗漏后果

源头控制

处置措施

①通过抽水试验判断泄漏点；

②将超标井水泵至临时贮水池

或事故池，投加漂白粉、石灰处置

后达标排放；

周边村落地

下水井水质

超标

立即通报村民

停止饮用井

水。

影响群众饮

水安全

1

③确定泄漏点后，注入水泥浆补

漏；

④对渗漏处进行帷幕灌浆处置，

封堵渗漏裂缝等。

周边村落农

用地土壤指

标超标

影响群众农

作物安全

污染土壤运输

至渣场内回填

2

受污染的土壤清理倒入渣场

6.6.3事故应急预案

业主为切实做好渣场潜在事故防灾减灾工作，制定事故应急预案，分别对渣

场潜在安全事故作应急对策、规定抢险救灾的组织和职责，层层落实。

首先要加强挡渣坝的日常巡视管理，杜绝溃坝的风险的发生。若因不可抗拒

的因素发生溃坝，应立即通知业主和当地政府和各相关部门，其任务主要是担负

本场溃坝引发的其它危险事故的救援及处置。

职责：1）负责应急抢险的技术工作。

2）负责人员实施应急抢救工作。

3）协助总指挥做好事故的报警。情况通报和现场有害物质处置工作。

4）负责协助总指挥的抢修现场指挥。

(1)应急通讯中心

渣场应急通讯中心确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技

术难题，需与外界技术专家联系时，提供不间断的通讯保障。

(2)事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个

应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织

人员熟知他们的职责和任务.实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织

机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案.

(3)事故应急程序

137

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

应急救援，当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分

级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，

在进行自救的同时，向上一级部分救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序

依据国家相应急救援体系建设方案执行。1）最早发现者应立即向场办公室报警，

并采取一切妥当的办法果断切断事故源。2场办接到报警后，应迅速通知有关部

门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报。3）应急领导小组组长及消防

队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场。4）发生事故的所在场所，应迅速查

明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为

主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告。5）救援抢险队到达事故现

场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送

医院抢救。

(4)事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成

的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体

措施为：

1）落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救

援组织落实。

2）按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，

消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定

期检查保养，使其处于良好状况。

3）定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力。

4）对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育。

5）建立完善的各项制度：值班制度，检查制度，每月结合安全生产工作检

查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况；总结评比工作。与安全生

产工作同检查同评比、同表彰、同奖励。

6.6.4应急监测方案

1、地表水应急监测方案

138

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知项目所在地的上一级环保部

门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影

响程度。

本项目共设置 2个地表水应急监测断面，若发生废水事故性排污，应在该断

面进行应急监测。具体断面位置及监测方案见表 6.6-4所示。

表 6.6-4项目事故应急环境监测方案

序

监测点

监测项目

监测频率

备注

号

按照事故持续时间决定监测

时间，根据事故严重程度决定

监测频次，一般情况下每半小

时监测一次，直至事故结束恢

复正常。

pH、COD、

BOD5、TP、

TN

根据公司发生事故的具

体情况可适当调整监测

方案

渗滤液出

水口

1

2、地下水应急监测方案

本项目地下水应急监测方案见表 6.6-5。

表 6.6-5项目环境风险地下水主要环境敏感点的应急监测建议表

类别

监测点位

项目所在地地下水上游，同时在厂

监测项目

pH、COD、

监测频率

渗滤液泄漏并渗入地下水区下游不同距离适当增加2个监测       BOD5、NH3-N、     2次/天

点位，共 3个。    总磷、总氮

注：地下水监测一直跟踪监测直到污染段衰减、污染物稀释，水环境质量满足水域功能为止。

6.5.4风险评价结论

根据项目的生产线特点和评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为 I级，

项目环境风险等级开展简单分析。通过对各物质的风险分析可知，涉及危险化学

品的物质由于各物质的储存量较少，对外环境风险程度较低，本项目环境风险较

小，企业在不断加强环境风险管理，强化对各项设施的定期定点定人维护检查，

完善环境风险防控管理制度及措施的情况下，其环境风险水平在可接受范围。

139

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

7环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期环保措施及其可行性论证

1、管理措施

开展施工场所的水环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；加

强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染周围水

体。施工材料如油料、化学品等不宜堆放在水渠和地表水体附近，并应备有临时

遮挡的帆布；采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞水渠或现有输水管

道；强化施工期防渗工程的施工管理，必须完善对隐蔽工程的现场记录，防渗工

程的建设必须纳入项目环境监理范畴。

2、施工期污水处理措施

(1)施工机械含油污水

本项目施工期将使用大量的施工机械，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露

天停放的机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染附近的水

体和土壤。因此，在施工期应加强对施工机械的管理维护，防止油污泄漏。

(2)施工生活废水

在施工期，施工人员生活污水的主要污染物主要为pH、ss、COD和BOD5。

本项目不新增占地修建施工营地，施工人员全部依托当地农民，估算本目施工期

高峰期施工人员数量为20人，生活污水产生量约20*90L/(人.d)=1.8m /d。本项目

3

不新建施工营地，主要依托在建碧桂园，利用碧桂园预处理池进行处理后进入市

政管网，不会污染周围地表水体。

(3)施工生产废水

降雨径流冲刷施工作业区产生的污水，主要含高浓度的的SS。如果直接排

放，将会对周边的地表水产生一定的影响。施工时应密切留意天气变化情况，

在降雨尤其是大雨时对未来得及压实的土层以及施工用材料用防雨布覆盖可减

少SS的浓度。对施工期生产废水进行收集，除油、沉淀处理后回用于洒水押尘

等，严禁不处理任由其漫流。降雨汇水处应开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入导

排沟或天然冲沟。

3、施工期废气处理措施

（1）扬尘

140

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

封场施工扬尘主要来源渣场堆体休整工程作业。车辆运输、覆盖材料装卸、

堆放等过程产生的扬尘。本项目不设取土场，填埋场场区覆土、种植土部分外购。

本工程扬尘产生过程和封场日常运输、装卸、填埋作业的产生过程相类似。

针对本项目，本环评要求采取的具体防治扬尘措施如下：

渣场堆体修正工程完成后，及时进行堆体表层覆盖工程作业和绿化覆盖。可

彻底消除扬尘产生和影响。

因渣场选址为老天原集团北面山区，周围居住的农户人数稀少，无特殊环境

敏感点，对封场作业时产生的扬尘通过适时碾压、加湿、临时覆盖、及时复土，

采取及时覆土绿化，可大大的减轻扬尘的产生和影响。每个填埋单元分别表层覆

盖作业后，实际裸露的废渣量不多。

（2）施工机械燃油

工程施工期间各种动力机械(如裁重汽车、铲车、推土机、压实机等)产生的

尾气使局部大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有co、THC、NO2等。

根据施工工序和工段不同而不同，其特点是间歇性排放，排放时间段，排放量小，

属于无组织排放。加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释

扩散，能够达标排放。因此，其对环境影响甚微。

4、施工期噪声防治措施

施工期主要噪声源来自土方施工、开挖土方、场地清理和修正、渣体堆整形

等，本项目施工机械主要为挖掘机、推土机、装裁机、压实机等。为了减小施工

期噪声影响，采取的措施如下:

(1)合理安排施工时间:制定施工计划时，在施工作业需合理安排各类施工机

械的工作时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜间作业，

尽可能减少对动物活动和生存环境的不利影响。

(2)合理布局施工场地:避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部

声级过高。

(3)降低设备声级:设备选用上尽量采用低噪声设备，如以固定机械设备与挖

压机械代替燃油机械等;固定机械设备与挖土、运土机械，如管沟开挖的挖土机、

推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力

机械设备和运输车辆进行定期的维护、养护。

141

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（4)适当限制大型装载车的车速，减少或杜绝鸣笛。

通过以上措施，项目施工期噪声昼、夜间排放能够满足《建筑施工场界环境

噪声排放标准》( GB12523-2011)要求，对周边环境影响不大。

5、施工期固废处理措施

项目施工期固废主要为渣场堆土休整等施工产生的废弃土石方及废渣，以及

施工期施工人员产生的生活垃圾。

(1)废土石方

施工废弃土石方及废渣可作为封场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工

程内消耗，无需场外处理。场区雨水导排系统产生的弃土用于封场工程渣场整形

及覆盖系统项目不设取土场弃士场。

(2)生活垃圾

施工期施工人员20人，生活垃圾按每人每天0.2 kg计：则施工期生活垃圾产

生量为4kg/d。生活垃圾严禁随意丢弃，定期收集后委托当地环卫部门处理，不

会对周围环境造成明显影响。

7、地下水环境保护措施

（1）工程施工时，施工人员生活垃圾设置临时集中堆置点，定期由垃圾车

将垃圾运往垃圾转运站，然后由环卫部门将垃圾外运处理。

（2）在建设场区修建临时沉淀池，尺寸根据具体施工方案计算废水量确定

尺寸，将砂石料产生的冲洗废水、施工机械设备冲洗废水引入沉淀池进行沉淀处

理，处理后排放。在施工工地周界设置排水明沟，地表径流经临时沉淀池沉淀后

回用。积极开展废水的回收循环利用，达到零排放。

（3）基建中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生

部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。

（4）分区防控措施

在生产建设期可能出现地下水污染的位置为冲洗废水等的泄露和生活垃圾、

固体废弃物淋滤水泄露。根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和

污染物特性，将污水沉淀池以及施工车辆冲洗区划为一般污染防渗区，其他地区

划为简单防渗区。

表 7.1-1拟建项目建设期污染区划分及防渗等级一览表

防渗分

天然包气带防污

污染控制难易程

污染物类型

防渗技术要求

142

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

区

性能

弱

度

难

重金属、持久

性有机物污

染物

等效黏土防渗层

重点防渗

区

中-强

弱

难

Mb≥6.0m，渗透系数

易

K≤1×10   cm/s

-7

弱

易-难

难

其他类型

中-强

中

等效黏土防渗层

一般防渗

区

易

重金属、持久    Mb≥1.5m，渗透系数

性有机物污

染物

K≤1×10   cm/s

-7

强

易

易

简单防渗

区

中-强

其他类型

一般地面硬化

1）一般防渗区

①防渗处理措施

根据区内不同功能单元在建设期对地下水的污染程度，采用不同的防渗措

施，具体见表 7-2。

表  7.1-2拟建项目建设期设计采取的防渗处理措施一览表

序号

主要环节

生活垃圾临时

堆积区

防渗措施

1

对四周修筑 1.5m高的混凝土砌筑挡墙，底部采用抗渗素混凝土构造来防渗

施工车辆冲洗

区

四周修筑 0.5m高的混凝土挡墙，底部采取抗渗素混凝土构造来防渗，若冲

洗区范围大于 5m，则要设置纵横向伸缩缝，伸缩缝间距 3～5m。

需在水池需在池四周壁上采用混凝土构造防渗，若池长宽尺寸大于 5m，则

要四周设置纵向伸缩缝，底板要设置纵横向伸缩缝，伸缩缝间距 3～5m，上

部采用厚度大于 200mm的钢筋混凝土板覆盖。

2

4

污水沉淀池

②防渗措施具体要求

采用抗渗素混凝土构造来防渗的，其混凝土强度等级不小于 C20，水灰比不

宜大于 0.5，混凝土厚度不低于 150mm，渗透系数低于 1×10  cm/s。混凝土采用

-8

机械搅拌且需增长搅拌时间，在地面硬化时，必须保证混凝土表面干燥。

纵横向伸缩缝采用切缝，缝宽 6～15mm，缝深 6～13mm，深宽比为 2：1，

缝内填置硅酮密封胶，背衬材料为闭孔膨胀聚乙烯泡沫棒，具体见图 7.1-1。

143

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

图 7.1-1 伸缩缝示意图（图中尺寸为 mm）

变形缝宽 20～30mm，缝内填置纤维板，采用硅酮密封胶填缝，背衬材料为

闭孔膨胀聚乙烯泡沫棒，具体见图 7.1-2。

图 7.1-2变形缝示意图（图中尺寸为    mm）

2）简单防渗区

施工中遇到危废要立即处理，具体防渗建议只进行一般地面硬化即可。

7.2营运期环保措施及其可行性论证

7.2.1废水防治措施分析

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟就近汇入地表水体，该渣场渗滤液能满足直接排放的水质标

准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期

对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再进行

144

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

7.2.2废气防治措施分析

该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产

生填埋气，因此，不设置填埋气导排及控制系统。

7.2.3噪声防治措施分析

本项目封场后不产生噪声。

7.2.4固体废物防治措施分析

渣场封场后劳动定员为 5人，生活垃圾产生量按 1kg/人·d计，为  5kg/d，年

工作时间约 365d，故年生活垃圾产生量约 1.825 t/a。设置垃圾袋、桶统一收集后，

交环卫部门处置。待本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经济技术开发区

房地产管理局管理。

7.2.5地下水防治措施分析

1、源头控制

（1）积极开展处理场排放废水的回收利用，尽量减少废水排放。

（2）严格按照国家相关规范要求，对场区内各污水处理设备等采取相应措

施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到

最低程度。

（3）设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到

污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各

种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处

理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力

检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄露处的土壤进行换土。

（4）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采

取防泄漏措施。

（5）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染

物泄漏到地下水中。

2、分区防治措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是

145

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

全场污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地

下水中，二是全场污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的

污染物收集起来，集中处理。

根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染，将项目区域划分

为污染重点防渗区和简单防渗区。

重点防渗区为渣场封场区、渗滤液收集池 1座；简单防渗区为截洪沟。

表 7.2-1 地下水污染防渗分区及防渗等级一览表

天然包气带防污性

能

污染控制难易程

度

防渗分区

污染物类型

防渗技术要求

等效黏土防渗层

弱

易-难

重金属、持久性

有机物污染物

重点防渗区

Mb≥6.0，渗透系

中-强

难

数 K≤1×10  cm/s

-7

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层

中-强

难

一般防渗区

简单防渗区

Mb≥1.5，渗透系

重金属、持久性

有机物污染物

其他类型

数 K≤1×10  cm/s

-7

中-强

中-强

难

易

一般地面硬化

表 7.2-2本项目分区防渗一览表

污染防治区类

序号

装置、单元名称

防渗设计要求

别

1

2

渣场封场区

重点防渗区

等效黏土防渗层

Mb≥6.0m，渗透系数

渗滤液收集池 1座

重点防渗区

K≤1×10   cm/s

-7

7.2.6土壤环境保护措施

本项目土壤环境质量现状良好，可通过采取绿化、防渗等措施对项目所在地

土壤环境进行保护。建议采取以下措施：

本项目渣场封填绿化  45000m

2

，加强绿化及防渗层的后期维护。项目对区域

土壤环境的影响可接受。

土壤环境保护措施可结合地下水环境保护措施相互补充，同时进行。

7.2.7生态环境保护措施

服务期满后的渣场对周围生态环境的影响限制在一直存在的影响因素内，包

括景观格局的改变、水土流失的安全隐患等，不再有新的不利影响产生。封场后

前 10年主要种植草本植物，草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，在封场

146

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

覆土表面较容易生长，在渣场堆体稳定后，植物选择范围较广，可选用优势植物

种群，同时结合景观设计需求，选用其它植物物种。建设单位根据生太复垦方案，

对受扰动区域将进行全面的整治、绿化措施，改善周围景观，使渣场及周边的生

态环境将逐渐恢复，对区域水土保持及景观美学都会带来一定程度的正影响。

7.3环保投资分析

本次工程总投资 1700万元，环保投资 69万元，占总投资的  4.06%，环保投

资估算见表。

表 7.3-1环保治理措施及投资估算一览表

项目

内容

投资(万元)

备注

新建

施工机械含油污水：在施工期应加强对施工机械

的管理维护，防止油污泄漏

2.0

施工生活废水：依托在建碧桂园，利用碧桂园预

处理池进行处理后进入市政管网

/

依托

新建

施工期

施工生产废水：对施工期生产废水进行收集，除

油、沉淀处理后回用于洒水降尘等。降雨汇水处

应开挖沉砂池，雨水经沉淀后再排入导排沟或天

然冲沟。

4.0

废水

治理

仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），

定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定

能满足直接排放的《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）标准一级标准后再进行排放，

如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂

进行处理。

运营期

15

新建

扬尘：渣场堆体修正工程完成后，及时进行堆体

表层覆盖工程作业和绿化覆盖。

新建

新建

废气

治理

施工期

施工期

2

1

施工机械燃油：项目施工场地扩散条件良好，这

些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放。

合理安排施工时间；合理布局施工场地；降低设

备声级；适当限制大型装载车的车速，减少或杜

绝鸣笛。

噪声

治理

新建

废土石方：施工废弃土石方及废渣可作为封

场覆盖填土或景观绿化造景用土，可在本工程内

消耗，无需场外处理。场区雨水导排系统产生的

弃土用于封场工程渣场整形及覆盖系统项目不

设取土场弃士场。

固体

废弃

物处

置

8

1

新建

新建

施工期

生活垃圾：生活垃圾严禁随意丢弃，定期收集后

委托当地环卫部门处理。

147

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

设置垃圾袋、桶统一收集后，交环卫部门处置。

运营期

待本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经

济技术开发区房地产管理局管理。

1

新建

地下

水治

理

渣场封场区、渗滤液收集池 1座进行重点防渗，

厂区防渗

20

新建

渗透系数≤10   cm/s。

-10

土壤

保护

水保措施

包括工程措施、植物措施及临时措施等

10

5

新建

新建

风险防范措施

见 6.6风险管理章节

合计

69

148

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

8环境影响经济损益分析

进行环境影响经济损益分析的目的是通过分析本工程对周围社会经济环境

产生的各种有利和不利影响及其影响程度，评估项目的社会、经济、环境正效益

是否补偿或在多大程度上补偿了由项目造成的社会、经济、环境损失，对项目的

整体效益进行综合分析比较。

8.1社会效益

本项目渣场对周围居民的影响主要是渣场产生的垃圾渗滤液，可能渗漏到

地下水或泄露到地标水体，从而对使用受到污染的地下水和地表水的居民造成危

害。

封场工程的实施，将进一步完善对渣场渗滤液的处理，减轻了环境安全隐患

和环境污染风险，从而保证了周围居民良好的居住环境，有利于周边居民的身体

健康。

封场工程实施后，将对原渣场进行关化绿化和造景布置，使其与周围景观更

加协调，从而提升了整个景观风貌。

项目实施后将极大的改变宜宾的环境状况，有利于改善宜宾市环境形象，

创造良好的投资环境，促进宜宾市社会经济的可持续发展，亦将使宜宾市居民享

受更加清洁优美的城市环境。

8.2经济效益

环境经济损益分析是环境影响评价的重要组成部分，它从经济学的角度分析

项目的环境效益和社会效益。通过分析项目的环保投资及其运转费用与取得效益

之间的关系，说明环保综合效益状况。环境经济损益分析主要是衡量拟建项目的

环保投资所带来的环境效益和经济效益，以实现经济的持续发展和环境质量的不

断完善。

渣场封场本身就是一个治理污染、控制污染的过程，是对废渣无害处理的有

效手段。但在其使用过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节

产生的污染物进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益。

本项目属于环保工程，其本身不产生直接的经济效益，其主要效益为环境效

益和社会效益。

149

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

总之，宜宾市朱家湾花地沟渣场处理工程的建设，对长江水体乃至三峡库区

和当地环境的改善，城市生活水平的提高起到巨大的作用。

8.3环境效益

在项目封场后，对渣场进行绿化恢复，大部分地点在恢复植被后，可降低土

壤侵蚀强度。对项目区域生态环境影响有一定积极作用。建设单位根据生态复

垦方案，对受扰动区域将进行全面的整治、绿化措施，改善周围景观，使渣场及

周边的生态环境将逐渐恢复，对区域水土保持及景观美学都会带来一定程度的正

影响。

朱家湾花地沟渣场治理项目，是改善生态环境，保障人民身体健康，造福于

社会的环境保护工程，其主要工程效益就是环境效益。该项目的实施不仅改善了

渣场周边的环境质量，也进而提高了宜宾的环境质量，并将为改善整个宜宾的环

境质量作出贡献，达到控制三峡库区上游水质污染、保护三峡库区生态环境和长

江水源的目的。

8.4小结

项目建设可将对渣场进行覆盖绿化，能有效地控制渣场原有固体废弃物的污

染，对保护环境卫生及人群健康，促进经济可持续发展将起到积极作用。同时随

着项日建设期和运营期的环境保护措施的落实，该项目的社会效益和经济效益将

远远大于环保投资。

150

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

9环境管理与监测计划

本报告提出以下的施工期环境监理、环境监测和环境管理建议，作为工程设

计以及工程运行后的环境保护和环境管理的依据。

9.1环境管理

9.1.1环境管理机构设置

为确保项日建设与当地环境保护的协调发展，公司应设专门的环境管理机

构，配备专职环保人员1-2名，负责企业日常的环境管理、执法监督工作。

根据环境保护要求，制定年度环保计划和指标，把环保指标以责任书的形

式层层分解到各责任部门，推动企业把环保指标列入承包合同和岗位责任制中，

建立起自我监控机制。

9.1.2施工期的环境管理

1、控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工，使施工期环境污染及

生态破坏程度降低到最低。

2、对项目防洪措施及防渗措施的施工进行监督管理，保证防渗、防洪措施

达到该要求。

9.1.3营运期的环境管理

1、对运行期环境污染防治设施进行管理，保证渗滤液收集管道、收集池正

常运行：按规范设置三口监控井。定期监测地下水质情况，确保渣场防渗措施完

好，若出现渗漏情况及时采取修补措施。

2、对防洪设施进行管理，在每年雨季前对防洪沟进行清理，如清除堵塞物和

保坎，避免降雨产生洪水进入场区。

3、对场区各堆存单元作业完成后及时覆土，恢复植被。

9.2监测计划

9.2.1环境监测计划

本项目应对运营期和封场后的渣场进行环境监测，监测工作委托有监测资质

的三方检测机构。

1、渗滤液监测

151

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（1）采样点布设

厂区渗滤液排口。

（2）监测项目

确定监测因子为：pH、悬浮物、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、氟化物、

总汞、总铬、总镉、总砷、总铅、总镍、六价铬。

（3）监测频次

每季度采样一次，每次连续采样3天。

2、环境质量监测

①地表水环境监测

监测断面：3个，分别是项目废水汇入长江断面上游  500处、下游 1500m处

及 3000m处设置监测断面。

监测指标：pH、COD、氨氮、总磷、石油类。

监测频率：枯水期 1次，每次 3天

此外，要求进行地表水环境质量监测期间，应遵照填写《环境影响评价技术

导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的环境监测计划和记录信息表，如下：

表 9.2-1地表水环境监测计划及记录信息表

排

放

口

编

号

污

染

物

名

称

自动监测设

施的安装、

运行、维护

等相关管理

要求

自动监

自动

检测

是否

联网

自动

检测

仪器

名称

手工监

测采样

方法及

个数(a)

手工

监测

频次

(b)

手工

监测

方法

(c)

序

号

监测设测设施

施

安装位

置

□自动

□手工

(a)：指污染物采样方法，如“混合采样（3、4或  5个混合）”“瞬时采样（3、4或  5个瞬时

样）”。

(b)：指一段时期内的监测次数要求，如 1次/周、1次/月等。

(c)：指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾发，测定氨氮的水杨酸分光

光度法等。

②地下水环境监测

（1）监测点布置与监测内容

根据评价区水文地质条件，结合本次调查的地下水径流方向、分布规律和污染

物污染途径，来布置地下水监测点，本次共布置 2个监测井，孔深  17-20m，地

152

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

下水监测对象为浅层地下水，主要监测项目为 pH、总硬度、溶解性总固体、氨

氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、砷、

Hg、Cr、铅、镉、铁、锰、挥发酚、BOD5。

6+

表  9.2-2

项目区域地下水监测计划

监测监测点

位置

监测井井深井结监测层监测监测频

备注

点

位置

经度

纬度

类型（m）

构

位

因子

率

枯水期污染控制监

项目上  104.6756

游

32

污染监

视井

浅层地

下水

JC01

28.775220

20.0

管井

采样一

测井的某一

次

监测项目如

果连续2年均

低于控制标

准值的五分

之一，且在监

测井附近确

实无新增污

染源，而现有

污染源排污

量未增的情

况下，该项目

逢单月可每年在枯

pH、

总硬

度、溶

解性

总固

体、氨

氮、高

锰酸

盐指

数、硝

酸盐、

亚硝

酸盐、

硫酸

浅层地盐、氟采样一水期采样一

化物、

项目下  104.6796

污染监

视井

JC02

28.775314

17.0

管井

游

23

下水

次，全

氯化年六次次进行监测。

物、氰

一旦监测结

化物、

果大于控制

砷、

标准值的五

Hg、

Cr、

6+

分之一，或在

监测井附近

有新的污染

源或现有污

染源新增排

污量时，即恢

复正常采样

频次。

铅、

镉、

铁、

锰、挥

发酚、

BOD5

（2）监测方法

153

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

设 1～2名兼职人员按相关要求采取水样，水样送至相关的有资质的单位，

对其进行检测。

（3）监测频率

监测频率和监测时间参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的

要求。

背景值监测井每年枯水期采样一次，污染控制监测井逢单月采样一次，全年

六次，污染控制监测井的某一监测项目如果连续 2年均低于控制标准值的五分之

一，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该

项目可每年在枯水期采样一次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的五分之

一，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样

频次。对发生重大环境事故时，应立即采取环境事故附近的水样进行检测。

（4）监测时段

地下水的监测孔贯穿整个厂区的建设期、生产运营期，建议从场区启动即开

始监测，若出现异常，应着手研究，确定事故缘由，及时处理。

（5）监测井的选择和保护

根据本次报告确定的监测井所在位置，选择专业水井施工队伍成井后，测量

监测井坐标，并做好标记，对各井测口进行加盖加锁进行保护。

（6）监测结果公示

项目在各个实施阶段过程中，地下水监测结果实时对外公布，使厂区的地下

水质量受到社会监督。公示位置主要包括：

1、天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场厂区公告栏

2、天原集团网站

3、当地环保局要求公示的其它位置

③土壤环境质量监测

监测点位：项目占地范围内 3个表层样

监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

监测频率及时间：必要时可展开监测

4）人员培训

从事环境保护的有关人员应在有关部门和单位进行专业培训，培训内容包

括：

154

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（1）由企业人力资源部组织安排、技术部门负责培训，使受训人员对工厂

的设备，工艺流程，处理技术等掌握必备的基础理论知识。

（2）对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教

育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能。

环保管理机构应做到有职、有权、有责，确实担负起企业的环境保护监督及

管理责任。该机构除对渣场负责外，也应与地方环境保护管理部门增加联系，使

环保工作纳入地方管理的工作系统，在业务上接受检查和监督。日常的环境管理

工作主要有：

1）掌握项目投产后的污染状况，并建立污染源档案。

2）统计环境保护有关数据报表。

3）建立逐月环境状况（如污染物排放，环保设施运行）的完整记录。

4）对环保设施、设备进行日常的监控和维护。

5）配合地方监测站对厂内废水污染源进行监测。

9.2环境管理计划

1、加强日常管理、杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，定期对设备、管道

和治污设施进行检修和维护；

2、监测人员应经过培训后方可上岗或在当地环境监测部门技术人员的指导

下进行监测工作，以保证监测数据的有效性；

3、提供的监测数据应当具有代表性、完整性、准确性、可比性和可验证性；

4、建立原始记录、监测分析以及试验数据的数据档案库；

5、取得的各种数据应有专人保管，原始记录应当至少保存一年以上，监测

数据及实验分析数据应当长期保存；

6、数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报。

9.3排污口规范化管理

9.3.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）根据项目的特点，应把列入总量控制指标的排污口作为管理的重点。

155

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

9.3.2排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须按环监[1996]470号文件要求设置和规范化管理。

（2）排污口采样点设置影响按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业

污染物总排放口处。

9.3.3排污口设置

各污染源排放口应规范设置，在“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志

的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图

形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，排放口图形

标志见图 9.4-1。

污染物排放口的图形标志应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为

其上缘距地面 2.0m。

9.3.4排污口建档管理

（1）要求使用国家环境保护部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口

标志登记证》，并要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理挡案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、

数量、浓度、排放去向、达标情况记录于档案。

排放口

固体废物堆放场

地表水

图形符号

形状

方形

绿色

白色

背景颜色

图形颜色

图 9.3-1排放口图形标志

9.4竣工验收

根据《中华人民共和国环境保护法》及建设项目环境保护管理条例的规定，

本项目应执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施

156

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

工、同时投产使用的“三同时”制度。

竣工环境保护验收是为了查清本工程环境保护措施落实情况，分析已采取环

保措施的有效性，确定项目对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，全面

做好生态恢复与污染防治工作。

竣工环保调查目的如下：

1、补充因工程内容变化的环境影响评价内容，找出已产生的环境问题，提

出减缓环境影响的补充措施；

2、调查工程在设计、施工、运行、管理等方面落实环境影响报告表所提环

保措施的执行情况以及存在的问题，重点调查工程已采取的生态恢复、水土保持

与污染控制措施，分析其有效性，对不完善的措施提出改进意见；对工程其他实

际环境问题及潜在的环境影响，提出环境保护补救措施；

3、调查工程环境保护设施的落实情况和运行效果，调查环境管理和环境监

测计划的实施情况，提出相应的环境管理、治理要求。

建设单位在试生产期内应填报《建设项目竣工环境保护验收和污染物排放申

请表》向环保部门申请项目竣工环保验收和污染物排放许可证，并附环境保护验

收监测报告或调查报告。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设

施的建设和调试情况，编制验收监测报告。建设单位不具备编制验收监测报告能

力的，可以委托有能力的技术机构编制。验收监测报告编制完成后，建设单位应

当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情

形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出

验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投

入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。具体实

施办法参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2014]4号）进

行。

拟建项目环境保护“三同时”竣工验收情况详见表 9.4-1。

表 9.4-1拟建项目环境保护“三同时”竣工验收一览表

执行标准或验收要

项目

验收内容

求

157

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），定期

对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足

《污水综合排放标

废水

治理

直接排放的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）准》（GB8978-1996）

标准一级标准后再进行排放，如监测不达标，则运

至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

标准一级标准

设置垃圾袋、桶统一收集后，交环卫部门处置。待

本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经济技

术开发区房地产管理局管理。

固体废弃

物处置

验收固废处置情况

地下水治

理

渣场封场区、渗滤液收集池 1座进行重点防渗，渗

验收措施落实情况

透系数≤10   cm/s。

-10

土壤保护

水保措施

包括工程措施、植物措施及临时措施等

验收措施落实情况

验收措施落实情况

风险防范

措施

见 6.6风险管理章节

158

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

10结论与建议

10.1结论

10.1.1产业政策符合性

宜宾天原集团股份有限公司“原天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场封场项

目”朱家湾地沟渣场主要用于填埋天原集团老厂区盐泥、脱硫石膏、煤渣等一般

工业固体废物。属于符合规范建设的一般工业固体废弃物填埋场，属于中华人民

共和国国家发展和改革委员会 2019年 8月  27日第  2次委务会议审议通过《产业

结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资

源节约综合利用第 20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他

固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。

项目于 2020年 1月  20日在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案，

备案号：川投资备[2020-511599-77-03-422354]JXQB-0006号。

10.1.2相关规划、规范符合性

本项目是原天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目，工程符合《四川省

国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《宜宾市国民经济和社会发展第

十三个五年规划刚要》、《四川省“十三五”环境保护规划》、《宜宾市“十三五”

环境保护和生态建设规划》。

10.1.3环境质量现状

1、地表水环境质量现状

项目受纳水体地表水是长江，本项目监测长江的水质一般。在各项监测因子

中，总氮的 Pi值均大于 1，表明评价河段的这 1类污染物无法达到《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）中的 III类水质标准，总氮最大超标倍数为标准限

值的 2.12倍。总氮超标可能是附近居民的生活用水未经处理直接排入长江。

2、地下水环境质量现状

项目区各监测指标满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中  IV

类标准，区域地下水环境质量较好。

3、环境空气质量现状

本项目位于四川省宜宾市四川省宜宾市沙坪镇朱家湾花地沟，本次评价选

159

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

取2018年作为评价基准年，根据《2018年宜宾市生态环境公报》，2018年，宜宾

市中心城区环境空气质量有效监测天数共361天，按照《环境空气质量标准》（GB

3095-2012）评价，达到二级及以上天数（即优良天数）为260天，达标率72.0%，

空气质量指数（AQI）范围为29-213，首要污染物为细颗粒物。项目所在区PM2.5、

PM10、O3超标，因此项目所在区判定为不达标区。

4、声环境质量现状

本项目区环境噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2类标

准的要求，表明项目所在地声环境现状较好。

5、土壤环境质量现状

根据监测数据结果表明，各监测项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土

壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关标准，项目所在地土壤环境质

量现状良好。

10.1.4建设项目污染治理措施

1、地表水、地下水

由于朱家湾花地沟渣场已经服务多年，已有渗滤液收集系统，隧道施工期间

对大坝部分坝体及收集设施进行了改造，目前渗滤液穿过挂弓山隧道连接道路下

方后通过明渠排水沟约 600m就近汇入长江，该渣场渗滤液能满足直接排放的水

质标准，不设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池 1座（10m×4m×5m），

定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足直接排放的水质标准后再

进行排放，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

场区内各个处理构筑物均将进行相应的防渗、防漏措施，本项目营运期不会

对项目区域内的地下水水质造成不良影响。

2、废气

该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产

生填埋气，对周围大气环境无影响。

3、噪声

本项目封场后不产生噪声，对周边外环境无影响。

4、固体废弃物

渣场封场后劳动定员为 5人。设置垃圾袋、桶统一收集后，交环卫部门处置。

160

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

待本项目渣场封场验收合格后，交由宜宾临港经济技术开发区房地产管理局管

理。

项目运营期产生的各类污染物经过相应措施处理后对周边环境影响甚微，防

治措施合理可行。

5、土壤环境

通过采取厂区防渗等措施，项目对区域土壤环境的影响可接受。

6、环境风险评价

环评报告书认为本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，通过严格的风

险防范措施，可将风险事故对环境的影响降至可接受水平，企业拟采取的风险防

范措施及应急预案从环境保护角度可行。

10.1.5清洁生产、达标排放及总量控制

1、清洁生产

本项目对产生的废水、固废等污染物都采取了合理有效的处理措施，设计中

对固废进行了最大限度的回收利用，尽可能减少污染物的排放，这不仅有利于提

高生产项目的经济效益，还大大降低了对自然环境的破坏程度。此外，从节能的

角度对本项目进行定量分析可知其用能总量和种类合理，采取了一定的节能技术

和手段，构筑物的设计符合节能设计标准要求，体现了“清洁生产”的原则。

2、总量控制

根据国家“十三五”生态环境保护规划、《〈水污染防治行动计划〉四川省工

作方案》以及工程污染物排放特征，本环评建议对以下污染物实施总量控制。

表 10.1-1总量控制污染物建议指标（单位：t/a）

污染物种类

建议控制指标

0.8030

COD

NH3-N

TP

水污染物

0.1205

0.0040

10.1.6环境可行性结论

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目符合国家产业政策。项目在营运期

产生的各类污染物在按本报告书所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排

放的前提下，项目对周围环境产生影响较小。项目的建设符合清洁生产的要求。

161

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

建设单位只要严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，则从环

境保护角度分析项目建设是可行的。

10.1.7公众调查结果

本项目环境影响评价公众参与调查严格依照《环境影响评价公众参与办法》

（部令第 4号）执行。上网公示和发放公参调查表期间，没有接到任何电话和反

馈意见。由现场补充发放公众参与调查表统计结果可以看出，基本无人对本项目

建设持反对意见，项目建设得到了市民的广泛认同和支持。

10.2建议与要求

（1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来

如需增加本报告书所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关

环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

（2）在项目建设和生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和

合理使用，使“三同时"工作落到实处。建设单位必须严格执行“三同时”制度，项

目配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

162