马边无穷矿业有限公司（黄磷厂）

2020年环境公开信息

单 位 名 称：马边无穷矿业有限公司（黄磷厂）

纳税人识别号：915111337280719552

法定代表人：魏淑明

生 产 地 址：乐山市马边县

联 系 方 式：0833-2846888

经 营 范 围：磷矿石开采、销售、洗选、及其伴生矿产品生产销售；生产黄磷及其它磷化工产品（副产物电力、磷渣及其系列加工产品和磷酸盐系列等销售）；经营本企业自产的磷化工产品及技术出口业务（含国内销售）；经营企业所需的原辅材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

污染物排放口信息

| 排放口名称 | 锅炉废气排放口 |
| --- | --- |
| 排放口编号 | FQ-01 |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 主要污染物及排放限值 | 颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 核定排放总量 |  |

| 排放口名称 | 污水循环池废气排放口 |
| --- | --- |
| 排放口编号 | FQ-02 |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 主要污染物及排放限值 | 颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、氟化物≤9mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、氟化物 |
| 核定排放总量 |  |

| 排放口名称 | 原料烘干废气排放口 |
| --- | --- |
| 排放口编号 | FQ-03 |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 主要污染物及排放限值 | 颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 核定排放总量 |  |

| 排放口名称 | 水淬蒸汽消白废气排放口 |
| --- | --- |
| 排放口编号 | FQ-04 |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 主要污染物及排放限值 | 颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、氟化物≤9mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、氟化物 |
| 核定排放总量 |  |

| 排放口名称 | 六偏磷酸钠废气排放口 |
| --- | --- |
| 排放口编号 | FQ-05 |
| 排放方式 | 连续排放 |
| 主要污染物及排放限值 | 颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 核定排放总量 |  |

防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 建设情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气处理装置 | 已建成 | 正常 |
| 污水循环池废气处理装置 | 已建成 | 正常 |
| 原料烘干废气处理装置 | 已建成 | 正常 |
| 水淬蒸汽消白废气处理装置 | 已建成 | 正常 |
| 六偏磷酸钠废气处理装置 | 已建成 | 正常 |
| 磷渣临时中转场 | 已建成 | 正常 |

项目环评与行政许可信息

| 项目名称 | 项目现状 | 环评批复 | 验收批文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产5000吨黄磷、5000吨磷酸、5000吨六偏磷酸钠技扩项目 | 黄磷、磷酸生产线已停用，六偏磷酸钠正常生产 | 乐市环函[2004]210号 | 川验[乐市环建]07号 |
| 扩建20000吨/年黄磷生产线项目 | 已投产 | 乐市环建管[2008]361号 | 乐市环验[2014]26号 |

企业环境突发事件应急预案

一、总则

1.1编制目的

为保证磷化工厂、社会及人民生命财产的安全，防止突发性环境污染事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制与处理，防止污染事态的扩大，确保现场及周边地区人员及环境安全特制定本预案。

1.2编制依据

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国消防法》 | 中华人民共和国主席令第6号 |
| 2 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 中华人民共和国主席令第22号 |
| 3 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 | 中华人民共和国主席令第81号 |
| 4 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 中华人民共和国主席令第70号 |
| 5 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 中华人民共和国主席令第31号 |
| 6 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 中华人民共和国主席令第31号 |
| 7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令第591号 |
| 8 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 | 国务院令第352号 |
| 9 | 《特种设备安全监察条例》 | 国务院令第373号 |
| 10 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令第493号 |
| 11 | 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》 | 环保总局 |
| 12 | 《突发环境事件应急预案管理办法》 | 环境保护部令第34号 |
| 13 | 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 | 环境保护部，环发[2015]4号 |
| 14 | 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》 | 环境保护部，环办[2014]34号 |
| 15 | 《危险化学品名录》 | 国家安全生产监督管理局公告2015第5号 |
| 13 | 《剧毒化学品名录》 | 国家安全生产监督管理局第8部门公告2015第5号 |
| 14 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 | 安监管危化字[2004]43号 |
| 15 | 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 | AQ/T9002-2006 |
| 16 | 《化学品安全技术说明书编制规定》 | GB16483 |
| 17 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB18218-2018 |
| 18 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 |
| 19 | 《常用化学危险品贮存通则》 | GB15603 |
| 20 | 《国家突发环境事件应急预案》 | 国办函〔2014〕119号 |
| 21 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 | HJ/T169-2018 |
| 22 | 《工作场所有害因素职业接触限值》 | GBZ2.1-2007 GBZ2.2-2007 |
| 23 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ 1-2010 |
| 24 | 《国家危险废物名录》2021年版 | 环境保护部令、国家发展和改革委员会 第39号 |
| 25 | 《四川省突发公共事件总体应急预案》 | 四川省人民政府2006年1月26日发布 |
| 26 | 《四川省环境污染事故行政责任追究办法》 | 四川省人民政府令 (第 189 号) |
| 27 | 《排污许可管理条例 》 | 国务院第736号 |

1.3适用范围

  - 本预案适用于马边无穷矿业有限公司磷化工厂在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故；影响饮用水源地水质的其它严重污染事故等。

1.4工作原则

磷化工厂在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受相关部门的指导，使磷化工厂的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强分厂各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

  - 3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源，积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本厂和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

1.5事故分级

国家按照生命和财产损失、环境污染事故严重性和紧急程度对环境事件进行分级，一般分为特别重大、重大、较大和一般四级：

（一）凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3、因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4、因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5、因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

7、造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

（二）凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4、因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5、因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

7、造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（三）凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1、因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4、因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5、因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6、Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7、造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（四）凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1、因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5、Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6、对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

1.6预案体系说明

马边无穷矿业有限公司磷化工厂应急预案体系主要包括生产安全事故应急预案和突发环境事件综合预案。环境综合预案中包含黄磷泄漏、废水非正常排放、泥磷泄露或自燃等情景的处置措施。生产安全事故应急预案中包含事故专项应急救援预案，提出相关的安全处置措施。

二、组织机构与职责

2.1 指挥机构

成立马边无穷矿业有限公司磷化工厂突发性环境事件应急指挥领导小组，负责组织实施应急指挥救援工作。指挥小组由以下人员组成：

组  长：魏淑明

副组长：何强 林胜伟

成  员：磷化工厂各部门负责人。

成立磷化工厂突发性环境事件应急工作小组，负责组织实施具体应急工作。应急小组由以下成员组成：

组  长：何强

副组长：郭平武、林胜伟、王琳、

成  员：张国忠、邹彬、吴成果、张加俊、伍兵、林霞彬、硕惹英尔、谢召玉。

2.2 工作任务和职责

应急指挥领导小组：

1）发生突发性环境事件时由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

2）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

3）向上级和当地政府有关部门汇报事故情况，必要时按总指挥命令向外发出救援请求。

4）协调事故现场有关工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训。

应急工作小组：

1）负责本厂“预案”的制度、修订；

2）组建应急救援队伍，并组织实施好演练：

3）检查督促做好突发性环境污染事故的预防措施和各项准备工作。

组长职责：

1）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

2) 向上级和当地政府有关部门汇报事故情况，必要时向外发出救援请求。

3) 协调事故现场有关工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训。

副组长职责：

负责牵头处理相应类别的突发性环境事件的协调指挥，协助组长负责救援具体工作。

车间负责人职责：

1)负责事故应急处理时生产系统的开停车调度工作；

2)负责事故现场的通讯联络；

3)协助副组长指挥负责工程抢险、抢修任务的指挥，可以对分厂内人员、资源配置、应急队伍进行调动。

安全环保科负责人职责：

1)负责指挥事故的报警、情况通报、事故处理工作；

2)负责指挥事故的现场及有关有害物扩散区的清洗、监测、检查工作，污染区处理直至无害。

保卫部门负责人职责：

1)负责指挥因突发性环境事件造成的火灾灭火、现场救助。

2)负责事故现场划定禁区的警戒指挥工作，维护治安保卫。

3)负责对事故后分厂内道路交通管制工作，协调人员紧急撤离的安全疏散工作。保证人员的安全撤离。

生技科负责人职责:

1)负责指挥抢修，为应急救援工作提供技术支持。

质检科负责人职责:

1)负责现场医疗救护指挥工作

2)负责对中毒、受伤人员分类抢救和护送转院组织工作。

机动车辆负责人职责:

1)负责抢险、抢修、应急救援物资的运输组织工作。

综合办负责人职责:

1)负责提供应急救援所需物资；协助质检人员进行人员救护处理。

其他从业人员职责：

1)任何工作人员均有突发性环境事件举报的责任，一旦有事故发生，立即向突发性环境事件应急救援小组报告；

2）参与突发性环境事件应急救援工作。

其他需要参与突发性环境事件应急救援工作的，由组长或副组长按工作需要确定，通过办公室安排落实。

2.3组织机构图

应急指挥领导小组

危

险

源

控

制

组

人员抢救组

灭火救援组

安全疏散组

安全警戒组

应急工作小组

环境监测组

2.4政府主导应急处置后的指挥与协调

厂区发生突发环境事件影响到场外，马边无穷矿业有限公司磷化工厂应对能力不足时，及时向马边县人民政府、生态环境局及外部有关单位求援。当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导厂区突发环境事件的应急处置工作时，马边无穷矿业有限公司磷化工厂内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

三、预防与预警

3.1预警监测

在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体监测预警装置，针对有毒有害气体（CO）设置泄漏监控预警装置，进行不间断监测，以便及早发现泄漏、及早处理。

公司安排24小时值班人员，加强安全巡查、防火巡查等；安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并且对该系统作定期检查；公司设置点检制度，做好管道、阀门的维护保养工作；公司有安全消防措施，配备消防水栓、消火栓、灭火器、消防泵等。

3.2预警分级

《国家突发环境事件应急预案》规定：按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，分为一般（Ⅳ级）、较重（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特大（Ⅰ级）四级预警，分别用蓝色、黄色、橙色和红色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

3.3预警信息发布

事故发生后，公司应急人员应在第一时间赶赴事故现场，尽快核实情况并及时报告应急指挥部；根据发生事件的严重程度，由应急指挥部向政府应急管理部门报告。各应急小组根据应急指挥部发布的预警通报，及时通报预警信息，指令本小组及相关部门采取有效预防措施，防止或减少突发事件的发生。

地方人民政府或其授权的相关部门，应及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向可能受影响及其他公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。

当突发性环境污染事故已经发生，且预警级别为一般（Ⅳ级）时，所在部门应及时处理，并将处理结果报告安全环保科；

当超过（Ⅳ级）预警但尚未达到较重（Ⅲ级）预警标准时，所在部门、车间应向安全环保科硕惹英尔（电话：18881303579）或郭平武（电话：18383375206）报告，并上报直接领导；

当达到较重（Ⅲ级）预警标准时，安全环保科郭平武应立即启动Ⅲ级响应，并向厂长林胜伟（电话：18981309670）报告。

当超过较重（Ⅲ级）预警标准时，尚未达到重大（Ⅱ级）预警标准时，林胜伟应向马边无穷矿业公司安全环保部、公司副总经理何强报告预警；当达到重大（Ⅱ级）预警标准时，何强应立即启动Ⅱ级响应，并上报公司安全环保部、公司总经理。

当事故达到特大（Ⅰ级）预警标准时，公司安全环保部立即启动Ⅰ级响应，并向本地环保部门及其他相关部门报告。

事故可能导致的后果超过Ⅰ级预警时，公司安保部应根据当地生态环境局、政府的应急预案做好相关协助工作。

若预估突发环境事故后果严重，可及时越级上报至公司安全环保部，以及时采取相应措施，将事故影响降至最低。

应急状态下的报警通讯联系方式：119

24小时有效报警电话：0833—4426505

3.4 预警措施

1、启动相应应急预案；

2、发布预警公告；

3、转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

4、指令各环境应急救援队伍进入应急状态，分厂安全环保科立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

5、针对事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

3.5 预警解除

经对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥中心宣布解除预警。公司应急办公室根据收集的相关信息并经过核实后，向应急指挥部详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由公司应急指挥部结束条件决定结束预警。预警结束的方式采用网络或生产会议方式进行信息报告与通报。

四、应急处置

4.1应急响应分级

本预案中应急响应分级按厂区突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，对应事故等级和预警等级，将突发环境事件的应急响应由高到低分为四级，并分别对预案中的响应级别。响应级别由高到低分别为一级响应（特别重大）、二级响应（重大）、三级响应（较大）、四级响应（一般）。

响应程序为：发现→逐级上报→预警信息发布→成立应急指挥机构→启动预案，并且按照分级响应的原则，开展应急响应工作。

应急响应流程见图 4.1-1。

马边无穷矿业有限公司磷化工厂

政府及环保部门

应急指挥办公室

（调度室）

事件信息

事故部门负责人

现场应急处置

危险源控制组

人员抢救组

灭火救援组

安全疏散组

安全警戒组

马边无穷矿业有限公司

磷化工厂应急指挥部

磷化工厂厂长

启动预案/终止预案

一级

一级

二级/一级

三级

四级

图 4.1-1	应急响应流程图

信息报告程序

指令下达程序

环境监测组

4.2信息报告和通报

4.2.1 时限和程序

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及公司安全环保部发现突发性环境污染事故后，应立即在1小时内向所在地县级以上环保部门及人民政府报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

4.2.2报告内容及方式

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

4.3 应急监测

公司安全环保部第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污

染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

4.3.1 布点原则

（1）采样断面（点）的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑对居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

（2）对被环境污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

4.3.2 布点采样方法

1、对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

2、对于地表水环境污染事故

（1）监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

（2）对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面（点）。

4.3.3 监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表4.3-1。

表4.3-1  应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间） |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天（应急期间） |
| 地表水环境污染事故 | 事故发生地河流及其下游 | 初始加密（4次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 土壤环境污染事故 | 事故发生地受污染的区域 | 1次/天（应急期间） |
|  | 受事故污染水质灌溉的区域 | 1次/天（应急期间） |
|  | 对照点 | 1次/应急期间 |

4.3.4采样和现场监测的安全防护

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全和不按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

应急监测，至少二人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必要的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）。进入泄露事故现场的应急监测仪器设备（包括附件如电源等）进行现场监测，有毒气体确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

4.3.5 应急监测方法及标准

①环境事件的污染物，首先对具有代表性的瞬时样品可采用如下的快速监测方法：检测试纸、快速检测管和便携式检测仪器的监测方法。

②现场快速监测结果，对样品进行分析，采用国家环境保护标准或行业标准进行监测，并得出定性、定量或半定量监测结果。

4.4处置方案

根据厂区突发环境事件危险因素，结合环境风险评估报告中突发环境事件情景分析，对可能造成环境污染的典型突发环境事件情景，制定对应的应急处置方案。

4.4.1发生黄磷泄漏的应急处置措施

（1）少量泄漏

当班人员一旦发现黄磷泄漏并自燃时，应第一时间向当班班长报告，当班班长应立即查明情况并向车间主任汇报。车间主任应根据事故级别上报安全环保科、生产管理部，并建议应急响应级别。

根据应急响应级别，当班班长或车间主任组织现场人员穿戴好劳动防护用品、进行事故处理，事故处理应采取如下措施:

1、采取关闭前后阀门、转移储罐物料等措施，隔离泄漏点、降低泄流量；

2、在泄漏点周边设置围堰，减小黄磷扩散面积；

3、在事发现场周边拉好警戒线，防止人员、车辆误入；

4、使用现场水管采取大流量、低压力方式将泄漏黄磷密封于围堰内或者赶入污水沟、污水池，防止高压水将黄磷冲得四溅，扩大事故范围；

5、也可沙土对泄漏出来的黄磷进行覆盖，然后将其收集到装有水的容器或黄磷储存池内，防止再次出现自燃，并便于后期的回收和处理。

（2）大量泄漏

如果发生黄磷大量泄漏自燃事故，安全环保科立即上报公司安全环保部，并建议启动的应急响应级别。公司安全环保部应立即启动相应级别应急响应，及时向县安监、环保、消防、应急指挥办以及劳动乡、马边县政府等上级主管部门报告，请求援助。并采取以下措施应急处置：

1、马上撤离危险区域无关人员、群众；

2、组织抢险救援组进行应急抢险：

①、采取关闭前后阀门、转移储罐物料等措施，隔离泄漏点、降低泄流量；

②、在泄漏点周边设置围堰，减小黄磷扩散面积；

③、使用消防栓、消防炮喷雾状水对起火点进行喷淋，吸收P2O5烟雾；

④、在事发现场周边拉好警戒线，防止人员、车辆误入；

⑤、使用现场水管采取大流量、低压力方式将泄漏黄磷密封于围堰内或者赶入污水沟、污水池，防止高压水将黄磷冲得四溅，扩大事故范围；

⑥、根据地形条件设置围堰，防止消防废水外溢至厂外、对马边河造成污染；

3、组织监测组对下风向大气环境质量进行监测，并及时将监测结果汇报劳动乡政府、马边县政府，由政府组织撤离可能受影响群众至安全区域；

4、组织医疗救护组对受伤人员进行急救。

4.4.2 发生水污染事故时的应急处置措施

（1）制磷车间污水泄漏

一旦发现有生产污水泄漏事件发生时作业人员应及时通知当班班长，并由班长组织人员并采取以下措施：

及时开启事故应急池连通沟（或将救援产生的污水排入污水循环池，再用应急泵抽入事故应急池），使救援产生的污水流入应急池内，禁止事故救援中含磷污水外泄，造成环境污染。

及时组织人员用事先预备好的沙袋、粘土等应急物资快速封堵污水泄漏点，杜绝污水继续泄漏。

立即采取措施封堵在各外排沟处设置的雨污截流设施，截断生产污水继续向外流出污染外部环境，并及时动用应急水泵将雨污截流池内的生产污水向污水池、事故应急池或其它安全容器内转移储存。

（2）消防废水外溢

事故处置时，若发现消防废水外溢，作业人员应及时通知当班班长，班长应立即报告车间主任，车间主任应立即上报环保科及生产厂长。环保科应立即报告公司环保部，若外溢消防废水已进入马边河，公司环保部应立即报告县环保、安监、渔业、水务等部门，以及劳动乡、马边县政府。并采取以下应急措施：

1、立即设置围堰，将消防废水截流至污水池或雨水池；

2、在废水厂外流经途中，选择地势低洼处挖掘水坑，将已泄漏废水收集处置，避免废水进入马边河；

3、对马边河水质进行监测，根据监测结果申请上游开闸放水，稀释受污染马边河河水；

4、公告已污染马边河沿途居民，暂停使用马边河河水，防止造成二次损失。

（3）暴雨导致污水池废水外溢

暴雨季节若发现污水池满溢，作业人员应及时通知当班班长，班长应立即报告车间主任，车间主任应立即上报环保科及生产厂长。环保科应立即报告公司环保部，若外溢消防废水已进入马边河，公司环保部应立即报告县环保、安监、渔业、水务等部门，以及劳动乡、马边县政府。并采取以下应急措施：

1、立即开启事故应急池连通阀，将污水池中废水排入事故应急池，防止继续外溢；

2、关闭雨水收集池外排阀，将雨水收集池废水由泵打入事故应急池；

3、在废水厂外流经途中，选择地势低洼处挖掘水坑，将已泄漏废水收集处置，避免废水进入马边河；

4、对马边河水质进行监测，根据监测结果申请上游开闸放水，稀释受污染马边河河水；

5、公告已污染马边河沿途居民，暂停使用马边河河水，防止造成二次损失。

4.4.3 发生泥磷泄漏或自燃时的应急处置措施

4.4.3.1当发现有泥磷泄漏事件发生时当班人员应及时采用污水循环池边上备用的应急沙袋进行封堵漏点，并防止泄漏出的泥磷进入公司外排水沟造成污染。在发生泄漏出的泥磷发生自燃时可采用消防水或应急沙进行处理，及时扑灭自燃，杜绝有毒有害气体产生并污染周边环境。

4.4.3.2如果泥磷是在储存池内因水位不足而发生的自燃，则应在第一时间内组织人员向失水的泥磷池内注水，直至水位完全高过池内泥磷，并熄灭自燃。注水方式可为：1、打开就近各类水管向池内注水。2、采用虹吸的方式从邻近污水循环池内吸水注入事发池内。3、如在停电情况下则启用应急发电机打开循环水进行灭火救援。

4.4.4火灾爆炸导致的大气污染事故应急处置措施

如果发生火灾爆炸事故，安保科立即上报公司安保部，公司安保部应立即Ⅰ级应急响应，立即向县安监、环保、消防、应急指挥办以及劳动乡、马边县政府等上级主管部门报告，请求援助。并采取以下措施应急处置：

1、马上撤离危险区域内无关人员、群众；

2、组织抢险救援组进行应急抢险：

①、召集清点当班人员，查明是否有人员被困；

②、若有被困人员，确认被困位置，救援人员穿戴好劳动防护用品后，在保证救援人员自身安全的前提下，进入事故区域搜救被困人员；

③、保护受磷槽、精制锅等重要危险源不受火灾影响，避免事故扩大；

④、使用消防栓、消防炮喷雾状水对起火点进行喷淋，吸收P2O5烟雾；

⑤、根据地形条件设置围堰，防止消防废水外溢至厂外、对马边河造成污染；

⑥、使用现场水管采取大流量、低压力方式将泄漏黄磷密封于围堰内或者赶入污水沟、污水池，防止高压水将黄磷冲得四溅，扩大事故范围；

3、组织监测组对下风向大气环境质量进行监测，并及时将监测结果汇报劳动乡、马边县政府，由政府组织撤离可能受影响群众至安全区域；

4、组织医疗救护组对受伤人员进行急救。

在开展各类突发环境污染事故的应急救援工作中各类救援人员应认真穿戴好劳动防护用品，听从指挥、团结协作，全力处置好各类突发污染事件，尽力减小事故危害，确保公司及周边民众的生命、财产安全。

当极端天气和异常情况下，污水无法控制外排时，上报政府，由政府组织联系厂区周围和厂区下游所有用水的单位及个人停止使用。并组织救援。

4.4.5、废机油燃烧时的应急处置措施

加强日常检查，保证废机油在安全库存容量之下，厂内产生的废机油采用产生多少，使用多少，废机油可作为外用润滑使用；危废库房纳入库房管理；库房贮存条件为通风、防静电、防火。

发生废机油燃烧事故，如果是小火，现场人员可采用现场干粉灭火器扑灭火；如果发生大面积燃烧，立即启动突发事故应急预案，采用干粉灭火器或沙土混合磷渣掩盖，同时边搬运未燃烧油桶，但必须采用防护措施，防止作业者受伤，阻止事故进一步扩大。扑灭火后，清理现象，防止余火。

废机油燃烧时，严禁用水灭火，否则会造成废油流淌污染未硬化土壤，若废油流到未硬化地面时，必须及时清理被污染的土壤，防止深度污染。

4.5 配合有关部门应急响应

环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动，将影响降到最低。

五、应急终止

5.1  应急终止的条件

当对发生事故进行妥善处置后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故威胁已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众及环境免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽可能低的水平。

5.2  应急终止的程序

1、现场救援指挥小组确认终止时机，或事件责任部门提出，经现场救援指挥小组批准；

2、现场救援指挥小组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

3、应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

5.3  应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各部门、班组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

- 后期处置

事故部门按照各部门职责组成恢复正常的工作秩序的工作组，开展恢复正常生产和后期处置的相关工作。

6.1 善后处置

1、总指挥组织做好污染治理、生态修复、构筑物重建 加固、生产恢复、人员安抚、设备物资维护、损失赔偿等善后工作，尽快消除事故影响，减少事故损失，尽快恢复秩序；

2、成立善后工作小组，协调事故的善后处置工作，包括人员安置与补偿、现场清理与污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、抢险过程和应急救援能力评估等事项，对于应急救援期间借用物资和救援费用予以补偿和支付。

3、组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，在相关部门的监管下，对受污染生态环境进行恢复。

6.2 现场保护

事故发生单位负责事故现场的保护工作，保护事故现场及相关记录资料等数据，等待政府依法成立的事故调查处理组取证。

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序；

（2）保护事故现场被破坏的设备部件，碎片、残留物等及其位置。

6.3现场清理

事故现场勘查完毕后，经调查组许可，事故处置组邀请或组织本单位、本行业的专家进入现场，在专家指导下科学、有序地清理现场，并按规定进行清洗消毒，植被恢复，严防清理现场时引发次生灾害。要通过清理现场减少损失，降低对环境的影响和破坏，为恢复生产提供条件。

6.4 污染物处理

针对事故中产生的废弃物和污染物对人体、空气、水体、土壤、动植物所造成的现实的可能的危害，迅速采取技术措施进行事故后处理，防止污染危害的蔓延。处理废弃物和污染物过程中，尽量保护现场，不影响到事故调查。

事故及事故应急处置过程中产生的污染物可根据事故现场的具体情况，采取以下处理方法：

（1）处理：对应急人员使用过后衣服、工具、设备及其它物品进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，分类处理。

（2）物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（3）中和：中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（4）回收：通过污水回收等环保装置将洗消废水等污染物统一收集并运至污水处理厂处理。

（5）救护物资使用后会含有油类和化工品的废弃物，应集中收集后交资质单位处理。

（6）隔离：隔离需要全部隔离或把现场和受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

6.5 环境恢复

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。由政府组织应急咨询专家组对污染区域进行现场检测分

析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案，且对污染环境进行跟踪监测，善后工作。

6.6 评估与总结

磷化工厂厂区突发环境事件善后处置工作结束后，总经理组织全公司认真分析总结事故经验教训，“举一反三”，提出改进应急处置及环境管理工作的建议，具体见表 6.6-1。

表 6.6-1	善后处置工作总结一览表

| 工作类别 | 负责人 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 总经理、厂长、各部门负责人 | 总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责 任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总 结报告，并由马边无穷矿业有限公司磷化工厂上报马边县政府及马边县生态环境局。 |
| 组织预案修订 | 厂长、安全环保部 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案 进行全面、专业的评估，并据此修订预案，马边无穷矿业有限公司磷化工厂上报马边县生态环境局 备案。 |
| 配合政府部门相关评估 | 总经理 | 积极配合政府及相关部门开展的各类评估工作。 |

七、应急保障

7.1 人力资源保障

公司现有员工150人，其中管理人员11人，厂综合办负责人、车间办负责人、生技科负责人、质检科负责人、安全科负责人、各班班长是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。岗位操作人员每年定期和不定期的开展环境风险和应急管理宣传培训，建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

7.2 资金保障

应急资金包括应急基础设施建设及运行、应急装备、应急技术支持、培训及演练等项目支出需求，经财务部审核后，由总经理负责审批作为专项资金，专款 专用，并能随时取出。

7.3 物资装备保障

公司对应急救援人员应配备专门的装备，保证救援过程中的顺利进行。应急物资由公司物资部负责，主要包括对各类物资定时检查清点，对不足部分及时补充和更新。

7.3.1灭火设备

手提式和推车式干粉灭火器若干，置于仪表室室、炉台、配电室、出炉岗位、原料库等处，由当班人员进行管理，分厂领导定期进行抽查。

7.3.2应急救援物资配备

分厂配置小药箱两个，分别由车间和化验室负责人进行保管，内置外伤急救药包，烫伤急救药物、止血贴、绷带、消毒纱布、外伤消毒药液；干木板床。

7.3.3个人防护设备

安全帽、护目镜、 劳保鞋、工作服、过滤器式防毒面具、正压式空气呼吸器、手套等。

7.3.4通讯器材

对讲机、内部电话、个人手机。

表7.3-1 应急救缓物资储备清单

| 物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急泵 | 2 | 库房 |  |
| 2 | 消防应急水管 | 6 | 库房 |  |
| 3 | 消防应急沙 | 3 | 渣场 |  |
| 4 | 35KG推车式灭火器 | 10 | 车间、变配电 |  |
| 5 | 4KG手提式灭火器 | 20 | 各区域 |  |
| 6 | 2KG手提式灭火器 | 10 | 各区域 |  |
| 7 | 应急防汛电线 | 4 | 库房 |  |
| 8 | 雨衣 | 10 | 库房 |  |
| 9 | 手电筒 | 10 | 库房 |  |
| 10 | 水鞋 | 10 | 库房 |  |
| 11 | 扩音器 | 1 | 库房 |  |
| 12 | 防汛沙袋 | 50 | 库房 |  |
| 13 | 唐人牌防毒面具 | 10 | 车间 |  |
| 14 | 过滤式3#防毒面具 | 5 | 车间 |  |
| 15 | 正压空气呼吸器 | 8 | 车间、尾气、锅炉 |  |
| 16 | 急救药箱 | 1 | 库房 |  |
| 17 | 3M防毒面具 | 6 | 车间 |  |

7.4 其他保障

7.4.1 通讯与信息保障

分厂应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向事故应急救援指挥小组报告。事故应急救援指挥小组必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

表7.4-1  政府有关部门联系电话

| 部门 | 电话 | 部门 | 电话 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县人民政府办公室 | 4513157、4514899 | 县应急办 | 4513167 | 县公安局 | 110 |
| 县安监局 | 4511686 | 县生态环境局 | 4520357 | 急救中心 | 4511037 |
| 县消防大队 | 119 | 县交警大队 | 122 | 工管委 | 4501939 |

表7.4-2  应急领导小组通讯录

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 | 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏淑明 | 法人代表兼总经理 | 18008700268 | 7 | 吴成果 | 车间主任 | 15520304545 |
| 2 | 何强 | 副总兼厂长 | 18908708868 | 8 | 伍兵 | 工段长 | 13679631088 |
| 3 | 林胜伟 | 副厂长 | 18981309670 | 9 | 邹彬 | 安全环保副科长 | 13398230512 |
| 4 | 郭平武 | 安全总监 | 18383375206 | 10 | 张加俊 | 设备副科长 | 18111466620 |
| 5 | 王琳 | 厂长助理 | 13108236905 | 11 | 林霞彬 | 尾气主管 | 13541905263 |
| 6 | 张国忠 | 厂长助理 | 18684091335 | 12 | 谢召玉 | 保卫、消防负责人 | 18981305780 |

7.4.2应急队伍保障

（1）内部保障

公司各应急救援专业队伍是突发环境事件应急的骨干力量，其任务主要是担负生产区域内突发环境事件的应急救援工作。各应急救援队伍在日常中应注重应急专业知识的学习与应急能力的提升。定期进行培训与演练，熟悉应急流程，确保在发生环境事件时，各应急救援队伍具备相应的应急能力与应急行动能有条无序的进行。

（2）外部救援

厂区一旦发生重大事故，本公司力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须向上级和友邻单位通报，必要时请求上级救助。社会救援队进入站区，指挥部应派专人联络、引导，并告知安全注意事项。

7.4.3技术保障

公司定期组织管理人员、技术人员参加国家或地方主办的环境安全管理培训，对普通员工定期进行环境安全教育和考核，每年至少举行1次专项培训和演练；建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务；定期邀请市县环保主管领导或专家到厂检查、指导环境风险预防工作，对突发环境事件预警、处置等方面信息进行沟通交流。

7.4.4 医疗卫生保障

公司联系马边县医院、防疫站，确保医院能在发生事故后能及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等医疗卫生应急工作。关键岗位配备急救药箱、常用救护药品和防护用品，现场人员要求掌握对急救物资的使用操作规程，定期对药品进行更换更新。

7.4.5 交通运输保障

要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达（川LZ3371及厂内运输车辆）。

八、专项应急预案

8.1变压器事故应急现场处置方案

8.1.1事故风险分析

本厂变压器有5台，3台电炉变压器，2台动力变压器（1600KW）。电炉变压器是电炉能量供应的心脏，动力变压器是动力供应的中心，若变压器出现问题，直接导致停产，故变压器事故分析为应急管理的重要内容。

电炉高压器设置在电炉制磷2楼，动力变压器设置在35KV变电室。动力变压器可能发生因受潮、积尘等短路事故，轻、重瓦斯跳闸，电炉变压器油温过高、气压过大发生喷油而燃烧等事故或受潮、积尘等发生短路事故。

变压器二次出线发生短路事故相对较大，发生油温过高、气压过大发生喷油燃烧事故机率较小，防范此类事故须定期对线路清扫、接头坚固，保护装置灵活完成。变压器发生短路或漏电时，可能会造成人员触电事故，发生漏油燃烧可能会造成人员受伤和引发环保事故。

8.1.2应急组织与职责

（1）应急组织

现场处置组长：电炉工段长或变配电站班长

现场处置副组长：班长

现场处置成员：现场作业人员

（2）工作职责

①组长负责了解合掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

②副组长协助组长开展应急抢险工作。

③各岗位成员负责本岗位设备设施、管道阀门等的应急处理；同时会同其他人员在组长的安排下参加应急抢险工作。

8.1.3、应急处置

（1）现场指挥

当班操作人员应立即采取措施进行处理，处理不了时立即通知生产值班人员，生产值班人员通知工段负责人和相关技术人员迅速到厂处理。工段长或车间主任做出处理方案，车间主要负责人或设备负责人批准处理方案并组织实施。

（2）各类事故的处置方法

①轻瓦斯动作的处理

因加油过滤在24小时内的轻瓦斯动作，属于常规现象；

因温度下降漏油致使轻瓦斯动作，及时报告，迅速处理；

变压器内部故障而产生少量气体，使轻瓦斯动作，应取油样做色谱分析等试验，对变压器做全面分析和鉴定。

经分析确属变压器内部故障，应立即报告系统负责人，此变压器立即停运检修。

②重瓦斯动作和跳闸

重瓦斯只有在变压器相间短路、内部线圈匝间或层间短路、接地以及接触不好时才能引起油汽化而增加压力，迫使油流动冲击动作而因此重瓦斯动作，一般会看到变压器有喷油现象，发现这些现象未跳闸时要及时停电，同时报告调度做好安全措施，等待处理。

如瓦斯动作，检查变压器无任何异常现象时，应详细检查保护回路，做保护和绝缘试验，处理合格后才能送电。

③变压器着火

断开着火变压器两侧断路器及隔离开关；

彻底停电后用灭火器材迅速灭火；

当变压器火势较大时，应及早报告消防队和领导并急速灭火，防止火焰扩大；

严禁用水扑灭燃油，但在切断变压器两侧电源后，在穿绝缘防护用品的情况下，可用二氧化碳或干粉进行灭火；

尽快疏散无关人员到安全地带。

（3）报警

①发生事故后，现场人员必须立即报告区域负责人，如果发生变压器大量泄漏、燃烧、爆炸、人员受伤人员、中毒等较为严重的事故，可直接越级向厂级负责人报告。

②现场报告人必须将事故发生的时间、地点、现场情况、有无人员受伤等情况向上级简单明确告知。

③区域负责人到现场后，可根据事故严重程度越级向公司分管安全的副总经理报告。

④厂级领导到现场后，可根据事故严重程度越级向公司总经理报告。或报政府相关部门报告、相关单位通报，以寻求支援抢险。

⑤接到报告需到现场抢险的各级人员必须及时到厂抢险。

⑥公司安全环保部或公司领导要按国家相关法律法规要求及时向政府相关部门报告。

⑦所有人员必须保持通讯畅通，在现场的班长以上生产管理人员以及公司行政管理人员手机不得关机。

8.1.4应急抢险注意事故

（1）立即断电，严禁带电抢险，抢险员工必须穿戴绝缘防护劳保，若产生大量烟气，必须戴空气呼吸器。

（2）断电之后，用接地线将聚积电导流放走，以防止抢险人员触电。特殊情况下，需带电进行工作时，必须采用可靠措施，并经电气主管同意，方可进行临时处理。

（3）在进行高处作业、动火作业时，严格遵守特殊作业管理规定。

（4）变压器喷油或喷油着火猛烈燃烧时，不可靠近，防止爆炸，抢险人员在上风向，两人配合，使用干粉或二氧化碳灭火。

（5）抢险时，密切注意个人或同事人身安全，发现事态失控时立即撤离。

（6）灭火之后，安排人员检查，现场指挥人员发出可以离开指令，抢险人员方可离开。

（7）地面油污及时收集入危险废物库房。

8.2黄磷或泥磷泄漏、燃烧事故应急现场处置方案

8.2.1事故风险分析

（1）黄磷、泥磷储槽或池体穿漏，燃烧生成五氧化二磷烟气，引起较大社会影响的环保事故。

（2）此事故产生的位置可能是厂内高位中转槽、受磷槽、精制槽、斜沉槽等槽体。

（3）本厂储存黄磷、泥磷的槽体都是双层制作，最内层储存，中间夹套作热水或蒸汽保温之用，如果最内层穿漏，渗透到夹套，夹套的保温水或蒸汽排污水会带出黄磷或泥磷，表明内层已腐蚀穿漏，须及时维修处理。

（4）黄磷、泥磷燃烧，主要是导致空气污染的环保事故，社会影响较大，若大量的磷燃烧，烟气可飘至较远位置，需及时通知当地住户撤离。

8.2.2应急组织与职责

（1）应急组织

组长：厂长

副组长：副厂长或厂长助理

成员：厂内所有人员

（2）工作职责：

组长了解事故情况，组织应急救援，及时向上级汇报，在更高上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

副组长协助组长开展应急抢险工作。

各岗位成员负责本岗位设备设施、管道阀门等的应急处理；同时会同其他人员在组长的安排下参加应急抢险工作。

8.2.3现场指挥和处置

（1）现场指挥

现场的行政职务最高人员为现场的指挥人员，其他人员一律服从该指挥者的指挥，现场指挥人员可根据实际情况决定处置方案，如有更高职务人员以各种方式传达的明确的处置方案，须遵照执行。

（2）不同方式磷或泥磷泄漏的相关处置方法

精制槽泄漏应急处理

①立即关闭保温所用的蒸汽或热水管。

②精制槽排污阀泄漏，立即用冷水冷却泄漏的排污阀阻止磷继续流出，并用潜水泵紧急转移槽内黄磷。对漫流至地面的黄磷，用黄泥或磷渣组成围堰，有开花水枪或消防沙掩盖以灭火。

③精制槽侧壁腐蚀穿漏，立即用冷水对穿漏位置喷射冷却，并用潜水泵紧急转移槽内黄磷。对漫流至地面的黄磷，有开花水枪或消防沙掩盖以灭火。

④精制槽底部腐蚀穿漏，磷漏至底部围堰，可用水侧向上喷射泄漏点，并用潜水泵紧急转移槽内黄磷。

⑤受磷槽与精制槽间虹吸管道泄漏，立即用水浇控制火势，派两人以上，打开虹吸管上的排空阀，截断虹吸，堵断黄磷输送。

高位中转槽泄漏应急处理

①立即切断蒸汽或热水的保温加热管。

②高位中转槽侧壁腐蚀穿漏，立即用冷水对穿漏位置喷射冷却，同时可将该槽内磷虹吸入底下的围堰或旁边的泥磷池。对漫流至地面的黄磷，用黄泥或磷渣组成围堰，用开花水枪或消防沙掩盖以灭火。

③高位中转槽底部腐蚀穿漏，立即对围堰注水，并用潜水泵向另一槽体紧急转移黄磷。

④高位中转槽的放磷管漏磷，立即用水浇控制火势，派两人以上，打开放磷管上的排空阀，截断虹吸，堵断黄磷流动。

斜沉槽泄漏应急处理

根据漏点不同，采用以上精制槽的泄漏处理方法。

输磷管泄漏应急处理

①在输送黄磷时，发生输磷管道上的泄漏，立即停止输磷泵，用水冷却泄漏点，有消防水或消防沙浇灭地面燃磷。

②维修泄漏管段，按含磷设备维修程序处理。

不同方式磷或泥磷泄漏的共同处理方法：

在灭火过程中人员必须站在上风向处理，抢险需要必须进入下风向时要穿戴好劳动保护用品和防毒面具，并两人以上共同处理；

消防过程中尽可能采用循环水，如使用新鲜水，必须注意消防水的流向，消防水必须进入污水处理系统，如污水各水池水位较高，及时将污水引入事故水池；

现场配备好消防水袋、消防水枪、消防沙袋等物品；

必要时立即通知消防队到场协助处理。

（3）黄磷、泥磷泄漏、燃烧应急救援注意事项

黄磷、泥磷泄漏、燃烧应急救援预案，是黄磷生产、贮存、销售企业最重要的应急救援预案之一，应急救援预案的熟练演练是减轻事故损失，避免抢险中受到二次损失或伤害的重要手段。黄磷属于危险化学品之一，具有有毒、有害、易燃等特性，其完全燃烧产物五氧化二磷有毒、强腐蚀、有刺激性等特性，故在抢险中要特别注意抢险人员自身安全，避免被其伤害的情况。

黄磷的主要理化特性：黄磷是无色蜡样结晶体,有大蒜样臭味。相对密度1.82（20℃），熔点44.1℃，沸点280℃，蒸气相对密度4.3。不溶于水,室温下,在空气中能自燃,易氧化成三氧化二磷及五氧化二磷,产生大量烟气，军事上可用作烟雾弹，故常在水中保存。黄磷属于高毒类物质，0.1克可使人致死。

消防措施：用雾状水灭火，但必须注意防止飞溅，也可用沙土或泥土覆盖，待火熄和磷固化为止，并用湿砂覆盖，以免复燃。消防人员必须穿戴橡胶衣、裤、胶靴，并戴防毒口罩。

受伤人员急救处理：立即脱离中毒环境，脱去污染衣服，用大量清水彻底冲洗污染皮肤，注意灭火及清除磷粒。皮肤烧伤者可现场用大量无污染清水或1%硫酸铜冲洗冲洗，并即时送医治疗。用时需防止过量铜吸收而致铜中毒。经口中毒者必须彻底洗胃,洗胃可用0.2％硫酸铜液。忌服油剂。

五氧化二磷的主要理化特性：常温下呈气态，相对空气质量4.9，比空气重。易溶于水，具有有毒有害、有刺激性、强腐蚀性等特点。

消防措施：抢险人员必须穿防酸碱衣服，使用干粉、砂土灭火剂。

受伤人员急救处理：脱离现场到新鲜空气环境，保持呼吸通畅，如发生窒息者，立即做人工呼吸，同时通知120送医院就医。

在抢险中要做到：

（1）抢险人员必须正确配戴防护用品，工作服要阻燃、防酸或棉质类，戴好安全帽，穿好防酸靴，戴好空气呼吸器，防护面罩。

（2）黄磷燃烧，所产生剧烈浓烟五氧化二磷气体，会弥漫整个事故区域。抢险人员必须要熟悉地形环境，服从现场指挥人员，切忌盲目冲入烟气中抢险，如有必要，必须是本厂熟悉场地人员，戴好空气呼吸器及红外线视镜，由两人以上配合进入。

（3）抢险人员必须站在上风向，并随时观察风向变化，及时移动。使用雾状消防水、干粉、沙土、水渣进行灭火，不能使用高压柱状水直接冲击熔化黄磷，防止飞溅伤人和燃烧面积扩大。

（4）现场必须听从指挥，明确各自职责，协调配合，禁止单人私自行动，须两人以上配合协作。

（5）现场发现意外变化，要立即向现场指挥者报告，以便及时调整方案及人力物力。

（6）抢险过程中，要防止摔伤滑倒，如不慎踩入含泥磷的沟渠，千万不能立即拨出，要慢慢将脚一点点提出，旁边人员用清水冲洗提起部分脚上泥磷，拨出一点，冲洗一点，直至将脚全部提出，防止烧伤。

（7）抢险中防止污水漫流，要将污水引入应急事故池。

8.2.4报告

（1）发生事故后，现场人员必须立即报告区域负责人，如果发生大量泄漏、燃烧、爆炸、人员受伤人员中毒等较为严重的事故，可直接越级向厂级负责人报告。

（2）现场报告人必须将事故发生的时间、地点、现场情况、有无人员受伤等情况向上级简单明确告知。

（3）区域负责人到现场后，可根据事故严重程度越级向公司分管安全的副总经理报告。

（4）厂级领导到现场后，可根据事故严重程度越级向公司总经理报告。或报政府相关部门报告、相关单位通报，以寻求支援抢险。

（5）接到报告需到现场抢险的各级人员必须及时到厂抢险。

（6）公司安全环保部或公司领导要按国家相关法律法规要求及时向政府相关部门报告。

（7）所有人员必须保持通讯畅通，在现场的班长以上生产管理人员以及公司行政管理人员手机不得关机。

8.3黄磷尾气泄漏、燃烧及爆炸事故应急现场处置方案

8.3.1事故风险分析

尾气出现泄漏，除气体自体会燃烧或爆炸，也可能引燃周围易燃物着火发生燃烧事故。此类事故易发生在尾气产生、输送、使用区域，如黄磷尾气管道、烘干窑、输料皮带、水封、电炉四楼料仓等设备和阀门。

尾气事故多无征兆，事前无明显表明事故可能发生的迹象，若排污水封水位过低，关闭使用，静压升高，尾气可能从排污水封处喷出，引发燃烧事故。

根据燃烧、爆炸地点、规模、性质不同，产生事故大小不同，最大的事故可能发生在负压段，吸入空气产生设备、管道内部爆炸，重则对设备、人员产生较大破坏或伤害。

8.3.2应急组织与职责

（1）应急组织

组长：区域负责人

副组长：当班班长

成员：现场作业人员、应急抢险人员

（2）工作职责

组长负责了解合掌握事故现场情况，及时向上级汇报，在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

副组长协助组长开展应急抢险工作。

各岗位成员负责本岗位设备设施、管道阀门等的应急处理；同时会同其他人员在组长的安排下参加应急抢险工作。

8.3.3应急处置

（1）现场指挥

到达现场的行政职务最高人员为现场的指挥人员，其他人员一律服从该指挥者的指挥，现场指挥人员可根据实际情况决定处置方案，如有更高职务人员以各种方式传达的明确的处置方案，须遵照执行。

（2）处置方法

①尾气泄漏但未燃烧时应急处置：

现场所有人员应及时撤离到上风向并至安全距离之外，禁止打电话、开关电器或车间进入，防止尾气爆炸。同时，现场人员或班长立即通知尾气站停止供气，尾气站封闭相应的水封。

班长组织人员用雾状水稀释尾气，抢险人员戴上空呼或防毒面罩，关闭泄漏区域最近阀门或水封。

尾气站通知各用气点作好停气准备，停止供气。

泄漏点尾气关闭，确认再无泄漏，经过检查，通知尾气站，可以对其他用气点供气。

用氮气对泄漏系统置换，确认达到安全条件时进行检维修。

②尾气泄漏燃烧或引燃可燃物时应急处置

作业人员面对此种情况时，应沉着冷静，立即扑灭最初的着火，在扑火之前，先关闭电源，防止触电。

现场有两人时，一人扑灭着火物质时，另一人关闭泄漏阀门或水封，并立即通知尾气站停止供气；只有一人时，应先关闭泄漏阀门或水封，截断尾气来源，再扑灭着火物。

③尾气泄漏并发生爆炸时应急处置

发生尾气爆炸事故后，尾气站立即关闭增压风机和相应的水封。

抢险人员到场，立即用消防雾状水稀释尾气，再切断尾气来源，关闭就近阀门或水封，检查有无人员受伤，迅速救出伤员。

若尾气爆炸残磷燃烧产生大量烟气，所有人员必须站在上风向，用雾状水或使用消防沙扑灭燃烧的残磷，做到环保监测，防止环境污染。

④尾气设备、管道内爆炸时应急处置

若设备内、管道内发生尾气爆炸，严禁抢险人员立即到现场处理，防止发生二次爆炸。

在发生爆炸至少三分钟后，立即用消防雾状水稀释尾气，再切断尾气来源，关闭就近阀门或水封，检查有无人员受伤，迅速救出伤员。

(3)报告

发生事故后，现场人员必须立即报告区域负责人，如果发生泄漏、燃烧、爆炸、人员受伤人员中毒等较为严重的事故，可直接越级向厂级负责人报告。

现场报告人必须将事故发生的时间、地点、现场情况、有无人员受伤等情况向上级简单明确告知。

区域负责人到现场后，可根据事故严重程度越级向公司分管安全的副总经理报告。

厂级领导到现场后，可根据事故严重程度越级向公司总经理报告。或报政府相关部门报告、相关单位通报，以寻求支援抢险。

接到报告需到现场抢险的各级人员必须及时到厂抢险。

公司安全环保部或公司领导要按国家相关法律法规要求及时向政府相关部门报告。

所有人员必须保持通讯畅通，在现场的班长以上生产管理人员以及公司行政管理人员手机不得关机。

8.3.4发生尾气泄漏时应急注意事项

有人受伤时，要以抢救伤员为第一要务。

尾气泄漏时要防止爆炸或防止二次爆炸。

防止煤气中毒，必须做到抢险人员安全第一原则，抢险人员必须戴好防毒面罩或空气呼吸器。做到两人以上，互相提示或支持。

严禁突然关闭尾气闸阀或封水封，以防回火爆炸，直径小于或等于100mm的尾气管道着火，可直接关闭尾气阀门灭火。

发生黄磷尾气中毒事故时，应将中毒者迅速及时地抢救出危险区域，抬到空气新鲜的地方急救，进行人工呼吸或者视情况送医院救治。

8.4土壤污染防治预案

发生环境事故时（泄漏、火灾等），往往伴随着土壤或地下水的污染，特别是含磷废水泄漏，以及废机油泄漏，可能会进入到土壤和地下水中，从而造成土壤和地下水的污染。为防止土壤污染特制定以下应急处置措施。

（1）厂区危险废物堆场和一般工业股份堆场，做到“三防”，废机油容器四周设置事故围堰，发生事故时，危险废物尽可能控制在场地内，使用吸油砂将废机油清理至专门的容器内。

（2）事故发生后开展土壤场地调查评估工作

在事故发生后，为鉴别土壤是否受到污染，积极开展土壤场地调查评估，根据评估结果，制定土壤污染修复治理方案。

8.5环境应急监测

公司安全环保部第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

地表水监测分析按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求进行，采取全过程质控措施。地下水水样的采集、保存和分析方法按照《生活饮用水标准检测方 法》（GB/T5750-2006）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求开展。

九、监督管理

9.1 培训

磷化工厂突发性环境事故队伍分三个层次开展培训。

9.1.1班组级

班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键。每月开展一次，培训内容：

1、对系统（或岗位）可能发生的环境污染事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

2、针对系统（或岗位）可能发生的环境事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

3、针对可能发生的环境事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。

4、针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。

5、掌握磷化工厂存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

9.1.2车间级

以车间主任为首、设备、技术人员及班组长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。每季度进行一次，培训内容：

1、 包括班组级培训所有内容。

2、 掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

3、 针对分厂生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

9.1.3厂级

由厂长为主的应急救援领导小组及全厂在职员工组成，针对分厂可能发生的事故，每半年进行一次厂级预案演练。

1、包括车间、班组级培训所有内容。

2、针对可能需要启动公司级应急救援预案时，分厂应采取的各类响应措施(如组织大规模人员疏散、撤离，警戒、隔离、向公司报警等)。

3、如何启动厂级应急救援响应程序。

4、事故控制有的洗消方法。

每年进行一次的社区和周边人员的应急响应的宣传活动。

宣传内容：

1、黄磷生产中存在的危险化学品的特性、健康危害、防护知识等；

2、黄磷生产中过程中可能发生环境污染事故的知识、导致那些危害，在什么条件下，必须对社区和周边人员进行转移疏散；

3、人员是转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项。

4、对因事故而导致的污染和伤害的处理方法。

9.1.4应急培训的评估

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

9.2 演练

9.2.1 演练目的

1、在事故发生前暴露预案和程序的缺点；

2、辨识缺乏的资源（包括人力和设备）；

3、改善应急人员之间的协调水平；

4、增强应急人员对预案的熟练性和信心；

5、明确各人对应的岗位和职责；

6、力增加企业应急预案与政府、社会应急预案之间的合作与协调。

9.2.2演练原则和要求

1、原则

依照预案、精心组织；科学安排、循序渐进；结合实际、讲求实效；密切协同、确保安全。

2、要求

充分准备，情景真实，过程控制，收集资料。

9.2.3 演练频次

分厂级每半年组织一次、车间级每季度组织一次、班组级每月组织一次。演习前要制定演习计划，演习保持相应记录，并做好应急演习评价结果、应急演习总结与演习追踪记录，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

9.2.4预案演练申报程序

1、班组级事故演练申报程序（在不影响生产系统的时候进行）

班组提出演练题目和演练时间

报告车间办

班组进行演练

总结、评价、车间参与

2、车间级事故演练申报程序

车间提出演练题目和演练时间

报告分厂

车间组织实施演练

总结、评价，分厂参与

3、分厂级事故演练申报程序

分厂提出演练题目和演练时间

报告生产管理部

分厂组织实施演练

总结、评价、生产管理部参与

9.2.5 奖惩

分厂根据公司相关制度考核。

十、 附则

10.1 术语与定义

（1）环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

（3）环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（4）泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（5）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（6）应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

10.2 应急预案管理与更新

分厂应急预案在编制、修订、审批、试行通过后上交公司安全环保管理部统一备案管理。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

在下列情况下，应对应急预案进行及时更新：

1、每个预案经过一次事故后，应立即组织人员对事故预案进行修改，并在一个月内完成；

2、企业厂址、布局、原材料、危废、生产工艺发生变化，每年要组织一次重新评估、检查；

3、训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

4、日常应急管理中发现预案的缺陷；

5、组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

6、应急设备和救援技术发生变化；

7、有关法律法规和标准发生变化。

10.3 地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

10.4 奖励与责任追究

（1）奖励

在突发性环境污染事故应急救援工作中，应依据有关规定给予奖励。

（2）责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

10.5 制定与解释

磷化工厂事故应急预案由应急领导小组组织制定和解释。

10.6 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

注：本次公开内容与“三磷整治”后生产现状一致。目前正在按照要求开展环境影响后评价和排污许可证变更工作。

环境监测结果及评价

监测时间：2020年1季度               监测单位：/

| 排放口名称 | 监测指标 | 排放限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  |
| 锅炉废气排放口（FQ-01） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |
| 污水循环池废气排放口（FQ-02） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |
| 原料烘干废气排放口（FQ-03） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |
| 水淬蒸汽消白废气排放口 （FQ-04） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |
|  | 氟化物 | 9 | 停产 |  |
| 六偏磷酸钠废气排放口（FQ-05） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |

监测时间：2020年2季度   监测单位：四川精标检测技术有限公司

| 排放口名称 | 监测指标 | 排放限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  |
| 锅炉废气排放口（FQ-01） | 颗粒物 | 120 | 77.68 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 未检出 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 83 | 合格 |
| 污水循环池废气排放口（FQ-02） | 颗粒物 | 120 | 34.76 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 4 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 46 | 合格 |
| 原料烘干废气排放口（FQ-03） | 颗粒物 | 120 | 99.9 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 未检出 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 5 | 合格 |
| 水淬蒸汽消白废气排放口 （FQ-04） | 颗粒物 | 120 | 33.7 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 未检出 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 未检出 | 合格 |
|  | 氟化物 | 9 | 2.08 | 合格 |
| 六偏磷酸钠废气排放口（FQ-05） | 颗粒物 | 120 | 18.41 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 19 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 35 | 合格 |

监测时间：2020年3季度   监测单位：四川精标检测技术有限公司

| 排放口名称 | 监测指标 | 排放限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  |
| 锅炉废气排放口（FQ-01） | 颗粒物 | 120 | 73.79 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 10 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 81 | 合格 |
| 污水循环池废气排放口（FQ-02） | 颗粒物 | 120 | 41.78 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 16.67 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 20 | 合格 |
|  | 氟化物 | 9 | 1.4 | 合格 |
| 原料烘干废气排放口（FQ-03） | 颗粒物 | 120 | 114.01 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 4.33 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 14.67 | 合格 |
| 水淬蒸汽消白废气排放口 （FQ-04） | 颗粒物 | 120 | 34.56 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 15.67 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 34.67 | 合格 |
|  | 氟化物 | 9 | 1.16 | 合格 |
| 六偏磷酸钠废气排放口（FQ-05） | 颗粒物 | 120 | 停产 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 停产 |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 停产 |  |

监测时间：2020年4季度   监测单位：四川精标检测技术有限公司

| 排放口名称 | 监测指标 | 排放限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  |
| 锅炉废气排放口（FQ-01） | 颗粒物 | 120 | 75.15 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 未检出 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 8.67 | 合格 |
| 污水循环池废气排放口（FQ-02） | 颗粒物 | 120 | 58.86 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 5 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 40 | 合格 |
|  | 氟化物 | 9 | 2.13 | 合格 |
| 原料烘干废气排放口（FQ-03） | 颗粒物 | 120 | 114.57 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 4 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 7.67 | 合格 |
| 水淬蒸汽消白废气排放口 （FQ-04） | 颗粒物 | 120 | 42.69 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 21.33 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 47 | 合格 |
|  | 氟化物 | 9 | 2.28 | 合格 |
| 六偏磷酸钠废气排放口（FQ-05） | 颗粒物 | 120 | 54.62 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 80 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 66.33 | 合格 |

监测时间：2020年4季度   监测单位：四川精标检测技术有限公司

| 无组织废气 | 监测指标 | 排放限值 | 最高排放浓度 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  |
|  | 颗粒物 | 1 | 0.279 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 0.4 | 0.03 | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 0.12 | 0.056 | 合格 |
|  | 五氧化二磷 | — | 未检出 | 合格 |
|  | 氟化物 | 20 | 未检出 | 合格 |

监测时间：2020年4季度   监测单位：四川精标检测技术有限公司

| 厂界噪声 | 监测点位 | 排放限值 | 测量值 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dB(A） | dB(A） |  |
|  | 厂界东侧昼间 | 65 | 59 | 合格 |
|  | 厂界东侧夜间 | 55 | 54 | 合格 |
|  | 厂界南侧昼间 | 65 | 63 | 合格 |
|  | 厂界南侧夜间 | 55 | 52 | 合格 |
|  | 厂界西侧昼间 | 65 | 59 | 合格 |
|  | 厂界西侧夜间 | 55 | 51 | 合格 |
|  | 厂界北侧昼间 | 65 | 59 | 合格 |
|  | 厂界北侧夜间 | 55 | 53 | 合格 |